### Лабораторная работа 2.

### Управление двигателем с использованием таймера

  Задача: Реализовать программу, которая запускает электродвигатель на 10 секунд после нажатия кнопки. Двигатель должен останавливаться автоматически по истечении этого времени.

  Навыки: Использование таймеров в языке релейных диаграмм (LAD), программирование задержек и временных интервалов.

Шаги:

1. Запуск программы LWE

- Откройте программу LWE и создайте новый проект или файл для работы.

2. Создание нового релейного листа (Ladder Diagram)

- Выберите "Create New Ladder Diagram" в меню проекта.

- Откроется рабочее окно для создания схемы.

3. Добавление входов и выходов

- Для этой задачи нам потребуется один вход для кнопки (например, I0.0) и один выход для двигателя (например, Q0.0).

- В поле ввода можно назначить каждому элементу символьные имена для удобства. Например, входу I0.0 присвойте имя "START_BUTTON", а выходу Q0.0 — "MOTOR".

4. Создание первой релейной строки для управления двигателем

- В первой строке добавьте контакт NO (Normally Open), который будет представлять кнопку "START_BUTTON" (I0.0).

- Затем после контакта добавьте катушку (coil) для управления двигателем (Q0.0), которую назовите "MOTOR".

- После нажатия кнопки контакт замкнется и включит катушку двигателя, что запустит мотор.

5. Добавление таймера

- В следующей строке добавьте таймер с задержкой на включение (ON-delay timer, TON). Таймер начнет отсчет времени после того, как получит сигнал.

  - Вставьте таймер после кнопки "START_BUTTON" (I0.0).

  - Назначьте таймеру символьное имя, например, T0, и установите значение времени в 10 секунд (для этого в параметре Preset Time задайте значение T#10s).

6. Добавление логики для отключения двигателя

- Создайте новую строку. В этой строке добавьте нормально замкнутый контакт (NC), который будет связан с таймером (T0).

- Поставьте этот контакт в серию с катушкой двигателя (Q0.0).

- Как только таймер достигнет заданного времени, его выходной контакт изменится, и двигатель будет выключен.

7. Обеспечение самозапуска двигателя (защелка)

- Чтобы двигатель продолжал работать после отпускания кнопки, необходимо создать защелку.

- Добавьте в первую строку к уже имеющейся катушке двигателя (Q0.0) еще один контакт NO, связанный с самим двигателем (Q0.0).

- Это позволит двигателю работать, пока таймер не завершит отсчет.

8. Подключение таймера для автоматического отключения

- В строке с катушкой двигателя добавьте нормально разомкнутый контакт для таймера (T0.Q), чтобы таймер размыкал цепь, когда отсчет завершится. Это обеспечит автоматическое отключение двигателя по истечении 10 секунд.

9. Сохранение и компиляция программы

- Когда схема будет готова, сохраните проект.

- Выполните компиляцию программы, чтобы убедиться, что в ней нет ошибок.

10. Тестирование программы

- Запустите симулятор в LWE (если он доступен в вашей версии) или загрузите программу в реальный ПЛК для тестирования.

- Нажмите кнопку "START_BUTTON". Двигатель должен запуститься, работать ровно 10 секунд и затем автоматически отключиться.

Итоговая структура программы:

- Первая строка: Контакт кнопки "START_BUTTON" (I0.0) и катушка двигателя "MOTOR" (Q0.0) с защелкой.

- Вторая строка: Таймер T0 с задержкой на включение 10 секунд.

- Третья строка: Контакт таймера для отключения двигателя.

Пример Ladder Diagram:

scss

Копировать код

|---[I0.0]---[Q0.0]---( Q0.0 )-----|

|---[I0.0]---( T0 )----------------|

|---[T0.Q]---|/|-----( Q0.0 )------|

- I0.0 — кнопка "START_BUTTON".

- Q0.0 — мотор "MOTOR".

- T0 — таймер на 10 секунд.

Таким образом, схема включает двигатель при нажатии кнопки и автоматически отключает его после истечения заданного времени.