### Лабораторная работа 3.

### Контроль уровня жидкости в баке

- Задача: Разработать программу для управления насосом, которая будет поддерживать уровень жидкости в баке. Если уровень ниже минимального — насос включается, если выше максимального — насос отключается.

- Навыки: Работа с аналоговыми сигналами, программирование управления по пороговым значениям.

Для реализации задачи "Контроль уровня жидкости в баке" в программе LWE (Ladder Workbench Environment) пошагово, необходимо создать программу с логикой управления насосом в зависимости от уровня жидкости. Обычно для этого используются два датчика уровня: один — для минимального уровня (нижний датчик), другой — для максимального (верхний датчик). Если уровень жидкости опускается ниже нижнего датчика, насос включается. Если уровень поднимается выше верхнего датчика, насос выключается.

Шаг 1: Определение компонентов системы

Прежде чем приступать к программированию, необходимо определить следующие элементы:

- Датчики уровня:

  - Датчик нижнего уровня (назовем его L_LOW).

  - Датчик верхнего уровня (назовем его L_HIGH).

- Насос:

  - Управляющий выход для включения насоса (PUMP).

- Основные элементы управления:

  - Входы и выходы (дискретные сигналы от датчиков и на управление насосом).

Шаг 2: Подготовка среды LWE

- Запуск LWE.

- Создание нового проекта:

  - Выберите создание нового проекта и укажите параметры проекта (например, имя, тип контроллера и т.д.).

- Определение входов и выходов:

  - Определите входы для датчиков уровня:

    - I1 — нижний датчик уровня (L_LOW).

    - I2 — верхний датчик уровня (L_HIGH).

  - Определите выход для насоса:

    - Q1 — управление насосом (PUMP).

Шаг 3: Написание программы на языке релейных диаграмм (Ladder Logic)

- Логика для включения насоса:

  - Если уровень жидкости ниже нижнего датчика (L_LOW), насос должен включиться. Для этого создаем простую цепь:

    - Входной контакт I1 (нижний датчик) в "нормально разомкнутом" состоянии.

    - Выходное реле для управления насосом (Q1).

    - Таким образом, когда сигнал от датчика L_LOW будет активен (уровень ниже), насос включится.

- Логика для выключения насоса:

  - Если уровень жидкости выше верхнего датчика (L_HIGH), насос должен выключиться. Для этого добавляем второй вход:

    - Входной контакт I2 (верхний датчик) в "нормально замкнутом" состоянии.

    - Выходное реле для управления насосом (Q1).

- Реализация "запоминания" состояния насоса:

  - Чтобы насос продолжал работать до достижения верхнего уровня, создаем схему с использованием самоподхвата. Добавляем обратную связь от выходного реле (Q1) в первую цепь:

    - Добавляем параллельно к I1 реле Q1, чтобы насос продолжал работать, даже если уровень жидкости уже достиг нижнего датчика, но еще не достиг верхнего.

Пример программы:

Лестничная диаграмма:

scss

----[ I1 ]----+--------------------( Q1 )

|

+----[ Q1 ]-----------|

----[ I2 ]-------------------/ ( Q1 )

- Первая строка (цепь): Если нижний датчик активен (I1), то включается насос (Q1). Когда насос уже включен, он продолжает работать благодаря самоподхвату через Q1.

- Вторая строка (цепь): Если верхний датчик активен (I2), насос отключается.

Шаг 4: Проверка программы

- Компиляция программы: Убедитесь, что в программе нет ошибок, и она корректно скомпилировалась.

- Тестирование на симуляторе:

  - Запустите симуляцию в LWE.

  - В симуляторе изменяйте состояние входов I1 и I2, чтобы проверить правильную работу программы:

    - Когда сигнал от нижнего датчика активен, насос должен включаться.

    - Когда сигнал от верхнего датчика активен, насос должен выключаться.

Шаг 5: Отладка и улучшение

- Убедитесь, что программа работает корректно: Проверьте работу насоса в зависимости от уровня жидкости, чтобы при достижении нижнего уровня насос включался, а при достижении верхнего — отключался.

- Дополнительные условия (по необходимости):

  - Можно добавить таймеры для создания задержек при включении или отключении насоса.

  - Добавить аварийные условия для отключения насоса при каких-либо неисправностях (например, перегреве).

Шаг 6: Завершение проекта

После успешной отладки и тестирования, сохраните проект и при необходимости загрузите его на контроллер для управления реальным объектом.

Таким образом, данная программа контролирует уровень жидкости в баке с помощью двух датчиков уровня и насоса, управляемого по сигналам от этих датчиков.