### Лабораторная работа 5.

### Управление шлагбаумом

- Задача: Разработать логику для управления шлагбаумом на парковке. При нажатии кнопки «Въезд» шлагбаум поднимается на 10 секунд, затем автоматически опускается. Система должна учитывать сигнал от датчика, если автомобиль не успел проехать.

- Навыки: Работа с таймерами и датчиками, безопасность системы.

Для создания программы в LWE (Ladder Workbench Environment) для управления шлагбаумом, которая поднимает шлагбаум при нажатии кнопки и опускает его через определенное время, можно следовать пошаговому руководству. В этой программе мы будем использовать таймеры, дискретные входы и выходы, чтобы управлять логикой работы шлагбаума.

Шаги для реализации "Управление шлагбаумом":

1. Определите условия задачи

- При нажатии кнопки шлагбаум должен подняться.

- Шлагбаум остается поднятым на 10 секунд, а затем автоматически опускается.

- Используйте дискретные сигналы для кнопки и выход для управления шлагбаумом.

2. Задайте обозначения для входов и выходов

- Вход 1 (I1): Кнопка открытия шлагбаума.

- Выход 1 (Q1): Шлагбаум в поднятом положении (актуатор).

- Таймер T1: Для управления временем, на которое шлагбаум поднимается.

3. Создание проекта в LWE

- Откройте программу LWE и создайте новый проект.

- Добавьте релейную диаграмму (Ladder Diagram) в проект.

4. Добавьте дискретный вход для кнопки

- Вставьте контакт (Normally Open Contact - NO) в первую строку релейной диаграммы.

- Назовите этот контакт, например, I1 (Кнопка открытия).

- Этот контакт будет активироваться при нажатии кнопки.

5. Добавьте таймер для задержки закрытия

- В строке после контакта I1, добавьте таймер на включение (On-Delay Timer, T1). Таймер T1 сработает после того, как шлагбаум будет открыт, и будет отсчитывать время до его закрытия.

- Настройте таймер на 10 секунд. В поле настройки таймера задайте время T = 10 секунд.

6. Добавьте управление шлагбаумом (выход)

- После таймера T1, добавьте катушку (Coil, Q1), которая будет управлять выходом для поднятия шлагбаума.

- Назовите эту катушку Q1 (Шлагбаум поднят).

7. Добавьте условие для завершения работы таймера

- В следующей строке добавьте замыкающий контакт таймера (T1). Это контакт, который сработает через 10 секунд после срабатывания таймера.

- Подключите этот контакт к катушке Q1, чтобы отключить выход шлагбаума и опустить его через 10 секунд.

8. Добавьте функцию сброса системы

- Добавьте еще один контакт для кнопки или другого элемента, чтобы иметь возможность сбрасывать систему (например, остановить или перезапустить шлагбаум вручную). Это можно сделать, добавив отдельную логику с использованием другой кнопки или переключателя.

Пример релейной диаграммы (Ladder Diagram):

scss

(Строка 1)  I1 (Кнопка)  ----------------------------(T1, Таймер на 10 сек)

(Строка 2)  T1 (Контакт таймера)  -------------------(Q1, Шлагбаум поднят)

9. Проверка программы

- После написания программы, проверьте её в симуляторе LWE. Убедитесь, что при нажатии кнопки шлагбаум поднимается, а через 10 секунд автоматически опускается.

Пояснение работы программы:

- При нажатии кнопки (I1), контакт замыкается и запускается таймер T1.

- Как только таймер T1 срабатывает (через 10 секунд), он размыкает контакт, отключая выход Q1, что приводит к опусканию шлагбаума.

- Шлагбаум остается поднятым в течение 10 секунд, после чего таймер завершает работу и опускает шлагбаум.

Дополнительные улучшения:

- Можно добавить сигнальные индикаторы для отображения состояния шлагбаума (например, включение лампы во время поднятия).

- Добавить датчик положения шлагбаума для дополнительной безопасности.