### Лабораторная работа 6.

### Управление лифтом

- Задача: Смоделировать работу простого лифта. Лифт должен подниматься и опускаться в зависимости от нажатия кнопок «Вверх» и «Вниз». При достижении нужного этажа лифт должен остановиться.

- Навыки: Программирование логики движения, управление безопасностью, работа с условиями.

### Шаг 1: Определите основные элементы управления

- Кнопки управления:

  - Кнопка "Вверх" (I1): Кнопка для вызова лифта на верхний этаж.

  - Кнопка "Вниз" (I2): Кнопка для вызова лифта на нижний этаж.

- Датчики этажей:

  - Датчик "Нижний этаж" (I3): Показывает, что лифт находится на нижнем этаже.

  - Датчик "Верхний этаж" (I4): Показывает, что лифт находится на верхнем этаже.

- Реле управления двигателем:

  - Реле движения "Вверх" (Q1): Активирует двигатель для подъема лифта.

  - Реле движения "Вниз" (Q2): Активирует двигатель для спуска лифта.

### Шаг 2: Задайте условия для движения лифта вверх

- Лифт должен двигаться вверх, если:

  - Нажата кнопка "Вверх" (I1).

  - Лифт находится не на верхнем этаже (датчик "Верхний этаж" (I4) не активен).

  - Лифт стоит (двигатель не активирован).

- Логика для движения вверх может быть представлена в виде следующих строк:

  - В первой строке добавьте:

    - Контакт кнопки "Вверх" (I1) — для запуска движения вверх.

    - Контакт с обратной логикой для датчика "Верхний этаж" (I4) — чтобы лифт не поднимался, если уже на верхнем этаже.

    - В выход добавьте катушку для активации движения вверх — "Двигатель вверх" (Q1).

Пример программы (Ladder Logic):

scss

| I1 (Кнопка "Вверх") | --[ ]-- --[ \ ]-- --( Q1 "Двигатель вверх" )

I4 (Датчик верхнего этажа)

### Шаг 3: Задайте условия для движения лифта вниз

- Лифт должен двигаться вниз, если:

  - Нажата кнопка "Вниз" (I2).

  - Лифт находится не на нижнем этаже (датчик "Нижний этаж" (I3) не активен).

  - Лифт стоит (двигатель не активирован).

- Логика для движения вниз:

  - Во второй строке добавьте:

    - Контакт кнопки "Вниз" (I2) — для запуска движения вниз.

    - Контакт с обратной логикой для датчика "Нижний этаж" (I3) — чтобы лифт не опускался, если он уже на нижнем этаже.

    - В выход добавьте катушку для активации движения вниз — "Двигатель вниз" (Q2).

Пример программы:

scss

| I2 (Кнопка "Вниз") | --[ ]-- --[ \ ]-- --( Q2 "Двигатель вниз" )

I3 (Датчик нижнего этажа)

### Шаг 4: Остановка лифта при достижении этажа

Для безопасной остановки лифта, необходимо создать логику, которая отключает двигатель, когда лифт достигает нужного этажа:

- Лифт должен остановиться при достижении:

  - Верхнего этажа (датчик I4 срабатывает и отключает движение вверх).

  - Нижнего этажа (датчик I3 срабатывает и отключает движение вниз).

- Логика для остановки двигателя:

  - В третей строке добавьте контакт датчика "Верхний этаж" (I4), который размыкает цепь двигателя вверх.

  - В четвертой строке добавьте контакт датчика "Нижний этаж" (I3), который размыкает цепь двигателя вниз.

Пример программы:

scss

Копировать код

| I4 (Датчик верхнего этажа) | --[ ]-- --( Q1 "Двигатель вверх" )

| I3 (Датчик нижнего этажа)  | --[ ]-- --( Q2 "Двигатель вниз" )

### Шаг 5: Добавьте возможность удержания команды (самоблокировка)

Для того чтобы двигатель продолжал работать до тех пор, пока лифт не достигнет нужного этажа, можно использовать механизм самоблокировки. Это позволит лифту продолжать движение без постоянного удерживания кнопки:

- В цепях "Двигатель вверх" и "Двигатель вниз" добавьте контакты самого двигателя, чтобы удерживать его включенным до достижения нужного этажа.

Пример для самоблокировки движения вверх:

scss

| I1 (Кнопка "Вверх") | --[ ]-- --[ \ ]-- --[ ]-- --( Q1 "Двигатель вверх" )

I4 (Датчик верхнего этажа) Q1 (Самоблокировка)

Пример для самоблокировки движения вниз:

scss

Копировать код

| I2 (Кнопка "Вниз") | --[ ]-- --[ \ ]-- --[ ]-- --( Q2 "Двигатель вниз" )

I3 (Датчик нижнего этажа) Q2 (Самоблокировка)

### Шаг 6: Симуляция и отладка

- Запустите симуляцию в LWE, чтобы проверить работу программы.

- Тестируйте работу лифта: Нажмите кнопку «Вверх» и проверьте, что лифт движется вверх и останавливается при достижении верхнего этажа. Аналогично проверьте движение вниз.

- Отладка: Если программа не работает должным образом, проверьте логику, датчики и корректность установки реле.

### Резюме шагов:

- Определите элементы управления (кнопки, датчики, реле).

- Настройте логику для движения лифта вверх и вниз.

- Добавьте условия для остановки лифта при достижении этажей.

- Реализуйте самоблокировку для удержания команды.

- Проведите симуляцию и отладку программы.

Эта программа обеспечит базовое управление движением лифта между двумя этажами с использованием Ladder Logic в LWE.