Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Кайдаров Улан Жуманбекулы

ЕМТИХАН БИЛЕТI №1

Пән: Жер төсемені салу технологиясы мен ұйымдастырылуы

Білім беру бағдарламалары :6B07115

1 Топырақ үйіндісінің беріктігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге қойылатын негізгі талаптар.

2 Қиғаш жерлерде топырақ үйіндісін тұрғызу

3 Келесі бастапқы деректер негізінде топырақ үйіндісіндегі топырақты нығыздау кезіндегі катоктың жұмыс өнімділігін анықтаңыз:

- ауысым ұзақтылығы – 8 сағ.

- жалпы катоктың жүру саны – 12

- әр 100 м3 тығыздалған топыраққа арналған катоктың алғашқы төрт жүрісінің уақыт нормасы – 0,55 сағ.

- төрт жүрістен жоғары әрбір жүріске қосылады – 0,11 сағ.

Құрастырған                         Алимгазин Б. Т.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Калиденов Кайрат Сержанович

ЕМТИХАН БИЛЕТI №2

Пән: Жер төсемені салу технологиясы мен ұйымдастырылуы

Білім беру бағдарламалары :6B07115

1 Белгілеу жұмыстары. Тегіс жерлерде бүйірлік қоры бар үйінділерді белгілеу.

2 Скреперлерді тиімді пайдалану шарттарын қалыптастырыңыз. Скреперлік жұмыстардың ең үлкен әсерін қандай схемалар мен жұмыс тәсілдері қамтамасыз етеді?

3 Топырақ үйіндісін тұрғызу кезіндегі жер жұмыстарының көлемін табыңыз, егер:

- жол санаты – II;

- топырақ үйіндісінің биіктігі – 1,0 м;

- құлама еңістігі – 1:4;

- ауысымда салынатын телім ұзындығы – 500 м;

- топырақтың нығыздалу коэффициенті Ку = 1,09; Кп=1,05; γ=1,65т/м3

Құрастырған                         Алимгазин Б. Т.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Бабабек Серікбол Данабекұлы

ЕМТИХАН БИЛЕТI №3

Пән: Жер төсемені салу технологиясы мен ұйымдастырылуы

Білім беру бағдарламалары :6B07115

1 Топырақ үйіндісін салу үшін жетекші машиналарды алдын ала таңдау

2 Қандай жағдайларда түрлі жұмыс жабдықтары бар экскаваторларды пайдалану орынды? 3 Экскаваторлық жұмыстар кезінде ең үлкен өнімділікті қалай қамтамасыз етуге болады?

ҚНжЕ 3.06.03-85 талаптары негізінде келесі деректер бойынша жеке телімдерден тұратын негіздер құрылғысының сапасына орташа баға беріңіз:

Құрастырған                         Алимгазин Б. Т.

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ерланұлы Диас

ЕМТИХАН БИЛЕТI №4

Пән: Жер төсемені салу технологиясы мен ұйымдастырылуы

Білім беру бағдарламалары :6B07115

1 Қазыңдыларды жасау тәсілдері

2 Карьерді техникалық және биологиялық қалпына келтіру (рекультивациялау) дегеніміз не?

3 Келесі бастапқы деректер негізінде топырақ үйіндісіндегі топырақты нығыздау кезіндегі катоктың жұмыс өнімділігін анықтаңыз:

- ауысым ұзақтылығы – 8 сағ.

- жалпы катоктың жүру саны – 6

- әр 100 м3 тығыздалған топыраққа арналған катоктың алғашқы төрт жүрісінің уақыт нормасы – 0,55 сағ.

- төрт жүрістен жоғары әрбір жүріске қосылады – 0,11 сағ.

Құрастырған                         Алимгазин Б. Т.

Толқынұлы Сүмбіле

Д.СЕРІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЕМТИХАН БИЛЕТI №5

Пән: Жер төсемені салу технологиясы мен ұйымдастырылуы

Білім беру бағдарламалары :6B07115

1 Топырақтардың түрлері, оларды жол құрылысында  қолдану

2 Тұздалған топырақты шарттарда топырақ үйіндісін салу.

3 Келесі бастапқы деректер негізінде жартас емес топырақты өңдеу және жылжыту кезіндегі бульдозердің жұмыс өнімділігін анықтаңыз:

- ауысым ұзақтылығы – 8 сағ.

- 10 м-ге дейінгі топырақты өңдеуге және жылжытуға арналған уақыт нормасы – 0,78 сағ.

- әр артық 10 м-ге топырақты жылжытуға арналған уақыт нормасы – 0,56 сағ.

- топырақты жылжыту қашықтығы – 30м.

Құрастырған                         Алимгазин Б. Т.