Лабораторная работа №2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУХОГО ОСТАТКА

Сухой остаток служит интегральным показателем минерализации жидкой части образцов воды и выражается в мг на литр. Методика основана на гравиметрическом измерении массы остатка определенном объема природной воды после выпаривания.

Метод  определения сухого остатка заключается в выпаривании образца на водяной бане (рис.1).

Рисунок 1. Выпаривание воды на водяной бане

Первоначально емкость, в которой будет выпариваться на водяной бане испытуемый образец, необходимо высушить до постоянной массы. Затем наливают отфильтрованной воды в фарфоровую емкость. После выпаривания последней пробы воды, чашку с содержимым высушивают при температуре 110 °С в термостате постоянной массы.

Количество сухого остатка (Х), мг/дм3, вычисляется по формуле:

где m- значение массы емкости с сухим остатком, мг;

m1 – значение массы пустой емкости, мг;

V - количество воды, взятой для испытания, см3.

Исходные данные для выполнения лабораторных работ:

Приборы.

Водяная баня с температурой 100°C.

Сушильный шкаф. Выпарная тонкостенная фарфоровая  чашка на 100 мл – 1 шт.

Вода питьевая для определения сухого остатка.

Ход определения:

Взвешиваем сухую чашку..  Ставим в сушильный шкаф выпарную чашку и доводят их до постоянной массы. Определяем вес чашки. Наливаем в чашку исследуемую воду Затем выпаривают досуха на водяной бане жидкую часть воды, снова доводят их до постоянной массы. Определяем вес чашки с сухим остатком. Высчитываем вес осадка. Рассчитываем концентрацию сухого остатка  в исследуемой воде.

Вес фарфоровой чашки, m1 – 56,824 г

Объем исследуемой воды, залитой в чашку, V -50 мл

Вес чашки с осадком, m  - 56,862 г

Определить концентрацию сухого остатка в исследуемой воде в мг/л

Предельно допустимая концентрация  (пдк) для питьевой воды 1000 мг/л.

Сравнить полученный результат с нормативной величиной (пдк)