Лабораторная работа №1

Определение общих физико-химических показателей воды Интегральные физико-химические показатели pH, температура, мутность, сухой остаток, минерализация, соленость, цветность, прозрачность необходимо определять по возможности на месте отбора образцов. Современные полевые анализаторы позволяют измерять pH, соленость по хлориду натрия непосредственно на месте отбора образцов воды. Мультиметры типа «Мультилайн» (Multyline P4) позволяют определять pH, температуру с помощью соответствующих датчиков: мембранного стеклянного pH-электрода.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ рН

Характеристика метода.

Водные растворы веществ могут быть кислыми, нейтральными или щелочными. Кислотность среды зависит от концентрации положительно заряженных ионов водорода (H+) и отрицательно заряженных гидроксид-ионов (OH−) относительно друг друга.

Если в растворе [H+] > [OH−], то его называют кислотным,

если [OH−] > [H+] — щелочным,

если [H+] = [OH−] — нейтральным.

В нейтральном растворе концентрация Н+ и ОН− ничтожно мала, поскольку эти ионы активно взаимодействуют друг с другом с образованием малодиссоциирующего соединения Н2О. Поэтому в нейтральном растворе присутствуют только те ионы водорода и гидроксид-ионы, которые образовались в результате обратимой диссоциации:

Н2О ⇆ Н+ + ОН–.

Электрохимический метод определения pH основан на измерении ЭДС электрохимической ячейки, состоящей из исследуемой воды, стеклянного мембранного электрода и электрода сравнения. Стандартное отклонение измерений рН достигается Δ pH = ±0,05 и менее. Для градуировки pH-электрода используют минимум три буферных раствора, промышленно выпускаемых в качестве стандартных. Как правило, используют буферные системы с pH 4,01; 6,86; 9,18. Отградуированный прибор используют для определения реакции среды рН исследуемой воды. Шкала рН водной среды имеет градацию от 0 до 14 ед. Для определения рН исследуемую  воду наливают в стеклянный стаканчик. Стаканчик с водой помещают  на подставку прибора и опускают в него электроды. В течении 10 минут определяют рН исследуемой воды.. Для очистки электродов и их промывки после каждого измерения применяют дистиллированную воду.

Исходные данные для выполнения лабораторных работ:

Определите реакцию среды при следующих значениях:

рН – 10,2; рН -4,6; рН- 13,5; рН -3,4; рН-7,0; рН- 8,2; рН- 14,0;  рН- 2,3;  рН- 9,64 рН – 5,3