Лабораторная работа  №3

Определение запаха и вкуса воды

Сущность метода.

Определение основано на органолептическом исследовании характера и интенсивности запаха воды при 20оС, родниковой воды при 7-8оС, и вкуса и привкуса воды. Для питьевой воды вкус и привкус исследуют в сырой воде при комнатной температуре. В воде открытых водоѐмов и источников, ненадѐжных в санитарном состоянии, вкус воды устанавливают только после еѐ кипячения.

Реактивы и оборудование

Колба коническая с широким горлом с пробкой.

Ход определения.

100 см3 исследуемой воды при 20оС наливают в колбу вместимостью 150–200 см3 с широким горлом, закрывают пробкой, встряхивают вращательным движением, открывают пробку и быстро определяют характер (таблица 1) и интенсивность запаха по пятибалльной шкале (таблица 2).

При определении вкуса и привкуса в рот набирают 10–15 см 3 воды, держат несколько секунд, не проглатывая, и определяют их характер и интенсивность (таблица 3).

См. лекция №1