Аналитическая подготовка для составления и выноса на местность проекта красных линий

Городская территория формируется из функциональных зон, определяющих ее планировочную структуру и архитектурный облик.

Красные линии представляют собой границы между проездами и основными образующими зонами: жилой застройки, промышленной, технической, водных бассейнов и др. Они состоят из прямых линий и сопряженных круговых кривых. Проект красных линий составляют на топографическом плане в масштабе 1:2000. К элементам, определяющим техническое содержание проекта, относят: длину красных линий между углами кварталов или границами микрорайонов; ширину проездов; величину углов между линиями; радиусы закругления и элементы кривых.

Размеры геометрических элементов проекта должны быть согласованы на всей территории города и увязаны с существующей ситуацией и рельефом. Это достигается в результате графического отображения на топографическом плане и последующего аналитического расчета проекта красных линий.

Соответствующая архитектурно-планировочная служба при главном архитекторе города разрабатывает специальный чертеж - Акт установления (или изменения) красных линий.

Чертеж составляют на топографическом плане масштаба 1:2000. На нем  приводится основной скелет красных линий, указываются опорные здания, размеры геометрических элементов и другие данные, необходимые для аналитической подготовки и составления плана красных линий.

Аналитическая подготовка заключается в вычислении координат углов кварталов и границ микрорайонов по красным линиям, точек излома красных линий и створных точек на длинных линиях, точек пересечения осей проездов, а также элементов и координат основных точек круговых кривых по красным линиям в единой городской системе координат.

Исходными для аналитической подготовки служат координаты углов опорных зданий и сооружений, определяемые на местности от пунктов городского геодезического обоснования, или координаты точек ранее утвержденных красных линий.

В качестве обоснования используют теодолитные ходы, опирающиеся на пункты полигонометрии. Положение углов опорных зданий для вычисления их координат находят с точек или линий этих ходов в основном полярным способом или способом засечек.

В незастроенных частях городской территории применяют координаты характерных точек ситуации и рельефа, взятые с оригинала плана графически. При этом для увеличения точности нахождения графических координат и уменьшения погрешностей деформации бумаги расстояние от координатной сетки до определяемой точки измеряют по плану от двух сторон квадрата, внутри которого расположена точка. Из двух измерений берут среднее значение.

Координаты точек красных линий вычисляют из решения стандартных геодезических задач и задач аналитической геометрии с использованием значений углов между осями проездов и линейных размеров, указанных на чертеже красных линий. В результате получают координаты точек пересечения проездов, координаты характерных точек красных линий и других элементов, необходимых для построения плана и проекта перенесения красных линий на местность.

Принцип расчета рассмотрим на примере фрагмента городской транспортной развязки (рис. 94). В соответствии с генеральным планом был разработан проект в двух уровнях одной из городских магистралей. Планировочная структура этого проекта определялась красными линиями, для которых был выполнен соответствующий аналитический расчет. Затем в связи с отводом участка под некоторую техническую зону было принято решение изменить часть проекта развязки. Это было отражено в соответствующем акте изменения красных линий. Таким образом, поставлена задача — выполнить аналитический расчет для красных линий новой планировки транспортной развязки. Решение представим в следующей последовательности.

1 . Согласно чертежу акта определяют точки, например 4054, 4055, 4064 и т. п. (рис. 95), координаты которых фиксируют положение вновь проектируемых красных линий. На чертеж наносят точки существующих или ранее запроектированных красных линий (С-3350, С-3210 и т. д.), координаты которых известны.

2. На дежурном планшете масштаба 1:2000 (куда переносят вариант красных линий) графическим путем продолжают в обе стороны линию 4056— 4055 и определяют положения точек вершин углов ВУ-1 и ВУ-2 и координаты этих точек. С помощью последовательных приближений, решив обратную геодезическую задачу, эти координаты необходимо исправить таким образом, чтобы дирекционный угол линии ВУ-1-С-3350 соответствовал дирекционному углу линии С-3377- С-3350, а дирекционный угол ВУ-2 -С-3210 - известному дирекционному углу соответствующего проезда.

3. По полученным координатам точек ВУ-1 и ВУ-2 вычисляют дирекционный угол соединяющей их линии.