7 СОСТАВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ

Цель работы: составление карты способом картодиаграммы.

7.2 Задание: составить способом картограммы тематическую карту для территории Республики Казахстан «Доля городского и сельского населения по областям Республики Казахстан» в прямой цилиндрической проекции, в главном масштабе 1: 16 000 000 с густотой картографической 40 по широте и долготе и параллельно сечению сечения 440 северной широты.

Порядок выполнения работы:

1) Выполнить подготовку географической основы для тематической карты:

-   построить картографическую сетку по вычисленным ;

- нанести границы Республики Казахстан и единиц политико-административного деления, гидрографию и населенные пункты по географическим координатам.

2) Расчет и построение по составлению тематической карты способом картограммы включает:

- выбор формы диаграммной фигуры и ее геометрического элемента, которым будет выражена величина явления;

- выбор шкалы размеров диаграммных фигур непрерывной или ступенчатой;

- установление определенного соотношения размера условного знака и количества отображаемого явления;

- вычисление размеров диаграммных фигур для всех единиц территориального деления (в таблице 1);

- вычерчивание этих фигур на географической основе;

- оформление карты.

3) Диаграммная фигура должна быть простой.

4) Выбирая вид шкалы условных знаков. Нужно иметь в виду, что непрерывная шкала позволяет точнее отображать величину явления в каждой части территории, чем шкала ступенчатая.

Таблица 1

| № | Область | Городское населении, тыс. чел | Сельское население, тыс. чел. | Всего, тыс. чел. | r,мм | % городского населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акмолинская | 337,9 | 382,0 |  |  |  |
| 2 | Актюбинская | 375,0 | 294,7 |  |  |  |
| 3 | Алматинская | 444,4 | 1113,8 |  |  |  |
| 4 | Атырауская | 262,6 | 187,6 |  |  |  |
| 5 | Восточно-Казахстанская | 872,7 | 612,8 |  |  |  |
| 6 | Жамбылская | 444,2 | 536,4 |  |  |  |
| 7 | Западно-Казахстанская | 251,1 | 351,5 |  |  |  |
| 8 | Карагандинская | 1117,3 | 233,5 |  |  |  |
| 9 | Кызылординская | 502,5 | 436,3 |  |  |  |
| 10 | Костанайская | 364,3 | 242,3 |  |  |  |
| 11 | Мангыстауская | 262,7 | 69,7 |  |  |  |
| 12 | Павлодарская | 485,9 | 273,0 |  |  |  |
| 13 | Северо-Казахстанская | 261,6 | 430,0 |  |  |  |
| 14 | Южно-Казахстанская | 737,0 | 1308,4 |  |  |  |