9 ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИСТРОВ

Лабораторная работа №6

9.1 Цель работы

Изучение работы регистров, принципов их построения и схем на их основе.

9.2 Краткие теоретические сведения

Регистры в зависимости от выполняемой операции делятся на регистры памяти (параллельные) и регистры сдвига.

Регистром памяти называется последовательностное функциональное устройство, состоящее из набора синхронных триггеров с независимыми информационными выходами и общим синхронизирующим входом и предназначенное для хранения двоичной комбинации  заданное время. Число информационных входов и выходов (разрядов) равно числу используемых триггеров т.к. один триггер хранит один разряд двоичной комбинации. Одиночный триггер можно рассматривать как одноразрядный регистр памяти.

Для создания регистров памяти можно использовать синхронные RS, JK, D - триггеры. В интегральном исполнении регистры памяти строятся, в основном, на базе D - триггеров статических и динамических и называют их соответственно статическими и динамическими.

Схема трехразрядного динамического регистра памяти, построенного из динамических D - триггеров показана на рисунке 9.1.

Рисунок 9.1

Данный регистр работает следующим образом. При появлении на синхронизирующем входе C перепада 0,1 информация, находящаяся на выходах   D2...D0  записывается   в    триггеры   и   хранится   там  до появления

следующего активного перепада на входе C. Запись информации в регистр памяти, построенный из статистических D - триггеров осуществляется так же, как и в одиночный статический.

В некоторых регистрах памяти предусмотрена возможность высокоомного состояния выходов и установка выходов в нуль (сброс).

Регистры памяти применяют для промежуточного кратковременного хранения данных и для организации параллельного ввода-вывода  в информационно-измерительных и вычислительных устройствах.

Регистром сдвига называется последовательностное функциональное устройство, состоящее из соединенных последовательно синхронных триггеров с общим синхронизирующим входом, и в этом устройстве происходит сдвиг записанной в него двоичной комбинации на один разряд при появлении активного перепада сигнала на синхронизирующем входе. Разрядность регистра равна числу используемых триггеров. Для построения регистров сдвига из статических триггеров необходима двухфазная синхронизация, что приводит к усложнению схемы. Поэтому используют  динамические  RS,  JK и D - триггеры.  Регистры сдвига в интегральном исполнении создаются, в основном, из динамических D - триггеров и могут сдвигать записанную в них информацию в сторону старших разрядов (вправо), или в обе стороны. В последнем случае они называются реверсными.

У любого регистра сдвига обязательно есть вход последовательного ввода информации. У реверсивных регистров таких входов два: один для ввода информации при сдвиге вправо, другой - для ввода при сдвиге влево. Возможность последовательного вывода информации так же существует у любого регистра сдвига. Для этого у него имеется специальный выход последовательного вывода, а если предусмотрен параллельный вывод информации, то в качестве выхода для последовательного вывода используется выход последнего (старшего) разряда регистра.

Рисунок 9.2

Рисунок 9.3					         Рисунок 9.4

Схема трехразрядного регистра сдвига с последовательным вводом, параллельным выводом и сдвигом информации в сторону старших разрядов (вправо), построенная из D - триггеров показана на рисунке 9.2.

Работу схемы удобнее пояснять с помощью временной диаграммы,  показанной на рисунке 9.3. При появлении активного перепада импульса на                                        синхронизирующем входе C (в данном случае это перепад 0,1) информация, находящаяся в этот момент на входе каждого триггера переписывается на его выход. Стрелки на рисунке 9.3 показывают, какая именно информация (0 или 1) переписывается. Согласно  схеме, входной  информацией  каждого триггера является сигнал с выхода предыдущего триггера. Вход первого триггера является входом последовательного ввода DS. Выход первого триггера считается младшим разрядом, а выход последнего триггера - старшим разрядом регистра.

Таким образом, алгоритм работы регистра следующий. При появлении на входе C перепада 0,1 комбинация, записанная в регистре перемещается на один разряд в сторону старших разрядов (вправо), а в младший разряд переписывается информация со входа DS. Цифрами 0 и 1 на диаграмме показано состояние регистра между двумя перепадами.

Пускай перед началом работы на выходах всех триггеров и на входе DS  находятся нули, т.е. в регистре записана комбинация 000. В момент  на входах каждого триггера находился нуль, поэтому он и перепишется на выходы всех триггеров. Комбинация в регистре после   - 000. В момент  (когда но входе С появился перепад 0,1) на входе DS находилась единица, а на выходах остальных триггеров  нули,  поэтому  в первый  триггер  запишется единица, а  во второй и третий нули. Комбинация в регистре после   - 001. В момент   на входе  DS  и  на  входе третьего триггера находились нули, а на входе второго -

единица, поэтому в первый и третий триггер запишутся нули, а во второй - единица. Комбинация в регистре после  - 010 и т.д. Информацию на входе DS необходимо установить до появления активного перепада на входе C.

Работу регистра сдвига можно пояснить и с помощью таблицы состояний (функций перехода), приведенной на рисунке 9.4. Каждая строка таблицы соответствует состоянию выходов регистра до появления активного перепада (столбцы  ... ) и после его появления (столбцы  ...). В столбце DS обозначен уровень сигнала на входе DS перед самым появлением активного перепада, а в столбце - номер импульса, который вызвал состояние ....

Временная диаграмма и таблица состояния наглядно демонстрирует  движение информации в регистре сдвига.

Для расширения функциональных возможностей у регистра сдвига может предусматриваться  параллельный ввод, переключение в высокоомное  состояние выходов, установка в нулевое состояние и др.

Регистр сдвига можно использовать и как регистр памяти, только в случае ввода информации через последовательный вход требуется число тактов равное разрядности регистра, а не один, как у регистров памяти.

В качестве примера регистра сдвига в интегральном исполнении рассмотрим регистр К155ИР1. Его условное графическое обозначение показано на рисунке 9.5.

Рисунок 9.5

Это четырехразрядный регистр с последовательным и параллельным вводом и выводом информации. Параллельный ввод через входы ... синхронный по перепаду 1,0 на входе CL и при высоком уровне сигнала на входе L. Последовательный ввод информации через вход DS и сдвиг содержимого регистра в сторону старших разрядов по перепаду 1.0 на входе CD и при низком уровне сигнала на входе L. При вводе информации от одного синхросигнала  входы  CD  и    CL   объединяют.   Входы    и    выходы    регистра   обозначают  поряд-

ковыми номерами начиная с нуля сверху вниз - от младшего разряда к старшему.

На базе регистров сдвига наиболее просто реализовать преобразователь последовательного кода в параллельный и наоборот. Их применяют в устройствах аппаратного умножения и деления двоичных чисел, в кодирующих устройствах для синтеза помехоустойчивых кодов, которые могут обнаруживать и исправлять ошибки и т.д.

Регистры сдвига можно использовать также для построения счётчиков, которые носят обще название кольцевые. Часто их еще называют по имени используемого кода.

Простейший кольцевой счётчик получится, если у регистра на рисунке 9.2 выход старшего разряда соединится с входом DS, Такая схема показана на рисунке 9.6.

Рисунок 9.6

Работа этого кольцевого счётчика  отражена на временной диаграмме на рисунке 9.7. Предварительно записанная в младший разряд единица после каждого активного перепада сигнала на входе С будет поочередно появляться на выходе каждого триггера регистра. Это следует из принципа работы регистра сдвига. Когда единица появится на выходе , то появится и на входе DS и при следующим активном перепаде на входе С перепишется снова в триггер младшего разряда. Получается замкнутое кольцо циркуляции - отсюда и название счётчика.

Из рисунка 9.7 видно, что частота появления импульсов на любом входе счетчика в три раза меньше, чем частота импульсов на входе С, и число различных состояний   выхода  тоже три, т.е.  модуль  счета M = 3. У используемого кода единица есть только в одном разряде. Такай код называется унитарным. Модуль счёта подобных счётчиков равен числу разрядов используемого регистра.

Рисунок 9.7

Модуль счета кольцевого счётчика можно увеличить, если выход последнего триггера соединить с последовательным входом DS через инвертор. Схема такого счётчика на базе регистра К155ИР1 показана  на рисунке 9.8. Для удобства рассмотрения работы со входом DS соединен второй разряд. Временная диаграмма работы счетчика показана на рисунке 9.9.

Перед началом работы (до момента ) в младший разряд регистра записывается единица, в остальные - нули. В момент  происходит сдвиг информации на выходах, а на выход  переписывается единица, находящаяся в этот момент на входе DS и т.д.

Рисунок 9.8                                                     Рисунок 9.9

Из временной диаграммы видно, что на любом выходе появляется периодически чередующаяся последовательность единиц и последовательность нулей ...110011001100... Такая последовательность называется кодом Джонсона, а счётчики, где она применяется - счётчиками Джонсона. Модуль счета данного счётчика M = 4, т.к. используются четыре различные комбинации выходных сигналов. Модуль счёта счетчика Джонсона, построенного на базе готового регистра по схеме рисунка 9.8 четный и равен M = 2 (n + 1), где n - номер выхода, который через инвертор подключен к входу DS. Длина последовательностей нулей (единиц) равна числу используемых разрядов регистра.

Чтобы получить нечетный модуль счета, необходимо исключить одно из состояний счетчика. Наиболее просто исключается состояние, где во всех разрядах единицы. Одна из возможных схем, реализующих это на готовом регистре К155ИР1, показана на рисунке 9.10.

Рисунок 9.10

Один вход элемента ИЛИ - НЕ подключен к выходу , а другой к выходу  Q n-1 (n =1,2...). Модуль счета при этом M = 2 (n + 1) - 1 =2 n + 1. В данной схеме    n = 1, а модуль счетчика M = 3.

При использовании кольцевого счетчика в качестве делителя частоты выходной сигнал можно снимать с любого выхода регистра или с элемента, выход которого подключен к входу DS.

Модуль счета кольцевых счётчиков меньше чему счётчиков на базе Т-триггеров. Это их недостаток. Другим недостатком является то, что в результате сбоя в одном  из разрядов  может  появиться  единица (или нуль) там, где её не должно быть. В результате она будет циркулировать наряду со штатными единицами (нулями) и модуль счёта изменится. Для устранения этого недостатка создают схему загрузки начальной комбинации в каждом цикле счёта. При этом, если и произойдет сбой, то только в одном цикле.

Достоинством кольцевых счётчиков является большее быстродействие чем у счетчиков на  Т-триггерах. Как видно из рисунка 9.6, в схеме нет других элементов кроме D - триггеров. Срабатывают они одновременно и поэтому быстродействие определяется временем срабатывания только одного триггера.

Счётчики Джонсона выпускаются в интегральном исполнении в некоторых сериях микросхем.

9.3 Порядок выполнения работы

9.3.1 Выполняется при подготовке к работе.

а) Ознакомиться с описанием лабораторного стенда и правилами сборки схем.

б)  Используя имеющиеся на стенде триггеры и другие элементы разработать по индивидуальному заданию один из следующих регистров сдвига: реверсивный двух или трехразрядный; двух или трехразрядный с параллельной загрузкой и сдвигом в право.

в)  Построить временную диаграмму процесса последовательной записи в регистр К155ИР1 через вход DS заданной комбинации.

г) Разработать на базе регистра К155ИР1 счетчик Джонсона с заданным модулей счета и построить временную диаграмму работы.

д) Подготовить протокол отчета, в который внести разработанные схемы и временные диаграммы.

9.3.2  Выполняется на лабораторном занятии.

а)  Собрать и проверить правильность работы схемы, разработанной в подпункте 9.3.1 б).

б) Записать последовательным и параллельным способом заданную двоичную комбинацию. Проверить правильность построения временной диаграммы. Сдвинуть её на два разряда вправо.

в)  Собрать разработанный счетчик Джонсона и проверить по временной диаграмме правильность его работы.

# 9.4 Методические указания

При разработке регистров на базе триггеров использовать при необходимости имеющийся на стенде готовый мультиплексор К155КП2, а если его недостаточно, собрать  дополнительный из ЛЭ

Временная диаграмма счётчика  должна  содержать 1,5…2  цикла счёта. Начинать её построение нужно, когда в младшем разряде единица, а в остальных нули. Перед проверкой работы счётчика записать в регистр эту же комбинацию.

При разработке и проверке схем на базе регистра К1555ИР1 входы CL (C2) и CD(C1) можно объединить в один общий синхронизирующий вход параллельной записи и сдвига.

Если подключить к выходам регистра гнезда A …D индикатора (D к младшему разряду и т.д.) и поставить перемычку между контактами 5 и 6 разъема Х1,  то индикатор будет показывать в шестнадцатеричном коде двоичную комбинацию, находящуюся в регистре.

9.5 Варианты задания

9.5.1 Комбинация для последовательной записи в регистр.

| 1) 0001 | 2) 0010 | 3) 0011 | 4) 0100 | 5) 0101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) 0110 | 7) 0111 | 8) 1000 | 9) 1001 | 10) 1010 |
| 11) 1011 | 12) 1100 | 13) 1101 | 14) 1110 | 15) 0001 |
| 16) 0010 | 17) 0011 | 18) 0100 | 19) 0101 | 20) 01110 |
| 21) 0111 | 22) 1000 | 23) 1001 | 24) 1010 | 25) 1011 |
| 26) 1100 | 27) 1101 | 28) 1110 | 29) 1010 | 30) 0101 |

9.5.2 Модуль счёта для счётчика Джонсона.

| 1) 2 | 2) 3 | 3) 4 | 4) 5 | 5) 6 | 6) 7 | 7) 8 | 8) 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) 3 | 10) 4 | 11) 5 | 12) 6 | 13) 7 | 14) 8 | 15) 8 | 16) 7 |
| 17) 6 | 18) 5 | 19) 4 | 20) 3 | 21) 2 | 22) 8 | 23) 7 | 24) 6 |
| 25) 5 | 26) 4 | 27) 3 | 28) 2 | 29) 5 | 30) 3 |  |  |

9.6 Контрольные вопросы

9.6.1 Что такое регистр памяти, как он построен и где может применяться?

9.6.2 Что такое регистр сдвига, как он построен и где может применяться?

9.6.3 Разработать схему трехразрядного регистра памяти с использованием  RS-триггеров, JK-триггеров.

9.6.4 Разработать схему трехразрядного регистра сдвига с использованием динамических RS-триггеров, JK-триггеров.

9.6.5 С помощью регистра К155ИР1 и триггера К155ТМ2, имеющихся на стенде разработать схему пятиразрядного регистра памяти; регистра сдвига.

9.6.6 Разработайте схему записи единицы в младший разряд кольцевого счетчика на базе регистра К155ИР1 перед началом каждого цикла счета.

9.6.7 Что такое кольцевые счётчики, какие у  них достоинства и недостатки?

9.6.8 Что такое счётчик Джонсона и как его построить на базе сдвигающего регистра?

9.6.9 Как построить кольцевой счетчик на базе счетчика К155ИЕ5 и дешифратора 4х1?

9.6.10  Разработайте схему четырехразрядного реверсивного регистра на базе регистра К155ИР1. (Для этого необходимо определенным образом соединить выходы и входы и использовать вход CL(C2)).