2 СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ И  ФОРМЫ ЗАПИСИ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

2.1 Понятие логических функций и ее переменных

Ирландец Джорж Буль построил в 19 веке особую алгебру – алгебру логики. Она рассматривает только те функции F и ее переменные хк, где к = 1, 2, …, п

F= f(x1,x2, …,xк),

которые позволяют исследовать логические высказывания. Функции алгебры логики и ее переменные могут принимать только два значения 0 и 1.

Функция алгебры логики, зависящая от п переменных, определена на N наборах – сочетаниях значений этих переменных:

N=2n

Например, функция 3-х переменных определена на восьми наборах.

1.2 Способы задания логических функций

Логическую функцию можно задать тремя способами:

- словесно, т.е. рассказать при каких условиях функция будет иметь то или иное значение;

- таблично, т.е. составить таблицу истинности, определив каждому возможному сочетанию переменных значение функции 0 или 1;

- аналитическим выражением, т.е. записать формулу с использованием трех простейших логических функций: логического сложения (дизъюнкции), логического умножения (конъюнкции), логического отрицания (инверсии).

Имея хотя бы одну из форм задания логической функции, можно получить остальные.

Пример 2.1. Функцию двух переменных сумма по модулю два (М2) задать тремя способами.

Решение:

- словесно: функция истинна (равна 1), если нечетное число переменных принимает единичное значение, в остальных случаях она ложна (равна 0);

- таблично: количество наборов  N=2n=4.

| № | Х | Х | F(v) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

- запишем функцию в виде аналитического выражения, используя дизъюнктивную совершенную форму записи функции:

2.3 Формы записи логической функции

2.3.1 Для реализации и упрощения логической функции следует представить ее в аналитической форме в одном из функционально полных наборов. Функция, записанная таблично, может быть записана аналитически в двух формах: в дизъюнктивной совершенной нормальной форме записи (ДСНФ) и в конъюнктивной совершенной нормальной форме записи (КСНФ). Для аналитической записи функции в виде ДСНФ и КСНФ специально вводят понятия минтермов и макстермов.

Минтерм (конституент единицы) – логическое произведение (конъюнкция) от п переменных, в котором каждая переменная входит в прямой или инверсной форме один только раз.

Макстерм (конституент нуля) – логическое сложение (дизъюнкция) от п переменных, в котором каждая переменная входит в прямой или инверсной форме один только раз.

Число минтермов и макстермов равно числу наборов функции. В таблице 2.1 приведены минтермы и макстермы функции 2-х переменных.

Таблица 2.1 -  Примеры записи минтермов и макстермов

| № набора | Х2 | Х1 | Минтерм | Макстерм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |
| 2 | 1 | 0 |  |  |
| 3 | 1 | 1 |  |  |

2.3.2 Запись логической функции в ДСНФ означает, что любая логическая функция, заданная табличным способом, может быть представлена в виде логической суммы конъюнктивных членов:

Пример 2.2. Для функции, заданной таблицей 2.2, записать выражение в  ДСНФ.

Таблица 2.2 – Функция, заданная таблицей истинности

| № | Х3 | Х2 | Х1 | F(v) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Решение:

или

.

2.3.3 Запись логической функции в КСНФ означает, что логическая функция, заданная табличным способом, может быть представлена в виде логического произведения дизъюнктивных членов:

Пример 2.2. Для функции, заданной таблицей 2.2, записать выражение в КСНФ.

Решение:

или

.

2.3.4 Обе записи функции равноценны. Если число наборов, на которых функция принимает значение 1 больше,  то предпочтительнее записывать функцию в ДСНФ. Если больше нулей, то функцию предпочтительнее записывать в КСНФ. Это делается для сокращения записи аналитического выражения функции.

2.4 Практическое задание к теме способы задания и  формы записи логических функций

2.4.1 Представить функцию 4-х переменных в виде таблицы истинности, если она равна «1» на наборах N=0,1,3,4,5,6,12,15.  Записать эту функцию в ДСНФ и КСНФ.

2.4.2 Представить функцию 4-х переменных в виде таблицы истинности, если она равна «1» на наборах N=0,2,5,6,7,8,9,14.  Записать эту функцию в ДСНФ и КСНФ.

2.4.3 Представить функцию 4-х переменных в виде таблицы истинности, если она равна «1» на наборах N=2,3,4,10,15.  Записать эту функцию в ДСНФ и КСНФ.

3 МИНИМИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

3.1 Цели минимизации

Одна и та же функция реализуется далеко не однозначно по аппаратурным затратам. Если логическую функцию представить в более компактном виде, то на ее реализацию потребуется гораздо меньше логических элементов цифровых микросхем. Существует такая форма представления какой-либо функции, которая реализуется с наименьшими аппаратурными затратами. В наиболее общем виде задачей минимизации является получение схем наименьшей стоимости. В более упрощенной постановке процесс минимизации сводится к отысканию дизъюнктивных форм функции, содержащих по возможности наименьшее число букв (МДНФ).

3.2 Несистематические методы минимизации

Примером несистематического метода является метод расчленения и проб. На основании этого метода функцию упрощают до минимальной только с использованием аксиом и тождеств алгебры логики (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Законы алгебры логики

| Законы дизъюнкции | Законы конъюнкции |
| --- | --- |

Продолжение таблицы 3.1

| Законы инверсии | Законы переместительный, сочетательный, распределительный |
| --- | --- |
| Законы поглощения | Законы склеивания |
| Закон двойственности |  |

Метод расчленения и проб требует от разработчика знания как можно большего числа тождеств и аксиом алгебры логики, а также изобретательности и опыта.

Основным недостатком этого метода является то, что зачастую трудно определить, является ли полученное выражение минимальным или его следует упрощать дальше.

Пример 3.1. Для функции  получить минимальное выражение.

Решение: Добавим еще один конъюнктивный член , приняв во внимание тождество . Тогда

Реализация данной функции потребует меньшего числа элементов, чем первоначальная.

3.3 Систематические методы минимизации

3.3.1 Достоинством систематических методов минимизации является то, что они описываются строгим алгоритмом и, следовательно, имеется возможность применения ЭВМ. Самые известные систематические методы: метод Квайна – Маккласки и метод Вейча – Карно.

3.3.2 Для реализации с числом переменных до 5, наиболее удобен метод карт Карно (диаграмм Вейча).

Карта Карно – это особым образом записанная таблица истинности. Процесс минимизации по картам Карно состоит из двух этапов: занесения в карту Карно значений функции и считывания упрощенных форм. Карты Карно для функций с различным количеством переменных представлены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Карты Карно а) функции 2-х переменных; б) функции 3-х переменных; в) функции 4-х переменных

Карта Карно разбивается на подмножества: , где  и , где 	.

Способ размещения указывается на полях карты Карно. Число клеток карты Карно равно числу наборов функции , где п – число переменных. Нумеруются клетки соответственно наборам, и в клетки вписывается значение функции на наборах. Разбиение карты на клетки делается так, чтобы произведения переменных в соседних клетках отличались не более чем на один сомножитель.

3.3.3 Минимизацию логической функции по карте Карно проводят следующим образом:

1) Изображают карту Карно  п - переменных, определяют области прямых и инверсных значений переменных, нумеруют клетки карты Карно.

2) Вписывают в клетки значения функций на наборах.

3) Склеивают, т.е. группируют соседние единичные (нулевые) клетки карты Карно:

а) склеивать можно только соседние 2п клеток, образующих прямоугольник;

б) стремятся к тому, чтобы в склейках было как можно больше клеток, при как можно меньшем числе склеек;

в) склеивать клетки можно как по единицам, так и по нулям, как в ДНФ, так и в КНФ;

г) при склеивании можно сворачивать карту Карно в рулон и по горизонтали, и по вертикали, а также одновременно и по горизонтали и по вертикали;

д) одна и та же клетка может входить в разные склейки много раз.

Пример 3.2. Минимизировать функцию 3-х переменных, которая принимает единичные значения на наборах N = 0, 1, 5, 6, 7 по «0» и «1» в ДНФ и КНФ.

Решение:

а) Склеим клетки (рисунок 3.2):

Рисунок 3.2 – Пример заполнения карты Карно и склеивания:

а) по «1», б) по «0»

б) Запишем минимизированную функцию в ДНФ по «1»:

.

в) Запишем минимизированную функцию в КНФ по «1»:

.

г) Запишем минимизированную функцию в ДНФ по «0»:

.

д) Запишем минимизированную функцию в КНФ по «0»:

.

Пример 3.3. Минимизировать функцию 4-х переменных, которая принимает единичные значения на наборах N = 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,14,12 по «1» в ДНФ.

Решение:

а) Склеим клетки (рисунок 3.3):

Рисунок 3.3 – Пример заполнения карты Карно функции 4-х переменных и склеивания  по «1»

б) Запишем минимизированную функцию в ДНФ по «1»:

3.4 Практическое задание к теме минимизация логических функций

3.4.1 Минимизировать функции:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

3.4.2 Для функции из п.4.4.1 составить карту Карно и списать с нее аналитическое выражение по «0» и по «1» в ДНФ и КНФ.

3.4.3 Представить функцию 4-х переменных в виде таблицы истинности, она равна «1» на наборах N=0,1,3,4,5,6,12,15.  Минимизировать функцию по «1» в ДНФ.

3.4.4 Представить функцию 4-х переменных в виде таблицы истинности, она равна «1» на наборах N=0,2,5,6,7,8,9,14.  Минимизировать функцию по «0» в ДНФ.

3.4.5 Представить функцию 4-х переменных в виде таблицы истинности, она равна «1» на наборах N=2,3,4,10,15.  Минимизировать функцию по «0» в КНФ.