Вариант с 1-10

Задача 2.38. Определить значение ЭДС, индуцируемой вращающимся магнитным потоком  в обмотке статора , в неподвижном и вращающемся роторе  и , частоту вращения ротора  и частоту тока в роторе , если известно, что число последовательно соединенных витков фазы обмотки статора , обмоточный коэффициент , число полюсов , частота тока  Гц и номинальное скольжение  (табл. 2.1).

Таблица 2.1

| Вели- чины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ф, Вб10-3 | 45 | 34 | 28 | 82 | 55 | 45 | 58 | 48 | 40 | 750 |
|  | 96 | 100 | 128 | 48 | 66 | 46 | 60 | 80 | 84 | 40 |
|  | 0.96 | 0.90 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 0.90 |
|  | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
|  | 4 | 6 | 8 | 12 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 |

Вариант 11-20

Задача 2.40. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором серии 4А имеет технические данные, приведенные в табл. 2.4. Определить высоту оси вращения , число полюсов , скольжение при номинальной нагрузке , момент на валу , начальный пусковой  и максимальный  моменты, номинальный и пусковой токи  и  в питающей сети при соединении обмоток статора звездой и треугольником.

Таблица 2.4

| Тип двига- теля | Величины |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pн, кВm | об/мин |  |  |  |  |  |  |
| 4А100S2У3 | 4.0 | 2880 | 86.5 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 220/380 |
| 4А160S2У3 | 15 | 2940 | 88.0 | 0.91 | 7.0 | 1.4 | 2.2 | 220/380 |
| 4А200М2У3 | 37 | 2945 | 90.0 | 0.89 | 7.5 | 1.4 | 2.5 | 380/660 |
| 4А112М4У3 | 5.5 | 1445 | 85.5 | 0.85 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 220/380 |
| 4А132М4У3 | 11 | 1460 | 87.5 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 3.0 | 220/380 |
| 4А180М4У3 | 30 | 1470 | 91.0 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 2.3 | 380/660 |
| 4А200М6У3 | 22 | 975 | 90.0 | 0.9 | 6.5 | 1.3 | 2.4 | 220/380 |
| 4А280М6У3 | 90 | 985 | 92.5 | 0.89 | 5.5 | 1.4 | 2.2 | 380/660 |
| 4А315М8У3 | 110 | 740 | 93.0 | 0.85 | 6.5 | 1.2 | 2.3 | 380/660 |
| 4А355М10У3 | 110 | 590 | 93.0 | 0.83 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 380/660 |

Вариант 21-30

Задача 2.41. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором работает от сети переменного тока частотой 50 Гц. При номинальной нагрузке ротор двигателя вращается с частотой , перегрузочная способность двигателя – , а кратность пускового момента – (табл. 2.5). Рассчитать данные в относительных единицах и построить механическую характеристику двигателя .

Таблица 2.5

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| об/мин | 1450 | 2940 | 960 | 1420 | 720 | 2920 | 580 | 1430 | 730 | 575 |
|  | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.8 |
|  | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |