Задача №1. Рассчитать параметры потенциометрического датчика

2	Пояснения к работе

2.1 Краткие теоретические сведения

Потенциометрический датчик представляет собой реостат, включенный по схеме  потенциометра.	Потенциометрический датчик преобразует механические перемещения в изменения сопротивления реостата. Расчет потенциометра сводится к расчету сопротивлений:

- Определяются размеры каркаса для намотки;

- Диаметр провода обмотки;

- Количество витков;

- Шаг намотки.

1) Рабочая длина каркаса:

(мм)		(1)

где L - рабочая длина каскада;

α - угол поворота;

D - средний диаметр каркаса.

2) Минимальное число витков:

(витков)		(2)

где n - минимальное число витков;

δр - разрешающая способность %.

3) Шаг намотки:

(мм)	(3)

где τ - шаг намотки.

4) Диаметр провода с изоляцией:

dи = τ - 0,015,    (мм)			(4)

где dи - диаметр провода с изоляцией.

5) Коэффициент нагрузки:

(5)

где β - коэффициент нагрузки;

δmax - максимальная погрешность (Если погрешность в %, необходимо перевести δmax % / 100 ).

6) Сопротивление потенциометра:

(Ом)                                        (6)

где Rн - сопротивление нагрузки.

7) Высота каркаса:

(мм)                               (7)

где Н - высота каркаса;

ρ- удельное сопротивление;

b - толщина каркаса.

2.2 Пример расчета:

Исходные данные:

Rн = 4400 Ом, max = 2,5 %, U = 26 B, D = 45 мм, = 330, b = 2 мм, р = 0,25 %,

= 0,49 · 10-6 Ом м.

Рассчитать: L  , n ,   , dи ,  , R ,  H =?

Решение:

1) L = 330 45  3,14 / 360 = 129,5 (мм);

2) n = 100 / 0,25 = 400 (витков);

3) = 129,5 / 400 = 0, 324 (мм);

4) dи = 0,324 – 0,015 = 0,309 (мм) (с учетом изоляции);

5) Выбираем d 0,3 (мм) = 0,3  10-3 (м);

6) = (1 – 0,025) / (4  0,025) = 9,75;

7) R = 4400 / 9,75 = 451,3 (Ом);

8) H = {[3,14 451,3  (0,310-3)2] / (8  0,49 10-6  400)}–0,002 =0,0793 (м) = 79,3 (мм).

3 Задание:

3.1 Рассчитать параметры потенциометрического датчика. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | Rн, (Ом) | max, (%) | U, (B) | D, (мм) |  | b, (мм) | р, (%) | 10-6 (Омм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4400 | 2,0 | 26 | 50 | 330 | 1,8 | 0,2 | 0,49 |
| 2 | 4400 | 3,0 | 26 | 55 | 330 | 2,5 | 0,2 | 0,42 |
| 3 | 4400 | 2,7 | 26 | 47 | 330 | 1,5 | 0,23 | 0,49 |
| 4 | 4400 | 2,3 | 26 | 52 | 330 | 2,3 | 0,25 | 0,42 |
| 5 | 4400 | 2,1 | 26 | 49 | 330 | 2.0 | 0,21 | 0,42 |

3.2 Произвести расчет.

L =	_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

n =	_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

=	_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

dи =  	_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

= ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

R =	________________________________________________________________

______________________________________________________________________

H =	________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3.3 Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2

| L, (мм) | n, (вит) | ,(мм) | dи, (мм) |  | R, Ом | Н, (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |