Задача №2: Определить параметры термоэлектрического датчика.

2	Пояснения к работе

2.1 Краткие теоретические сведения:

Термоэлектрический датчик – датчик генераторного типа.

Термоэлектрический датчик представляет собой цепь, состоящую из двух разнородных металлов. Проводники называются термоэлектродами, стыки – спаями, а возникающая при нагреве спая ЭДС – термо- ЭДС. Спай, температура которого поддерживается	постоянной, называется холодным, а спай, соприкасающийся с измеряемой средой, – горячим. По величине термо- ЭДС можно судить о разности температур горячего и холодного спаев, и если известна температура холодного спая, то можно определить температуру горячего спая.

1) Величина термо- ЭДС:

EТП UM (RM + RВН ) / RM ,   (мВ)				(8)

где Етп – термо- ЭДС термопары;

Uм – напряжение магнитное;

Rм – магнитное сопротивление.

Rвн – внутреннее сопротивление.

2) Перепад температуры:

tПЕР ЕТП ·100 / Етабл.  ,   (оС)   				(9)

где tПЕР – перепад температуры.

3) Температура горячего конца термопары:

t1 tПЕР  +  t0   ,   (оС)			(10)

где t0 – температура холодного конца термопары.

4) При точном расчете термо - ЭДС вводится поправка на температуру холодного конца термопары:

ЕП  Етабл. t0 /100  , (мВ)			(11)

5) Расчетная термо - ЭДС:

ЕР  = EТП + ЕП , (мВ)					(12)

2.2 Пример расчета:

Исходные данные:

Rм = 130 Ом; Rвн = 10 Ом; t0 = 15 оC; Uм = 24 мВ; Етабл. = 6,95 мВ.

Рассчитать: EТП   , tПЕР  , t1 , ЕП , ЕР =?

Решение:

1) EТП 24 (130  + 10)  / 130 26, мВ;

2) tПЕР 26100 / 6,95374 , оС;

3) t1 37415389 ,оС;

4) ЕП 6,9515 / 100 1,04 , мB;

5) ЕР 26 +1,04 27,04 мB.

3	Задание:

3.1 Определить параметры термоэлектрического датчика. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | Rм, (Ом) | Rвн, (Ом) | t0 , ( оС) | Uм, (мВ) | Етабл. , (мВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 10 | 5 | 24 | 6,95 |
| 2 | 130 | 10 | 10 | 24 | 6,95 |
| 3 | 140 | 9 | 15 | 24 | 6,95 |
| 4 | 150 | 8 | 20 | 24 | 6,95 |
| 5 | 160 | 10 | 25 | 24 | 6,95 |

3.2 Произвести расчет:

Етп= _______________________________________________________

___________________________________________________________

tпер=_______________________________________________________

___________________________________________________________

t1=	______________________________________________________

____________________________________________________________

Еп=_________________________________________________________

____________________________________________________________

Ер= ________________________________________________________

____________________________________________________________

3.3 Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2

| Етп, (В) | tПЕР , (оС) | t1, ( оС) | Еп, (В) | Ер, (В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Контрольные вопросы по практической работе

1.  К какому типу датчиков относится потенциометрический датчик?

2.  Принцип работы потенциометрического датчика.

3. Достоинства и недостатки потенциометрического и термоэлектрического датчиков.

4. К какому типу датчиков относится термоэлектрический датчик?

5. Принцип работы термоэлектрического датчика.

6. Какие бывают схемы включения термоэлектрического датчика?

7. Укажите области применения потенциометрического и термоэлектрического датчиков.