Задача №3. Рассчитать индуктивность индуктивного датчика

1 Цель работы

1.1 Научиться рассчитывать индуктивность индуктивного датчика.

2. Пояснения к работе

2.1 Краткие теоретические сведения.

Индуктивные датчики преобразуют механическое перемещение в изменение параметров магнитной и электрической цепей. Принцип действия индуктивных датчиков основан на изменении индуктивности L или взаимоиндуктивности M обмотки с сердечником вследствие изменения магнитного сопротивления Rм       магнитной цепи, в которую входит сердечник.

- Последовательность преобразований:

F в Rм L XL Z I,

где F    – усилие;

в – длина воздушного зазора;

Rм – магнитное сопротивление;

L   – индуктивность;

XL – индуктивное сопротивление;

Z   – полное сопротивление;

I    – ток.

2) Индуктивность датчика вычисляется по формуле:

L = (2/в) n2Sм 10-7 ,  (Гн)			(1)

где L  – индуктивность датчика,

в – длина воздушного зазора, (м);

n – число витков;

Sм – площадь поперечного сечения магнитопровода,  (м2).

2.2 Пример расчета

Исходные данные:

в1 = 0,4 мм = 0,0004 м = 410-4 м; в2 = 0,6 мм = 0,0006 м = 60-4 м;

в3 = 0,8 мм = 0,0008 м = 810-4 м; Sм = 40 мм2 = 0,00004 м2 = 410-5 м2;

n = 16000 витков.

Определить: L при различных значениях δв и построить график L = f(δв).

Решение:

L 1 = ( 2 / 0,0004) 3,14 160002  0,0000410-7     = 16,1 (Гн)

L 2  = ( 2 /0,0006) 3,14 160002  0,0000410-7     = 10,7 (Гн)

L 3 = ( 2 /0,0008) 3,14  160002  0,0000410-7     = 8 (Гн)

L 4 при в = 0,1 мм  = 64,3 (Гн)

Построить график L = f(в)

- Задание:

3.1 Определить индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица1

| № варианта | в1, (мм) | в2, (мм) | в3, (мм) | Sм, (мм2) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 40 | 16 000 |
| 2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 50 | 16 000 |
| 3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 60 | 15 500 |
| 4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 30 | 16 500 |
| 5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 30 | 16 500 |

  - Произвести расчет:

L1=_________________________________________________________

____________________________________________________________

L2=_________________________________________________________

____________________________________________________________

L3=_________________________________________________________

____________________________________________________________

3.3 Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2

| L1 , (Гн) | L2 , (Гн) | L3 , (Гн) |
| --- | --- | --- |

Построить график L = f(в)