Практическое задание 6

На одном из рудных месторождений подсчитаны запасы по четырем вариантам бортового содержания. По каждому варианту произведены технико-экономические расчеты эксплуатации месторождения результаты, которых приводятся в таблице 51.

Таблица 1 – Технико-экономические расчеты рудного месторождения

| Показатели | Вариант |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Бортовое содержание металла, % | 0,4 | 0,50 | 0,8 | 1,0 |
| Среднее содержание металла в руде, % | 1,4 | 1,75 | 2,5 | 2,6 |
| Промышленные запасы руды, млн.т руды | 30,0 | 20,60 | 11,3 | 10,6 |
| Годовая мощность комбината, тыс.т. руды | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Разубоживание руды при добыче, % | 10,0 | 10,00 | 8,0 | 8,0 |
| Извлечение металла в концентрат,% | 85,0 | 88,00 | 90,0 | 90,0 |
| Содержание металла в концентрате, % | 14,0 | 14,00 | 14,0 | 14,0 |
| Себестоимость металла в концентрате, % | 23,0 | 25,00 | 38,0 | 39,0 |
| Себестоимость обогащения 1т руды, включая транспортировку на фабрику, руб.. | 18,0 | 19,50 | 26,0 | 26,0 |
| Отпускная цена 1т концентрата, руб. | 480,0 | 480,00 | 480,0 | 480,0 |
| Капитальные вложения в горнорудное предприятие, млн.руб. | 60,0 | 60,00 | 45,0 | 40,0 |

Требуется определить наиболее оптимальный вариант выбора бортового содержания металла в руде и соответственно подсчета запасов месторождения.

Ход решения задачи:

- Определить расход руды на 1 т концентрата.

- Рассчитать себестоимость 1 т концентрата.

- Определить годовой выпуск концентрата в тыс. т.

- Установить рентабельность освоения месторождения по концентрату.

- Рассчитать уровень рентабельности.

- Определить удельные капиталовложения на 1 т концентрата капитальных вложений.

- Установить срок окупаемости капитальных вложений.

- Сделать общие выводы и путем сравнения найти оптимальный вариант бортового содержания металла в руде.