2  ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Газдық автоматтық өрт сөндіру құрылғысының есебі

Нұсқаңызға сәйкес қорғалған үй-жайлар үшін көлемді газды өрт сөндіруге арналған сөндіру баллондарының санын анықтаңыз. Есептеуді сөндіру үшін қолданылатын газдардың барлық түрлерімен жүргізу керек (хладон 114 В2, көміртегі диоксиді, көмірқышқыл газы және хладон құрамы).

Есептеу тәртібі

1.1 Қорғалатын үй-жайлардың көлемін мына формула бойынша анықтаңыз

V=abh. м3          (1)

мұндағы а – бөлменің ені,м; b – бөлменің ұзындығы, м; h – бөлменің биіктігі,м.

1.2 Қоршау конструкцияларының жалпы ауданын анықтаңыз (қабырғалар, еден, төбе барлық ашық саңылауларды ескере отырып). Үнемі ашық саңылаулар ретінде бөлмені жарықтандыру үшін қолданылатын барлық жарық саңылаулары алынады.

А1=2а*b+2a*h+2b*h. м2             (2)

1.3 Тұрақты А саңылауларының ауданын, А пайыз ретінде анықтаңыз (тағайындалған пайызды алыңыз)

1.4  3,4,5 формулаларына сәйкес қажетті сөндіргіш заттың мөлшерін (хладон 114 В2, көміртегі диоксиді, көмірқышқыл газы және хладон құрамы) анықтаңыз.

1.5  6,7,8 формулаларына сәйкес бөлмені сөндіруге арналған өрт сөндіру құралы бар баллондардың есептік санын анықтаңыз

1.6  100% резервтік қор негізінде баллондардың жалпы санын анықтаңыз

1.7 Сөндіргішті қорғалған бөлмеге жеткізудің болжамды уақытын анықтаңыз.

Ол қабылданады:

А2/А1 ≤ 0,03 болса 120с артық емес

А2/А1≥0,03 болса 60с артық емес

1.8 Теориялық материалдар мен есептеулер негізінде үй-жайларды қорғау үшін қандай газды автоматты өрт сөндіру қондырғысын таңдайтыныңыз туралы қорытынды жазыңыз.

Кесте 1 – Есептеу мәліметтерінің жиынтығы

| ГАӨС орнату түрі | сөндіргіш заттың қажетті мөлшері, кг | газ баллондарының есептік саны | газ баллондарының қажетті саны | Есептік сөндіру уақыты | Қорытынды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хладонды өрт сөндіру орнату |  |  |  |  |  |
| Көмірқышқыл газды өрт сөндіру орнату |  |  |  |  |  |
| Көміртегі диоксиді-хладон құрамды өрт сөндіру орнату |  |  |  |  |  |

2.2 Өртті сөндіруге қажетті сөндіру заттарының мөлшерін есептеу

2.1 Көлемді хладон өрт сөндіруді орнату үшін.

mхл = 1,2 V1qn+m1A2         (3)

мұнда mхл – негізгі хладон қорының мөлшері 114В2, кг; V1 – қор.алатын бөлменің көлемі, м3 ; qn- массалық өрт сөндірудің нормативтік концентрациясы, 1 кестеге сәйкес алынады; А2 - үнемі ашық саңылаулардың жалпы ауданы, м2 , m1 - ашық саңылаулардан ағып кетуді ескере отырып, хлодонның қосымша шығыны 1 м2 саңылауға 2 кг аламыз.

2.2 Көмірқышқыл газды өрт сөндіруді орнату үшін

my=1.1[ m2(-(А1+30A2)+ qn * V1]        (4)

мұндағы m3- негізгі көмірқышқыл газы қорының мөлшері СО2, кг;

m2-- ашық саңылаулардан ағып кетуді ескере отырып, көміртегінің қосымша шығыны 1 м2 саңылауға 0,2 кг аламыз;

А1- қорғалатын бөлменің қоршау конструкцияларының жалпы ауданы (қабырғалар, еден, төбе барлық ашық саңылауларды ескере отырып);

А2- Үнемі ашық саңылаулардың жалпы ауданы, м2;

qn- массалық өрт сөндірудің нормативтік СО2 концентрациясы, 1 кестеге сәйкес алынады;

V1 – қор.алатын бөлменің көлемі, м3

2.3 Көміртегі-хладон құрамымен біріктірілген өрт сөндіру орнату үшін

mк=1.2 qn V1+, m3 А2            (5)

мұндағы mк- негізгі көміртегі-хладон құрамымен біріктірілген қорының мөлшері, кг;

V1 – қор.алатын бөлменің көлемі, м3 ;

m3 - ашық саңылаулардан ағып кетуді ескере отырып, газдың қосымша шығыны 1 м2 саңылауға 5 кг аламыз;

А2- Үнемі ашық саңылаулардың жалпы ауданы, м2.

Газдық автоматтық сөндіргіш бар баллондардың қажетті санын есептеу

3.1 Хладонмен орнату үшін

Nхл=           (7)

Мұндағы V6- баллонның көлемі, 40л аламыз;

р1- фреон үшін тығыздық (А қосымшасы), кг/л

3.2 Көміртегі диоксидімен орнату үшін

Ny=        (8)

Мұндағы р2- көмірқышқыл газының тығыздығы (А қосымшасы), кг/л

3.3 Көміртегі-хладон құрамымен біріктірілген орнату үшін

Nk=     (9)

Мұндағы р3- біріктірілген құрамы үшін тығыздық (А қосымшасы), кг/л

А қосымшасы

Кесте А.1 – Газдық автоматтық өрт сөндіру құрылғысында пайдаланылатын сөндіру заттары туралы анықтамалық мәліметтер

| Сөндіргіш құрамының аты | Сұйық күйіндегі газдың тығыздығы кг/л | жану тоқтатылатын стандартты сөндіру концентрациясы, кг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А және Б санаты бөлмесі | В санаты бөлмесі |
| 1. Фреон (хладон 114В2) тетрафтордибромэтил | 2,17 | 0,37 | 0,22 |
| 2. көмірқышқыл газы | 0,77 | 0,768 | 0,637 |
| 3. көміртегі-хладон біріктірілген құрамы | 0,98 | 0,4 | 0,27 |

Б қосымшасы

Кесте Б.1 – Нұсқалар бойынша есепке арналған алғашқы мәліметтер

| Нұсқа № | Қорғалатын үй-жайдың өрт-жарылыс қауіптілігінің санаты | Бөлменің ені, м | Бөлменің ұзындығы, м | Бөлменің биіктігіі, м | Тұрақты ашық ойықтардың пайызы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | А Б В А Б | 12 14 18 9 10 | 15 18 24 18 16 | 3,2 4,0 4,5 4,2 3,6 | 2 4 6 5 3 |
| 6 7 8 9 10 | В А Б В А | 12 11 8 13 14 | 19 17 16 18 20 | 3,8 4,3 4,4 5,0 3,2 | 1 2 3 4 5 |
| 11 12 13 14 15 | Б В А Б В | 15 14 8 6 11 | 18 18 13 12 20 | 3,4 3,4 3,2 2,5 3,0 | 6 7 2 5 2 |
| 16 17 18 19 20 | А Б В А Б | 13 14 15 10 9 | 20 15 23 18 15 | 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 | 4 3 4 1 2 |
| 21 22 23 24 25 | В А Б В А | 12 14 18 9 10 | 16 17 25 20 15 | 3,2 3,4 4,6 3,6 4,0 | 3 4 5 6 5 |
| 26 27 28 29 30 | Б В А Б В | 12 11 8 13 14 | 17 15 18 22 21 | 3,0 3,2 3,7 4,0 4,1 | 4 3 6 5 4 |