Практическая работа  №1

Рассмотреть назначение процесса по заданию, описать его технологию и основные показатели. Определить входные и выходные потоки энергии и вещества данного процесса, основные переменные, которые нужно контролировать и регулировать в хорде процесса. Сформулировать цели управления и регулирования и разделить переменные на управляющие воздействия, возмущения и управляемые (регулируемые) переменные, наметить каналы регулирования. Представить результат в виде текстовой части, таблиц и блок-схем.

На основании анализа литературных источников, например, [7,9,11,12-17], используя знания, полученные при изучении предыдущих курсов своей специальности, рассматриваются следующие вопросы:

1) назначение процесса;

2) основные технологические операции процесса и

физико-химические закономерности их протекания;

3) аппаратурное оформление процесса;

4) показатели работы процесса или агрегата.

Этих данных должно быть достаточно, чтобы обосновать применение систем контроля и автоматизации и определить требования к ним.

Далее нужно:

5) сформулировать цели управления и регулирования ;

6) разделить переменные на управляющие воздействия, возмущения и управляемые (регулируемые) переменные;

7) наметить каналы регулирования.

Представить результат в виде текстовой части, таблиц и блок-схем.

При определении аппаратурного оформления процесса следует рассмотреть системы и узлы загрузки исходных материалов, топлива и дутья, системы газо- и пылеулавливания, перекачивающие устройства (для процессов гидрометаллургии и обогащения) и другое оборудование, которое участвует в работе систем автоматизации. Для процессов гидрометаллургии следует наметить конкретную схему цепей аппаратов и определить их работу (непрерывная или периодическая работа, схему перекачки растворов и пульп во времени и по аппаратам и т.д.).

Излагаемый материал следует иллюстрировать рисунками.

Структурные схемы процесса будут использованы в расчетных работах 3 и 6.

# Приложение А

Таблица А.1 – Варианты индивидуальных заданий для расчетных работ

| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| --- | --- |
| 0 | Установка непрерывного действия для приготовления пульпы из двух сыпучих материалов заданной температуры и состава. U – степень открытия регулирующего клапана на паропроводе, % Y – температура пульпы в мешалке, С 2, 10, 20, 22, 23, 24, 25, 29 U = 31; Mt = 11 мин; My = 42 |
| 1 | Вращающийся барабан для сушки влажного концентрата U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в сушильном барабане, мм водяного столба. 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 9; Mt = 26 сек; My = 22 |
| 2 | Агломашина для обжига и спекания свинцового концентрата U – положение регулирующего клапана на мазутопроводе, % Y – температура в камере зажигания, С 1, 9, 20, 22, 24, 25, 29 U = 6; Mt = 14 мин; My = 120 |
| 3 | Труба-сушилка для сушки влажного концентрата U – положение клапана на мазутопроводе, % Y – расход мазута, л/час 5, 12, 20, 22, 24, 25, 29 U = 11; Mt = 4 сек; My = 21 |
| 4 | Отражательная печь для плавки медных концентратов U – положение регулирующего клапана на мазутопроводе, % Y – температура под сводом печи, С 1, 9, 20, 22, 24, 25, 29 U = 10; Mt = 25 мин; My = 65 |
| 5 | Печь Ванюкова для плавки сульфидных концентратов U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве печи, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 7; Mt = 35 сек; My = 12 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 6 | Шахтная печь для плавки медных руд и агломерата U – угол перемещения заслонки на кислородопроводе, % Y – содержание кислорода в дутье, % 7, 17, 19, 22, 24, 25, 28 U = 8; Mt = 2,8 сек; My = 7,8 |
| 7 | Процесс огневого рафинирования меди U – положение регулирующего клапана на мазутопроводе, % Y – температура под сводом печи, С 1, 9, 19, 22, 24, 25, 29 U = 12; Mt = 35 мин; My = 85 |
| 8 | Плавильная часть кивцетного агрегата U – угол перемещения заслонки на трубопроводе, % Y – расход кислорода, м3/час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 15; Mt =1,5с; My = 2100 |
| 9 | Электротермическая часть кивцетного агрегата U – напряжение, подаваемое на вибропитатель подачи флюсов, вольт Y – расход флюсов, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 32 U = 15; Mt = 0,6 сек; My = 0,24 |
| 10 | Процесс конвертирования медных штейнов, включая систему пылегазоулавливания U – угол поворота заслонки на трубопроводе воздуха дутья, % Y – расход воздуха дутья, м3/час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 18; Mt =1,8с; My = 6100 |
| 11 | Плавка сырья в электродной электротермической печи U – перемещение электродов, заглубленных в шлак, см Y – токи электродов, А 14, 20, 22, 24, 25, 30 U = 8,5; Mt =0,4 сек; My = 48 |
| 12 | Вельцевание цинковых кеков в трубчатой вращающейся печи U – напряжение на двигатель привода питателя кокса, вольт Y – температура газов на входе в котел – утилизатор, С 1, 9, 20, 21, 24, 27, 30 U = 17; Mt =55 сек; My =42 |
| 13 | Система улавливания возгонов от вельцпечи. Включает в себя рукавный фильтр с трубопроводами и дымососом, систему транспортеров и накопительный бункер для возгонов, возможно включение другого оборудования U – угол перемещения заслонки подачи воздуха в фильтр, % Y – температура газов на входе в фильтр, С 1, 9, 19, 22, 24, 25, 28 U = 16; Mt = 38 сек; My = 45 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 14 | Печь кипящего слоя для обжига цинковых концентратов U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя концентрата, вольт Y – температура кипящего слоя, С 1, 9, 19, 21, 24, 27, 30 U = 19; Mt =2,5 сек; My = 72 |
| 15 | Котел-утилизатор тепла пирометаллургического агрегата U – угол перемещения клапана на трубопроводе подачи питательной воды, % Y – уровень воды в барабане-сепараторе котла-утилизатора, мм водяного столба 8, 20, 19, 22, 24, 25, 29 U = 18; Mt = 48 сек; My = 56 |
| 16 | Процесс очистки растворов от примесей в гидрометаллургии цинка U – напряжение, подаваемое на катушку вибропитателя бункера – питателя для подачи цинковой пыли пыли, В Y – расход цинковой пыли, кг/час 6, 13, 20, 21, 24, 32 U = 18; Mt = 0,75 сек; My = 47 |
| 17 | Непрерывный процесс выщелачивания цинкового огарка U – степень открытия регулирующего клапана на паропроводе, % Y – температура в пачуке, С 2, 10, 20, 22, 24, 25, 29 U = 13; Mt = 6,5 мин; My = 19 |
| 18 | Периодический процесс выщелачивания цинкового огарка U –подача цинкового огарка, тонн Y – величина рН раствора в агитаторе, ед. рН 7, 17, 20, 21, 23, 24, 31 U = 1,2; Mt = 8,5 мин; My = 3,4 |
| 19 | Электролиз цинка из растворов U–степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе, % Y – расход раствора на электролиз, м 3 /час 5, 12, 20, 22, 24, 25, 29 U = 19; Mt = 4,5 сек; My = 49 |
| 20 | Переплавка цинка в индукционной печи и его разливка U – напряжение, подаваемое на индукционную печь, вольт Y – температура расплава в печи, С 1, 9, 19, 21, 24, 32, 33 U = 29; Mt =8,5 мин; My = 52 |
| 21 | Шлаковозгоночная установка для переработки цинкосодержащих шлаков U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя угля, В Y – расход угольной пыли, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 27,30 U = 28; Mt = 6,8 сек; My = 1,7 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 22 | Процесс рафинирования чернового свинца U – напряжение, подаваемое на электрические нагреватели, % Y – температура расплава в рафинировочном котле, С 1, 9, 20, 21, 24, 32 U = 37; Mt =12 мин; My = 72 |
| 23 | Выплавка титановых шлаков в электродной электротермической печи U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя шихты, вольт Y – расход шихты, загружаемой в электропечь, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 27,30 U = 24; Mt = 3,8 сек; My = 15 |
| 24 | Процесс получения тетрахлорида титана U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя шихты, вольт Y – уровень шихты в загрузочном бункере (загрузочной воронке), мм 8, 20, 21, 24, 27,30 U = 28; Mt = 1,8 сек; My = 34 |
| 25 | Очистка тетрахлорида титана ректификацией U – степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе подачи тетрахлорида титана, % Y – расход тетрахлорида титана на ректификацию, м 3 /час 5, 12, 20, 22, 24, 25, 29 U = 7,8; Mt = 6,7 сек; My = 0,26 |
| 26 | Процесс восстановления тетрахлорида титана U – угол перемещения заслонки на трубопроводе подачи тетрахлорида титана, % Y – температура стенки реторты, С 1, 9, 19, 22, 24, 25, 28 U = 21; Mt = 5,7 мин; My = 35 |
| 27 | Процесс дистилляции титана в реторте U – степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе вакуумной системы, % Y – разрежение газа в реторте, мм вод. столба 15, 18, 20, 24, 25, 29 U = 9,6; Mt = 32 сек; My = 28 |
| 28 | Печь кипящего слоя для обжига медных концентратов U – степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе воздуха дутья, % Y – расход воздуха дутья, м 3 /час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 11; Mt =1,3с; My = 3200 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| 29 | Шахтная печь для выплавки чернового свинца U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве установки, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 29; Mt =42 сек; My = 6,5 |
| 30 | Процесс приготовления шихты путем дозирования компонентов из бункеров на сборный конвейер. Применяемое оборудование: шесть бункеров с питателями, сборный конвейер, смеситель с подачей воды для увлажнения и гранулятор. Назначение бункеров: три для концентрата, по одному для оборотов, кварца и известняка. U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя концентрата, вольт Y – расход концентрата, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 27,30 U = 18; Mt = 5,8 сек; My = 4,7 |
| 31 | Вращающийся барабан для сушки влажного концентрата U – положение регулирующего клапана на мазутопроводе, % Y – температура газа на выходе барабана, С 1, 9, 20, 22, 24, 25, 29 U = 20; Mt = 23 мин; My = 27 |
| 32 | Агломашина для обжига и спекания свинцового концентрата U – положение регулирующего клапана на трубопроводе подачи воды, % Y – влажность шихны на входе агломашины, % 7, 17, 19, 22, 24, 25, 29 U = 18; Mt = 4,8 мин; My = 6,8 |
| 33 | Труба-сушилка для сушки влажного концентрата U – скорость вращения двигателя привода питателя концентрата, об/мин Y – расход концентрата, т/час 6, 13, 20, 23, 21, 24, 34 U = 48; Mt = 5,8 сек; My = 4,7 |
| 34 | Отражательная печь для для плавки медных концентратов U – скорость вращения вытяжного вентилятора, об/мин Y – разрежение в под сводом печи, мм водяного столба. 15, 18, 20, 23, 21, 24, 34 U = 65; Mt = 46 сек; My = 9,7 |
| 35 | Печь Ванюкова для плавки сульфидных концентратов U – угол поворота заслонки на трубопроводе воздуха дутья, % Y – расход воздуха дутья, м3/час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 28 U = 17; Mt =8,5с; My = 8400 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 36 | Шахтная печь для плавки медных руд и агломерата U – степень открытия заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве печи, мм вод. столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 29 U = 38; Mt =2,3с; My =16 |
| 37 | Процесс огневого рафинирования меди U – положение регулирующего клапана на воздухопроводе, % Y – расход воздуха на сжигание мазута, м3/час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 33; Mt =4,1с; My = 430 |
| 38 | Плавильная часть кивцетного агрегата U – напряжение, подаваемое на двигатель привода подачи шихты, вольт Y – расход шихты, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 27,30 U = 24; Mt = 5,8 сек; My = 6,7 |
| 39 | Электротермическая часть кивцетного агрегата U – перемещение электродов, заглубленных в шлак, см Y – токи электродов, А 14, 20, 22, 24, 25, 30 U = 3,5; Mt =0,3 сек; My = 78 |
| 40 | Процесс конвертирования медных штейнов, включая систему пылегазоулавливания U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве конвертора, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 36; Mt =8,5с; My =17 |
| 41 | Плавка сырья в электродной электротермической печи U – напряжение, подаваемое на вибропитатель подачи флюсов, вольт Y – расход флюсов, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 32 U = 16; Mt = 0,7 сек; My = 0,27 |
| 42 | Вельцевание цинковых кеков в трубчатой вращающейся печи U – скорость вращения двигателя привода питателя кека, об/мин Y – расход кека, т/час 6, 13, 20, 23, 21, 24, 34 U = 42; Mt = 4,3 сек; My = 2,7 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 43 | Система улавливания возгонов от вельцпечи. Включает в себя рукавный фильтр с трубопроводами и дымососом, систему транспортеров и накопительный бункер для возгонов, возможно включение другого оборудования U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение на входе в рукавный фильтр, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 29 U = 44; Mt =47 сек; My =28 |
| 44 | Печь кипящего слоя для обжига цинковых концентратов U – угол перемещения заслонки на кислородопроводе, % Y – содержание кислорода в дутье, % 7, 17, 19, 22, 24, 25, 28 U = 36; Mt = 3,7 сек; My = 3,8 |
| 45 | Котел-утилизатор тепла пирометаллургического агрегата U – угол перемещения заслонки на трубопроводе подачи пара потребителям, % Y – давление в паровой системе котла, атм 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 31; Mt =41с; My =1,3 |
| 46 | Процесс очистки растворов от примесей в гидрометаллургии цинка U – напряжение, подаваемое на катушку вибропитателя бункера – питателя для подачи цинковой пыли пыли, В Y – содержание примесей в растворе, г/л 7, 17, 19, 21, 24, 32 U = 18; Mt = 13 мин; My = 3,7 |
| 47 | Непрерывный процесс выщелачивания цинкового огарка U – расход цинкового огарка, т/час Y – величина рН раствора в агитаторе, ед. рН 7, 17, 20, 21, 23, 24, 31 U = 8,2; Mt = 6,5 мин; My = 2,4 |
| 48 | Периодический процесс выщелачивания цинкового огарка U – угол перемещения заслонки подачи раствора в агитатор, % Y – уровень раствора в агитаторе, % 8, 20, 19, 22, 24, 25, 28 U = 39; Mt = 88 сек; My = 26 |
| 49 | Электролиз цинка из растворов U – напряжение на вторичной обмотке силового трансформатора, вольт Y – ток серии электролизных ванн, колоампер 14, 20, 19, 23, 21, 32 U = 0,7; Mt =0,8 сек; My =27 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 50 | Переплавка цинка в индукционной печи и его разливка U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжной системы эвакуации газов, % Y – разрежение на входе вытяжной системы, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 37; Mt =19 сек; My = 16 |
| 51 | Шлаковозгоночная установка для переработки цинкосодержащих шлаков U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве установки, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 39; Mt =62 сек; My = 8,5 |
| 52 | Процесс рафинирования чернового свинца U – скорость вращения двигателя привода питателя реагентов для рафинирования, об/мин Y – расход реагентов для рафинирования, кг/час 6, 13, 20, 23, 21, 24, 34 U = 32; Mt = 4,3 сек; My = 14 |
| 53 | Выплавка титановых шлаков в электродной электротермической печи U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве печи, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 31; Mt =54с; My =17 |
| 54 | Процесс получения тетрахлорида титана. U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя кокса, вольт Y – расход кокса, загружаемого в хлоратор, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 27,30 U = 27; Mt = 3,8 сек; My = 0,7 |
| 55 | Очистка тетрахлорида титана ректификацией U – мощность подогревателя тетрахлорида титана, киловатт Y – температура подогретого тетрахлорида титана, С 1, 9, 20, 21, 24, 32 U = 26; Mt =17 мин; My = 18 |
| 56 | Процесс восстановления тетрахлорида титана U – степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе подачи аргона или вакуумной системы, % Y – разрежение или давление газа в реторте, атм 15, 18, 20, 22, 24, 25, 29 U = 21; Mt =9,5с; My =0,32 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 57 | Процесс дистилляции титана в реторте U – напряжение, подаваемое на нагревательные элементы, вольт Y – температура стенки реторты, С 1, 9, 20, 19, 21, 24, 32 U = 35; Mt =22 мин; My = 62 |
| 58 | Печь кипящего слоя для обжига медных концентратов U – степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе подачи воздуха, % Y – расход воздуха дутья, м 3 /час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 17; Mt =1,7с; My = 4600 |
| 59 | Шахтная печь для выплавки чернового свинца U – угол поворота заслонки на трубопроводе воздуха дутья, % Y – расход воздуха дутья, м3/час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 15; Mt =1,8с; My = 1200 |
| 60 | Процесс приготовления шихты путем дозирования компонентов из бункеров на сборный конвейер. Применяемое оборудование: семь бункеров с питателями, сборный конвейер, смеситель с подачей воды для увлажнения. Назначение бункеров: три для концентрата, два для оборотов, по одному для кварца и известняка. Возможно включение другого оборудования U – угол перемещения заслонки на трубопроводе подачи воды, % Y – влажность шихты на выходе из смесителя, % 7, 17, 19, 22, 24, 25, 28 U = 9,5; Mt = 23 сек; My = 3,4 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Теория  автоматического  регулирования.- Часть  первая. Под  ред. А. А. Воронова. М. : Высшая  школа, 1986.

2 Стефани  Е. П. Основы  расчета  настройки  регуляторов  теплоэнергетических  процессов.- М. : Энергия, 1972.

3 Полоцкий  Л. М. Автоматизация  химических  производств.- М. : Химия, 1982.

4 Каганов  В. Ю. Автоматизация  управления  металлургическими  процессами.- М. : Металлургия, 1974.

5 Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. Под ред. А.С. Клюева. - М. : Энергоиздат, 1991.

6 Глинков Г.М., Маковский В.А. АСУ ТП в черной металлургии. – М.: Металлургия, 1999. – 310 с.

7 Глинков Г. М., Климовицкий М. Д. Теоретические основы автоматического управления металлургическими процессами. - М. : Металлургия, 1985.

8 Беленький А. М., Бердышев В. Ф., Блинов О. М. Автоматическое управление металлургическими процессами. – М.: Металлургия, 1983.

9 Бушуев С.Д., Михайлов В. С. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учебн. для вузов. – М.: Высшая школа, 1990.

10 Основы металлургии, т.6. Средства и системы автоматического контроля и управления в цветной металлургии. / Под ред. И. А. Стригина, А. В. Троицкого. – М.: Металлургия, 1973.

11 Тихонов О.Н. Автоматизация производственных процессов на обогатительных фабриках. – М.: Недра, 1985, 272 с.

12 Автоматизация управления обогатительными фабриками / Б.Д. Кошарский, А.Я. Ситковский и др. Под ред. Б.Д. Кошарского. М., Недра, 1977.

13 Автоматизация процессов обогащения руд цветных металлов/ Г.А. Зубков, В.Л. Забелин, Г.В. Корендясев и др; Ред. Г.А. Зубков, Ред. В.Л. Забелин, Ред. Г.В. Корендясов, Ред. Е.Я. Овчаренко. – М.: Недра, 1967. -484 с.

14 Ковин Г.М., Машевский Г.Н. Системы автоматического контроля и управления технологическими процессами флотационных фабрик. М., Недра,

15 Автоматизация процессов обогащения руд цветных металлов/ Г.А. Зубков, В.Л. Забелин, Г.В. Корендясев и др; Ред. Г.А. Зубков, Ред. В.Л. Забелин, Ред. Г.В. Корендясов, Ред. Е.Я. Овчаренко. – М.: Недра, 1967. -484 с.

16 Севрюков Н.Н., Кузьмин Б.А., Челищев Е.В. Общая металлургия.- М.: "Металлургия" 1976.

17 Уткин Н. И. Производство цветных металлов. – М.: Интермет Инжиниринг, 2004. – 442 с.

18 Автоматическое управление в химической промышленности/Учебник для вузов. Под ред. Е.Г. Дудникова. – М.: Химия, 1987. – 368 с.