№ 1 тәжірибелік жұмыс

Тапсырма бойынша процестің мақсатын қарастырыңыз, оның технологиясы мен негізгі көрсеткіштерін сипаттаңыз. Берілген процестің энергия мен заттардың кіріс және шығыс ағындарын, процестің аккордында бақыланатын және реттелетін негізгі айнымалыларды анықтаңыз. Басқару және реттеу мақсаттарын тұжырымдау және айнымалыларды басқару әсерлеріне, бұзылуларға және басқарылатын (реттелетін) айнымалыларға бөлу, реттеу арналарын белгілеу. Нәтижені мәтіндік бөлім, кестелер және блок-схемалар түрінде көрсетіңіз.

Әдеби дереккөздерді талдау негізінде, мысалы, [7,9,11,12-17], өз мамандығының алдыңғы курстарын оқу кезінде алған білімдерін қолдана отырып, келесі мәселелер қарастырылады:

1) процестің мақсаты;

2) процестің негізгі технологиялық операциялары және

олардың жүруінің физика-химиялық заңдылықтары;

3) процесті аппаратуралық ресімдеу;

4) процесс немесе агрегат жұмысының көрсеткіштері.

Бұл деректер бақылау және автоматтандыру жүйелерін қолдануды негіздеу және оларға қойылатын талаптарды анықтау үшін жеткілікті болуы керек.

Әрі қарай қажет:

5) басқару және реттеу мақсаттарын тұжырымдау ;

6) айнымалыларды басқару әсерлеріне, бұзылуларға және басқарылатын (реттелетін) айнымалыларға бөліңіз;

7) реттеу арналарын белгілеу.

Нәтижені мәтіндік бөлім, кестелер және блок-схемалар түрінде көрсетіңіз.

Процестің аппаратуралық ресімделуін анықтау кезінде бастапқы материалдарды, отын мен үрлеуді тиеу жүйелері мен тораптарын, газ және шаң ұстау жүйелерін, айдау құрылғыларын (гидрометаллургия және байыту процестері үшін) және автоматтандыру жүйелерінің жұмысына қатысатын басқа да жабдықтарды қарастыру қажет. Гидрометаллургия процестері үшін аппараттар тізбегінің нақты схемасын белгілеп, олардың жұмысын анықтау керек (үздіксіз немесе мерзімді жұмыс, ерітінділер мен қойыртпақтарды уақытында және аппараттар бойынша айдау схемасы және т.б.).

Ұсынылған материал суреттермен суреттелуі керек.

Процестің құрылымдық схемалары 3 және 6 есептеу жұмыстарында қолданылады.

Практическая работа  №1

Рассмотреть назначение процесса по заданию, описать его технологию и основные показатели. Определить входные и выходные потоки энергии и вещества данного процесса, основные переменные, которые нужно контролировать и регулировать в хорде процесса. Сформулировать цели управления и регулирования и разделить переменные на управляющие воздействия, возмущения и управляемые (регулируемые) переменные, наметить каналы регулирования. Представить результат в виде текстовой части, таблиц и блок-схем.

На основании анализа литературных источников, например, [7,9,11,12-17], используя знания, полученные при изучении предыдущих курсов своей специальности, рассматриваются следующие вопросы:

1) назначение процесса;

2) основные технологические операции процесса и

физико-химические закономерности их протекания;

3) аппаратурное оформление процесса;

4) показатели работы процесса или агрегата.

Этих данных должно быть достаточно, чтобы обосновать применение систем контроля и автоматизации и определить требования к ним.

Далее нужно:

5) сформулировать цели управления и регулирования ;

6) разделить переменные на управляющие воздействия, возмущения и управляемые (регулируемые) переменные;

7) наметить каналы регулирования.

Представить результат в виде текстовой части, таблиц и блок-схем.

При определении аппаратурного оформления процесса следует рассмотреть системы и узлы загрузки исходных материалов, топлива и дутья, системы газо- и пылеулавливания, перекачивающие устройства (для процессов гидрометаллургии и обогащения) и другое оборудование, которое участвует в работе систем автоматизации. Для процессов гидрометаллургии следует наметить конкретную схему цепей аппаратов и определить их работу (непрерывная или периодическая работа, схему перекачки растворов и пульп во времени и по аппаратам и т.д.).

Излагаемый материал следует иллюстрировать рисунками.

Структурные схемы процесса будут использованы в расчетных работах 3 и 6.

# Приложение А

Таблица А.1 – Варианты индивидуальных заданий для расчетных работ

| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| --- | --- |
| 0 | Установка непрерывного действия для приготовления пульпы из двух сыпучих материалов заданной температуры и состава. U – степень открытия регулирующего клапана на паропроводе, % Y – температура пульпы в мешалке, С 2, 10, 20, 22, 23, 24, 25, 29 U = 31; Mt = 11 мин; My = 42 |
| 1 | Вращающийся барабан для сушки влажного концентрата U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в сушильном барабане, мм водяного столба. 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 9; Mt = 26 сек; My = 22 |
| 2 | Агломашина для обжига и спекания свинцового концентрата U – положение регулирующего клапана на мазутопроводе, % Y – температура в камере зажигания, С 1, 9, 20, 22, 24, 25, 29 U = 6; Mt = 14 мин; My = 120 |
| 3 | Труба-сушилка для сушки влажного концентрата U – положение клапана на мазутопроводе, % Y – расход мазута, л/час 5, 12, 20, 22, 24, 25, 29 U = 11; Mt = 4 сек; My = 21 |
| 4 | Отражательная печь для плавки медных концентратов U – положение регулирующего клапана на мазутопроводе, % Y – температура под сводом печи, С 1, 9, 20, 22, 24, 25, 29 U = 10; Mt = 25 мин; My = 65 |
| 5 | Печь Ванюкова для плавки сульфидных концентратов U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве печи, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 7; Mt = 35 сек; My = 12 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 6 | Шахтная печь для плавки медных руд и агломерата U – угол перемещения заслонки на кислородопроводе, % Y – содержание кислорода в дутье, % 7, 17, 19, 22, 24, 25, 28 U = 8; Mt = 2,8 сек; My = 7,8 |
| 7 | Процесс огневого рафинирования меди U – положение регулирующего клапана на мазутопроводе, % Y – температура под сводом печи, С 1, 9, 19, 22, 24, 25, 29 U = 12; Mt = 35 мин; My = 85 |
| 8 | Плавильная часть кивцетного агрегата U – угол перемещения заслонки на трубопроводе, % Y – расход кислорода, м3/час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 15; Mt =1,5с; My = 2100 |
| 9 | Электротермическая часть кивцетного агрегата U – напряжение, подаваемое на вибропитатель подачи флюсов, вольт Y – расход флюсов, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 32 U = 15; Mt = 0,6 сек; My = 0,24 |
| 10 | Процесс конвертирования медных штейнов, включая систему пылегазоулавливания U – угол поворота заслонки на трубопроводе воздуха дутья, % Y – расход воздуха дутья, м3/час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 18; Mt =1,8с; My = 6100 |
| 11 | Плавка сырья в электродной электротермической печи U – перемещение электродов, заглубленных в шлак, см Y – токи электродов, А 14, 20, 22, 24, 25, 30 U = 8,5; Mt =0,4 сек; My = 48 |
| 12 | Вельцевание цинковых кеков в трубчатой вращающейся печи U – напряжение на двигатель привода питателя кокса, вольт Y – температура газов на входе в котел – утилизатор, С 1, 9, 20, 21, 24, 27, 30 U = 17; Mt =55 сек; My =42 |
| 13 | Система улавливания возгонов от вельцпечи. Включает в себя рукавный фильтр с трубопроводами и дымососом, систему транспортеров и накопительный бункер для возгонов, возможно включение другого оборудования U – угол перемещения заслонки подачи воздуха в фильтр, % Y – температура газов на входе в фильтр, С 1, 9, 19, 22, 24, 25, 28 U = 16; Mt = 38 сек; My = 45 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 14 | Печь кипящего слоя для обжига цинковых концентратов U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя концентрата, вольт Y – температура кипящего слоя, С 1, 9, 19, 21, 24, 27, 30 U = 19; Mt =2,5 сек; My = 72 |
| 15 | Котел-утилизатор тепла пирометаллургического агрегата U – угол перемещения клапана на трубопроводе подачи питательной воды, % Y – уровень воды в барабане-сепараторе котла-утилизатора, мм водяного столба 8, 20, 19, 22, 24, 25, 29 U = 18; Mt = 48 сек; My = 56 |
| 16 | Процесс очистки растворов от примесей в гидрометаллургии цинка U – напряжение, подаваемое на катушку вибропитателя бункера – питателя для подачи цинковой пыли пыли, В Y – расход цинковой пыли, кг/час 6, 13, 20, 21, 24, 32 U = 18; Mt = 0,75 сек; My = 47 |
| 17 | Непрерывный процесс выщелачивания цинкового огарка U – степень открытия регулирующего клапана на паропроводе, % Y – температура в пачуке, С 2, 10, 20, 22, 24, 25, 29 U = 13; Mt = 6,5 мин; My = 19 |
| 18 | Периодический процесс выщелачивания цинкового огарка U –подача цинкового огарка, тонн Y – величина рН раствора в агитаторе, ед. рН 7, 17, 20, 21, 23, 24, 31 U = 1,2; Mt = 8,5 мин; My = 3,4 |
| 19 | Электролиз цинка из растворов U–степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе, % Y – расход раствора на электролиз, м 3 /час 5, 12, 20, 22, 24, 25, 29 U = 19; Mt = 4,5 сек; My = 49 |
| 20 | Переплавка цинка в индукционной печи и его разливка U – напряжение, подаваемое на индукционную печь, вольт Y – температура расплава в печи, С 1, 9, 19, 21, 24, 32, 33 U = 29; Mt =8,5 мин; My = 52 |
| 21 | Шлаковозгоночная установка для переработки цинкосодержащих шлаков U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя угля, В Y – расход угольной пыли, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 27,30 U = 28; Mt = 6,8 сек; My = 1,7 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 22 | Процесс рафинирования чернового свинца U – напряжение, подаваемое на электрические нагреватели, % Y – температура расплава в рафинировочном котле, С 1, 9, 20, 21, 24, 32 U = 37; Mt =12 мин; My = 72 |
| 23 | Выплавка титановых шлаков в электродной электротермической печи U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя шихты, вольт Y – расход шихты, загружаемой в электропечь, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 27,30 U = 24; Mt = 3,8 сек; My = 15 |
| 24 | Процесс получения тетрахлорида титана U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя шихты, вольт Y – уровень шихты в загрузочном бункере (загрузочной воронке), мм 8, 20, 21, 24, 27,30 U = 28; Mt = 1,8 сек; My = 34 |
| 25 | Очистка тетрахлорида титана ректификацией U – степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе подачи тетрахлорида титана, % Y – расход тетрахлорида титана на ректификацию, м 3 /час 5, 12, 20, 22, 24, 25, 29 U = 7,8; Mt = 6,7 сек; My = 0,26 |
| 26 | Процесс восстановления тетрахлорида титана U – угол перемещения заслонки на трубопроводе подачи тетрахлорида титана, % Y – температура стенки реторты, С 1, 9, 19, 22, 24, 25, 28 U = 21; Mt = 5,7 мин; My = 35 |
| 27 | Процесс дистилляции титана в реторте U – степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе вакуумной системы, % Y – разрежение газа в реторте, мм вод. столба 15, 18, 20, 24, 25, 29 U = 9,6; Mt = 32 сек; My = 28 |
| 28 | Печь кипящего слоя для обжига медных концентратов U – степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе воздуха дутья, % Y – расход воздуха дутья, м 3 /час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 11; Mt =1,3с; My = 3200 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| 29 | Шахтная печь для выплавки чернового свинца U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве установки, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 29; Mt =42 сек; My = 6,5 |
| 30 | Процесс приготовления шихты путем дозирования компонентов из бункеров на сборный конвейер. Применяемое оборудование: шесть бункеров с питателями, сборный конвейер, смеситель с подачей воды для увлажнения и гранулятор. Назначение бункеров: три для концентрата, по одному для оборотов, кварца и известняка. U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя концентрата, вольт Y – расход концентрата, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 27,30 U = 18; Mt = 5,8 сек; My = 4,7 |
| 31 | Вращающийся барабан для сушки влажного концентрата U – положение регулирующего клапана на мазутопроводе, % Y – температура газа на выходе барабана, С 1, 9, 20, 22, 24, 25, 29 U = 20; Mt = 23 мин; My = 27 |
| 32 | Агломашина для обжига и спекания свинцового концентрата U – положение регулирующего клапана на трубопроводе подачи воды, % Y – влажность шихны на входе агломашины, % 7, 17, 19, 22, 24, 25, 29 U = 18; Mt = 4,8 мин; My = 6,8 |
| 33 | Труба-сушилка для сушки влажного концентрата U – скорость вращения двигателя привода питателя концентрата, об/мин Y – расход концентрата, т/час 6, 13, 20, 23, 21, 24, 34 U = 48; Mt = 5,8 сек; My = 4,7 |
| 34 | Отражательная печь для для плавки медных концентратов U – скорость вращения вытяжного вентилятора, об/мин Y – разрежение в под сводом печи, мм водяного столба. 15, 18, 20, 23, 21, 24, 34 U = 65; Mt = 46 сек; My = 9,7 |
| 35 | Печь Ванюкова для плавки сульфидных концентратов U – угол поворота заслонки на трубопроводе воздуха дутья, % Y – расход воздуха дутья, м3/час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 28 U = 17; Mt =8,5с; My = 8400 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 36 | Шахтная печь для плавки медных руд и агломерата U – степень открытия заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве печи, мм вод. столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 29 U = 38; Mt =2,3с; My =16 |
| 37 | Процесс огневого рафинирования меди U – положение регулирующего клапана на воздухопроводе, % Y – расход воздуха на сжигание мазута, м3/час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 33; Mt =4,1с; My = 430 |
| 38 | Плавильная часть кивцетного агрегата U – напряжение, подаваемое на двигатель привода подачи шихты, вольт Y – расход шихты, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 27,30 U = 24; Mt = 5,8 сек; My = 6,7 |
| 39 | Электротермическая часть кивцетного агрегата U – перемещение электродов, заглубленных в шлак, см Y – токи электродов, А 14, 20, 22, 24, 25, 30 U = 3,5; Mt =0,3 сек; My = 78 |
| 40 | Процесс конвертирования медных штейнов, включая систему пылегазоулавливания U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве конвертора, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 36; Mt =8,5с; My =17 |
| 41 | Плавка сырья в электродной электротермической печи U – напряжение, подаваемое на вибропитатель подачи флюсов, вольт Y – расход флюсов, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 32 U = 16; Mt = 0,7 сек; My = 0,27 |
| 42 | Вельцевание цинковых кеков в трубчатой вращающейся печи U – скорость вращения двигателя привода питателя кека, об/мин Y – расход кека, т/час 6, 13, 20, 23, 21, 24, 34 U = 42; Mt = 4,3 сек; My = 2,7 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 43 | Система улавливания возгонов от вельцпечи. Включает в себя рукавный фильтр с трубопроводами и дымососом, систему транспортеров и накопительный бункер для возгонов, возможно включение другого оборудования U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение на входе в рукавный фильтр, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 29 U = 44; Mt =47 сек; My =28 |
| 44 | Печь кипящего слоя для обжига цинковых концентратов U – угол перемещения заслонки на кислородопроводе, % Y – содержание кислорода в дутье, % 7, 17, 19, 22, 24, 25, 28 U = 36; Mt = 3,7 сек; My = 3,8 |
| 45 | Котел-утилизатор тепла пирометаллургического агрегата U – угол перемещения заслонки на трубопроводе подачи пара потребителям, % Y – давление в паровой системе котла, атм 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 31; Mt =41с; My =1,3 |
| 46 | Процесс очистки растворов от примесей в гидрометаллургии цинка U – напряжение, подаваемое на катушку вибропитателя бункера – питателя для подачи цинковой пыли пыли, В Y – содержание примесей в растворе, г/л 7, 17, 19, 21, 24, 32 U = 18; Mt = 13 мин; My = 3,7 |
| 47 | Непрерывный процесс выщелачивания цинкового огарка U – расход цинкового огарка, т/час Y – величина рН раствора в агитаторе, ед. рН 7, 17, 20, 21, 23, 24, 31 U = 8,2; Mt = 6,5 мин; My = 2,4 |
| 48 | Периодический процесс выщелачивания цинкового огарка U – угол перемещения заслонки подачи раствора в агитатор, % Y – уровень раствора в агитаторе, % 8, 20, 19, 22, 24, 25, 28 U = 39; Mt = 88 сек; My = 26 |
| 49 | Электролиз цинка из растворов U – напряжение на вторичной обмотке силового трансформатора, вольт Y – ток серии электролизных ванн, колоампер 14, 20, 19, 23, 21, 32 U = 0,7; Mt =0,8 сек; My =27 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 50 | Переплавка цинка в индукционной печи и его разливка U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжной системы эвакуации газов, % Y – разрежение на входе вытяжной системы, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 37; Mt =19 сек; My = 16 |
| 51 | Шлаковозгоночная установка для переработки цинкосодержащих шлаков U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве установки, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 39; Mt =62 сек; My = 8,5 |
| 52 | Процесс рафинирования чернового свинца U – скорость вращения двигателя привода питателя реагентов для рафинирования, об/мин Y – расход реагентов для рафинирования, кг/час 6, 13, 20, 23, 21, 24, 34 U = 32; Mt = 4,3 сек; My = 14 |
| 53 | Выплавка титановых шлаков в электродной электротермической печи U – угол перемещения заслонки на трубопроводе вытяжного вентилятора, % Y – разрежение в газовом пространстве печи, мм водяного столба 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28 U = 31; Mt =54с; My =17 |
| 54 | Процесс получения тетрахлорида титана. U – напряжение, подаваемое на двигатель привода питателя кокса, вольт Y – расход кокса, загружаемого в хлоратор, т/час 6, 13, 20, 21, 24, 27,30 U = 27; Mt = 3,8 сек; My = 0,7 |
| 55 | Очистка тетрахлорида титана ректификацией U – мощность подогревателя тетрахлорида титана, киловатт Y – температура подогретого тетрахлорида титана, С 1, 9, 20, 21, 24, 32 U = 26; Mt =17 мин; My = 18 |
| 56 | Процесс восстановления тетрахлорида титана U – степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе подачи аргона или вакуумной системы, % Y – разрежение или давление газа в реторте, атм 15, 18, 20, 22, 24, 25, 29 U = 21; Mt =9,5с; My =0,32 |
|  | Продолжение таблицы А.1 |
| №.вар. | Наименование объекта управления, управляющего воздействия (U) и регулируемой переменной (Y) для системы регулирования объекта |
| 57 | Процесс дистилляции титана в реторте U – напряжение, подаваемое на нагревательные элементы, вольт Y – температура стенки реторты, С 1, 9, 20, 19, 21, 24, 32 U = 35; Mt =22 мин; My = 62 |
| 58 | Печь кипящего слоя для обжига медных концентратов U – степень открытия регулирующего клапана на трубопроводе подачи воздуха, % Y – расход воздуха дутья, м 3 /час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 17; Mt =1,7с; My = 4600 |
| 59 | Шахтная печь для выплавки чернового свинца U – угол поворота заслонки на трубопроводе воздуха дутья, % Y – расход воздуха дутья, м3/час 4, 16, 20, 22, 24, 25, 29 U = 15; Mt =1,8с; My = 1200 |
| 60 | Процесс приготовления шихты путем дозирования компонентов из бункеров на сборный конвейер. Применяемое оборудование: семь бункеров с питателями, сборный конвейер, смеситель с подачей воды для увлажнения. Назначение бункеров: три для концентрата, два для оборотов, по одному для кварца и известняка. Возможно включение другого оборудования U – угол перемещения заслонки на трубопроводе подачи воды, % Y – влажность шихты на выходе из смесителя, % 7, 17, 19, 22, 24, 25, 28 U = 9,5; Mt = 23 сек; My = 3,4 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Теория  автоматического  регулирования.- Часть  первая. Под  ред. А. А. Воронова. М. : Высшая  школа, 1986.

2 Стефани  Е. П. Основы  расчета  настройки  регуляторов  теплоэнергетических  процессов.- М. : Энергия, 1972.

3 Полоцкий  Л. М. Автоматизация  химических  производств.- М. : Химия, 1982.

4 Каганов  В. Ю. Автоматизация  управления  металлургическими  процессами.- М. : Металлургия, 1974.

5 Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. Под ред. А.С. Клюева. - М. : Энергоиздат, 1991.

6 Глинков Г.М., Маковский В.А. АСУ ТП в черной металлургии. – М.: Металлургия, 1999. – 310 с.

7 Глинков Г. М., Климовицкий М. Д. Теоретические основы автоматического управления металлургическими процессами. - М. : Металлургия, 1985.

8 Беленький А. М., Бердышев В. Ф., Блинов О. М. Автоматическое управление металлургическими процессами. – М.: Металлургия, 1983.

9 Бушуев С.Д., Михайлов В. С. Автоматика и автоматизация производственных процессов: учебн. для вузов. – М.: Высшая школа, 1990.

10 Основы металлургии, т.6. Средства и системы автоматического контроля и управления в цветной металлургии. / Под ред. И. А. Стригина, А. В. Троицкого. – М.: Металлургия, 1973.

11 Тихонов О.Н. Автоматизация производственных процессов на обогатительных фабриках. – М.: Недра, 1985, 272 с.

12 Автоматизация управления обогатительными фабриками / Б.Д. Кошарский, А.Я. Ситковский и др. Под ред. Б.Д. Кошарского. М., Недра, 1977.

13 Автоматизация процессов обогащения руд цветных металлов/ Г.А. Зубков, В.Л. Забелин, Г.В. Корендясев и др; Ред. Г.А. Зубков, Ред. В.Л. Забелин, Ред. Г.В. Корендясов, Ред. Е.Я. Овчаренко. – М.: Недра, 1967. -484 с.

14 Ковин Г.М., Машевский Г.Н. Системы автоматического контроля и управления технологическими процессами флотационных фабрик. М., Недра,

15 Автоматизация процессов обогащения руд цветных металлов/ Г.А. Зубков, В.Л. Забелин, Г.В. Корендясев и др; Ред. Г.А. Зубков, Ред. В.Л. Забелин, Ред. Г.В. Корендясов, Ред. Е.Я. Овчаренко. – М.: Недра, 1967. -484 с.

16 Севрюков Н.Н., Кузьмин Б.А., Челищев Е.В. Общая металлургия.- М.: "Металлургия" 1976.

17 Уткин Н. И. Производство цветных металлов. – М.: Интермет Инжиниринг, 2004. – 442 с.

18 Автоматическое управление в химической промышленности/Учебник для вузов. Под ред. Е.Г. Дудникова. – М.: Химия, 1987. – 368 с.