3 задачи Вариант задачи выбираете по списку в журнале

Первая задача по списку 1-22 задача,

2 задача с 23-44 также по списку:1-23, 2-24, 3-25 и т.д 22-44,

3 задача 45 задача с 1-10 вариант, 46 задача с 11-20 вариант, 47 задача с 21-25 вариант

Задача 1.1 Определить номинальный ток вторичной обмотки  однофазного трансформатора, если номинальная мощность = 20 кВА, номинальное напряжение первичной обмотки = = 10 кВ, коэффициент трансформации = 15.

Задача 1.2. Определить номинальную мощность трехфазного трансформатора  и номинальный ток первичной обмотки , если номинальное напряжение первичной обмотки = 20 кВ, номинальное напряжение вторичной обмотки = 0.4 кВ, номинальный ток вторичной обмотки = 150 А.

Задача 1.3. Найти действующие значения ЭДС в обмотках  и , если максимальный магнитный поток = 0.02 Вб, частота тока = 50 Гц, числа витков первичной и вторичной обмоток соответственно = 100, = 50.

Задача 1.4. Максимальный магнитный поток в сердечнике однофазного трансформатора = 0.02 Вб, число витков первичной обмотки = 500. Определить коэффициент трансформации  и подведенное напряжение , если напряжение на зажимах вторичной обмотки в режиме холостом ходе = 127 В, частота напряжения сети = 50 Гц.

Задача 1.5. Номинальное напряжение первичной обмотки однофазного трансформатора = 200 В, мощность нагрузки = 1 кВт, коэффициент мощности нагрузки = 0.8. Определить значение коэффициента трансформации .

Задача 1.6. Определить приведенное значение тока вторичной обмотки , если номинальный ток вторичной обмотки = 10 А, номинальные напряжения первичной и вторичной обмоток соответственно = 10 кВ и = 0.4 кВ, обмотки соединены по схеме Y/.

Задача 1.7. Число витков первичной обмотки однофазного трансформатора = 100, магнитный поток в сердечнике Ф = 0.01 Вб. Определить ЭДС , если частота тока питающей сети = 50 Гц.

Задача 1.8. Трансформатор включен в сеть переменного тока промышленной частоты. Индуктивность рассеяния первичной обмотки = 0.001 Гн. Определить индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки .

Задача 1.9. Известно, что вторичная обмотка трансформатора соединена по схеме «треугольник», ток нагрузки = 100 А. На какой ток должны быть рассчитаны катушки фаз вторичной обмотки?

Задача 1.10. Обмотки трехфазного трансформатора соединены по схеме Y/, число витков каждой фазы первичной обмотки = 1000, вторичной обмотки = 200. Определить линейное напряжение на выходе трансформатора, если линейное напряжение питающей сети =1000 В.

Задача 1.11. В режиме холостого хода трансформатор потребляет мощность = 3.6 Вт, в режиме короткого замыкания – = 2 Вт, масса стали сердечника трансформатора = 3 кг. Определить удельные потери в стали .

Задача 1.12. Определить активную составляющую тока холостого хода  однофазного трансформатора, если его номинальная мощность = 100 ВА, номинальный первичный ток = 1 А, потери холостого хода = 10 Вт.

Задача 1.13. Первичная обмотка одного трехфазного трансформатора соединена по схеме «звезда», другого – «треугольник». Оба трансформатора присоединены к сети с одинаковым напряжением и имеют одинаковые магнитные потоки. Как отличаются числа витков первичных обмоток трансформаторов?

Задача 1.14. На щитке трансформатора обозначено: = 110 кВ, = 10%. Какое напряжение следует подать на первичную обмотку, чтобы в режиме короткого замыкания в обмотках протекали номинальные токи?

Задача 1.15. Потери короткого замыкания трансформатора = 3 кВт, номинальная мощность трансформатора = 100 кВА. Определить активную составляющую напряжения короткого замыкания  в процентах.

Задача 1.16. В опыте короткого замыкания однофазного трансформатора вольтметр показывает значение 5 В, амперметр – 1 А, ваттметр – 3 Вт. Определить сопротивления схемы замещения  и .

Задача 1.17. При замкнутой накоротко вторичной обмотке на вход трансформатора подано напряжение = 10 В, что составляет 5 % от номинального значения, при этом токи в обмотках == 2.5 А, == 10 А. Определить мощность однофазного трансформатора и напряжение на выходе при номинальной нагрузке.

Задача 1.18. При номинальном режиме работы трансформатора потери в стали магнитопровода составляют 400 Вт. Определить потери в стали при опыте короткого замыкания, если  напряжение короткого замыкания = 5 %.

Задача 1.19. Ток холостого хода однофазного трансформатора = 1 А, первичная обмотка имеет 100 витков. Определить значение МДС при холостом ходе трансформатора.

Задача 1.20. Ваттметр, подключенный к зажимам источника питания трансформатора, показывает значения: при холостом ходе 50 Вт, при коротком замыкании 50 Вт, при номинальной нагрузке 1 кВт. Определить КПД трансформатора.

Задача 1.21. Номинальная мощность на выходе трансформатора = 0.97 кВт. В режиме холостого хода ваттметр показывает 10 Вт, в режиме короткого замыкания при номинальных токах в обмотках – 20 Вт. Определить КПД трансформатора при номинальной нагрузке.

Задача 1.22. Чему равно значение напряжения на зажимах трансформатора, если изменение вторичного напряжения = 4 %, коэффициент нагрузки = 0.5, номинальное напряжение вторичной обмотки = 400 В?

Задача 1.23. Номинальное первичное напряжение = 6 кВ, коэффициент трансформации = 15. Определить изменение вторичного напряжения трансформатора в процентах, если при номинальной нагрузке = 380 В.

Задача 1.24. Определить напряжение на зажимах вторичной обмотки при активной номинальной нагрузке, если активная составляющая напряжения короткого замыкания = 2 %, номинальное вторичное напряжение = 400 В.

Задача 1.25. Мощность, потребляемая однофазным понижающим трансформатором, = 500 ВА. Напряжение сети == 100 В. Коэффициент трансформации = 10. Определить ток нагрузки.

Задача 1.26. Изменение вторичного напряжения однофазного трансформатора при номинальной нагрузке и коэффициенте мощности = 1 составляет 1.97 %. Определить электрические потери в обмотках, если номинальная мощность трансформатора = 100 кВА.

Задача 1.27. Чему равен угол между векторами одноименных линейных напряжений обмоток трансформатора, если их схема и группа соединения – Y/Y-8?

Задача 1.28. Какие группы можно получить при соединении обмоток трехфазного трансформатора по схеме Y/?

Задача 1.28. Какие группы соединения обмоток трехфазного трансформатора возможны при схеме Y/Y?

Задача 1.29. На вход однофазного трансформатора подано напряжение = 220 В частотой = 50 Гц, число витков вторичной обмотки = 30, напряжение на выходе трансформатора в режиме холостого хода = 36 В, площадь поперечного сечения сердечника магнитопровода = 36 . Определить число витков первичной обмотки и максимальное значение магнитной индукции в сердечнике.

Задача 1.30. Однофазный трансформатор подвергнут испытанию при номинальном первичном напряжении в режиме холостого хода и при номинальном токе в обеих обмотках в режиме короткого замыкания. Показания приборов в первичной и вторичной цепи следующие: = 6 кВ, = 220 В, 
= 0.18 А, = 70 Вт, = 188 В, = 3 А, = 46 А, = 250 Вт. Определить: номинальную мощность трансформатора , КПД при номинальной нагрузке для значений коэффициента мощности = 1 и = 0.8, параметры схемы замещения при допущении =, =.

Задача 1.31. Определить процентное изменение вторичного напряжения трансформатора при токе нагрузки  и коэффициенте мощности = 0.8 по следующим данным: = 100 кВА, = 1970 Вт, = 4.5 %.

Задача 1.32. Трехфазный трансформатор номинальной мощностью = 63 кВА и напряжением обмоток /== 10 кВ/0.4 кВ при токе нагрузки = 45.5 А и коэффициенте мощности = 0.9 имеет на обмотке низкого напряжения = 393 В. Схема и группа соединения обмоток – Y/Y-0. Определить реактивную составляющую напряжения короткого замыкания , если потери короткого замыкания = 1280 Вт.

Задача 1.33. Трансформатор мощностью = 63 кВА имеет потери короткого замыкания = 1280 Вт и напряжение короткого замыкания = 4.5 %. Найти значения угла нагрузки, при которых изменение вторичного напряжения не происходит.

Задача 1.34. Определить КПД трехфазного трансформатора, если номинальная мощность = 100 кВА, коэффициент мощности нагрузки = 0.8, потери короткого замыкания = 
= 2000 Вт, потери холостого хода = 500 Вт, коэффициент нагрузки = 0.5.

Задача 1.35. Для однофазного трансформатора известны: номинальная мощность = 100 кВА, номинальное первичное напряжение = 10 кВ, коэффициент мощности = 0.8, коэффициент полезного действия = 0.97, потери холостого хода = 700 Вт. Определить активное сопротивление первичной обмотки, считая =.

Задача 1.36. Можно ли включить на параллельную работу два трансформатора со следующими данными:

1)   кВА,  В,  В,  %, Y/Y-0?

Задача 1.37. Можно ли включить на параллельную работу два трансформатора со следующими данными:

1)  кВА,  В,  В,  %, Y/Y-0;

Задача 1.38. Два однофазных трансформатора напряжением 6600/220 В, мощностью по 22 кВА каждый включаются на параллельную работу. При номинальной нагрузке автономно работающих трансформаторов , . Определить ток нагрузки каждого из трансформаторов, если при параллельной работе на общих шинах установилось напряжение  В.

Задача 1.39. Два однофазных трансформатора напряжением 6600/220 В, мощностью по 30 кВА каждый включаются на параллельную работу. При номинальной нагрузке автономно работающих трансформаторов , . Определить ток нагрузки каждого из трансформаторов, если при параллельной работе на общих шинах установилось напряжение  В,.

Задача 1.40. Из паспортных данных трехфазного трансформатора известно:  кВ,  А, , . Определить коэффициент нагрузки трансформатора, при котором потери в стали составляют 800 Вт, а потери в обмотках – 1200 Вт.

Задача 1.41. Из паспортных данных трехфазного трансформатора известно:  кВ,  А, , . Определить коэффициент нагрузки трансформатора, при котором потери в стали составляют 500 Вт, а потери в обмотках – 1300 Вт.

Задача 1.42. Из паспортных данных трехфазного трансформатора известно:  кВ,  А, , . Определить коэффициент нагрузки трансформатора, при котором потери в стали составляют 600 Вт, а потери в обмотках – 1400 Вт.

Задача 1.43. Из паспортных данных трехфазного трансформатора известно:  кВ,  А, , . Определить коэффициент нагрузки трансформатора, при котором потери в стали составляют 900 Вт, а потери в обмотках – 1500 Вт.

Задача 1.44. Трансформатор мощностью = 50 кВА имеет потери короткого замыкания = 1400 Вт и напряжение короткого замыкания = 6.5 %. Найти значения угла нагрузки, при которых изменение вторичного напряжения не происходит.

Для 1-10 вариантов

Задача 1.45. Для однофазного трансформатора номинальной мощностью  и первичным напряжением , мощностью короткого замыкания  и напряжением короткого замыкания  рассчитать данные и построить график зависимости изменения вторичного напряжения  от коэффициента нагрузки , если коэффициент мощности нагрузки –  (табл. 1.2).

Таблица 1.2

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| , кВА | 600 | 250 | 800 | 100 | 180 | 560 | 320 | 50 | 120 | 80 |
| , кВ | 31.5 | 6.3 | 31.5 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 3.4 | 6.3 | 10 |
| , кВт | 20 | 12 | 22 | 7 | 10 | 25 | 13 | 3.5 | 8 | 5.4 |
| ,% | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| , о.е. | 0.75 (опер) | 0.85 (отс) | 0.80 (опер) | 0.70 (отс) | 1.0 | 0.85 (отс) | 0.90 (опер) | 1.0 | 0.80 (отс) | 0.70 (отс) |

Для 11-20 вариантов

Задача 1.46. Трехфазный трансформатор номинальной мощностью  и номинальными линейными напряжениями ,  имеет напряжение короткого замыкания , ток холостого хода , потери холостого хода , потери короткого замыкания  (табл. 1.3). Обмотки трансформатора соединены по схеме «звезда-звезда». 1. Определить параметры Т-образной схемы замещения, считая ее симметричной (; ). 2. Найти КПД  и полезную мощность , соответствующие полной потребляемой мощности , , , , при значениях  и ; построить в одних осях координат графики . 3. Определить номинальное изменение напряжения .

Таблица 1.3

| Вели- чины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 0 |
| , кВА | 100 | 180 | 320 | 560 | 1000 | 800 | 600 | 700 | 400 | 200 |
| , кВ | 0.5 | 3.0 | 6.0 | 10 | 35 | 10 | 10 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| , кВ | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.23 | 0.23 |
| , % | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
| , кВт | 2.0 | 3.6 | 5.8 | 9.0 | 13.5 | 10 | 9.0 | 8.2 | 6.0 | 4.0 |
| , кВт | 0.65 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 5.2 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 2.0 | 1.5 |
| , % | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |

Для 21-25 вариантов

Задача 1.47. Три трехфазных трансформатора номинальной мощностью , ,  и напряжением короткого замыкания , ,  (табл. 1.4) включены на параллельную работу. Определить: 1) значение нагрузки каждого трансформатора () в кВА при условии, что их общая нагрузка 
равна сумме номинальных мощностей (
 2) степень использования по мощности () каждого трансформатора; 3) насколько следует уменьшить общую нагрузку трансформаторов , чтобы устранить перегрузку, и как при этом будут использованы в процентах трансформаторы по мощности.

Таблица 1.4

| Величины | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| , кВА | 5000 | 5600 | 3200 | 1800 | 560 |
| , кВА | 3200 | 3200 | 4200 | 3200 | 420 |
| , кВА | 1800 | 3200 | 5600 | 4200 | 200 |
| , % | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 4.0 |
| , % | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 4.0 | 4.2 |
| , % | 5.7 | 5.5 | 4.0 | 3.8 | 4.5 |