6. Определение отметки оси насоса.

Определяем геометрическую высоту всасывания:

Hг.вс. = Ра/g - Рн.п./g - ∆h – hвс, м.

где: Ра – атмосферное давление в месте сооружения насосной станции, Па.

Ра/g = 10

Рн.п – давление насыщенных паров при температуре перекачиваемой жидкости, Па.

Рн.п./g=0,2

∆h – допустимый кавитационный запас /табл. 5.1/.

Hг.вс = 10 - 0,2 - 5,4 – 0,21 = 4,19 м.

Определяем отметку оси насоса:

ООН = РУВ+ Hг.вс = 203,7+4,19 = 207,9 м.

где: РУВ – Отметка расчетного уровня воды в РЧВ.

Отметка верха фундамента определяется по формуле:

ВФ = ООН – р = 207,9 – 0,605 = 207,25 м.

где: р = 0,650 м – высота насоса от оси до лап /рис. 4.1/ .