5.Правила измерения объемов жидкости. Реактивы и оборудование.

Для точного измерения объема служат пипетки, мерные колбы, бюретки.

Для наполнения пипетки нижний конец ее опускают в жидкость, к верхнему отверстию присоединяют резиновую грушу, при помощи которой втягивают жидкость так, чтобы она поднялась на 2-3 см выше метки, затем быстро закрывают указательным пальцем правой (левой) руки, придерживая пипетку большим и средним пальцами. Постепенно ослабляют нажим указательного пальца, в результате чего жидкость будет медленно вытекать из пипетки; как только нижний мениск жидкости окажется на одном уровне с меткой, палец снова прижимают.

Колбу заполняют до трети ее объема и перемешивают ее содержимое до полного растворения навески внесенного вещества. Затем добавляют дистиллированную воду на 0,5–1,0 см ниже метки, после чего доводят до метки, добавляя воду по каплям из пипетки. После доведения уровня жидкости до метки колбу закрывают и тщательно перемешивают раствор, переворачивая колбу вверх – вниз.

Работа в химической лаборатории неразрывно связана с применением различных реактивов. К общеупотребительным реактивам относится группа химических веществ: кислоты; щелочи; соли, индикаторы (фенолфталеин, метиловый оранжевый). Специальные реактивы применяются только для определенных работ. Для реактивов каждой категории установлено определенное допустимое содержание примесей.

Реактивы, изменяющиеся под действием света, следует хранить только в желтых или темных склянках. Неизрасходованные реактивы не выливают и не высыпают обратно в банки.

Нагревание веществ можно проводить с помощью электронагревательных приборов и открытым пламенем. Спиртовка, колбонагреватели, водяные бани, песчаные бани, муфельные печи, весы, рН-метры,

#