Отбор проб воды. Цель отбора проб воды. Требования к оборудованию для отбора проб.

Цель отбора проб воды: проведение химических, физических, физико-химических, микробиологических анализов воды. Отбор проб воды осуществляют в стеклянную или полимерную чистую посуду. При отборе проб с определенной глубины используют батометр. Пробоотборники помещают вниз по течению потока, располагая на нужной глубине.

При отборе проб питьевой воды следует предварительно слить застоявшуюся воду из крана в течение 10 минут.

Состав сточных вод обычно сильно колеблется и всецело зависит от технологического процесса производства. Поэтому при отборе сточных вод виды отбираемой пробы определяются целями исследования (простая, смешанная, среднесуточная, среднепропорциональная). Для определения влияния сточных вод на реку пробы отбирают выше по течению и в точке, где произошло полное смешение вод.

Перед отбором пробы сточной или поверхностной воды, ёмкости для отбора проб, если они не содержат консервантов, не менее 2-х раз ополаскивают анализируемой водой, и заполняют ею ёмкость до верха и плотно закрывают крышкой или пробкой.