6.Взвешивание реактивов. Каким методом производится взвешивание реактивов.

В зависимости от сферы применения и класса точности, высокоточные весы классифицируются по следующим типам: Аналитические весы. Это оборудование отвечает 1-2 классу точности и определяет массу объектов с точностью до 5 знака после запятой, а погрешность таких приборов не превышает 0,0002 г. Лабораторные весы 3,4 класса точности. Эти приборы определяют массу с точностью до второго или третьего знака после запятой. Технические весы, соответствующие среднему классу точности. Они позволяют взвешивать образцы с точностью до 0,1 г

Взвешивание неагрессивных химических веществ производят с использованием тары для взвешивания. Для этого используют чашки, стаканчики, бюксы, часовые стекла, а для взвешивания небольших количеств неагрессивных химических веществ можно использовать пергаментную бумагу или кальку. Для взвешивания агрессивных веществ используют закрытые бюксы (стаканчики для взвешивания). Если необходимо взвесить пробирку, ампулу.

#

7.Фильтрование. Оборудование. Процесс фильтрования.

Сущность фильтрования состоит в том, что жидкость с находящимися в ней частицами твердого вещества пропускают через пористую перегородку. Эта перегородка, задерживающая твердые частицы, называется фильтром. Жидкость, прошедшая через фильтр и освобожденная от находившихся в ней твердых частиц, называется фильтратом. Фильтрующие материалы могут быть: а) волокнистыми (вата, шерсть, различные ткани, синтетические волокна); б) зернистыми (кварцевый песок); в) пористыми (бумага, керамика, прессованное стекло). Выбор фильтрующего материала зависит от требований к чистоте раствора, а также от его свойств.

Для фильтрования через химическую воронку используют гладкий или складчатый бумажный фильтр. Гладкий фильтр готовят из круглого фильтра, соответствующего размеру воронки следующим образом:

1. Складываем бумажный кружок пополам, затем еще раз сгибаем полукруг, но не по средней линии, а по близкой ей параллельной линии. Это делается для плотного прилегания фильтра к стенкам

воронки.

2. Полученный конус вставляют в воронку. Фильтр всей поверхностью должен плотно прилегать к стенкам воронки.

3. Фильтруемый раствор с взмученным осадком переносят на фильтр.

4. Размер фильтра должен соответствовать размеру осадка. Осадком должно быть заполнено не более 1/3 объема фильтра.

5. Размер воронки подбирается так, чтобы края фильтра были примерно на 0,5 см ниже края воронки.

6. Фильтрование идет тем быстрее, чем больше жидкости на фильтре, но нельзя наливать до уровня бумаги (легко перелить)! Жидкость наливают в воронку не более чем на 2/3 объема.

#