Транспортирование проб воды. Консервация проб воды.

Владея полевыми методами анализа, не всегда можно выполнить анализ сразу же после отбора пробы. В зависимости от предполагаемой продолжительности хранения отобранных проб может возникнуть необходимость в их консервации. Универсального консервирующего средства не существует, поэтому пробы для анализа отбирают в несколько бутылей. В каждой из них воду консервируют, добавляя соответствующие химикаты в зависимости от определяемых компонентов. Консервируют обычно соляной или азотной кислотой.

Транпортировка в специальных поддонах, куда устанавливаются емкости с пробами. Транспортируют пробы на микробиологические показатели в контейнерах - холодильниках при температуре 4-10 °С.

Ёмкости размещают внутри контейнера (ящика), предотвращающего их опрокидывание, загрязнение, самопроизвольное открытие пробок. Условия хранения проб должны исключать воздействие солнечного света и повышенных температур на пробы воды.