8.Привила отбора проб питьевой и сточной воды.

Для химического анализа необходимо заполнить водой чистую пластиковую тару. Использовать бутылки из-под сладких, газированных или ароматизированных напитков и солёной или минеральной воды недопустимо. Минимальный объём тары определяется видом анализа.

Если выбранный Вами анализ включает такие показатели, как «Сероводород» и «Нефтепродукты», нужно заполнить дополнительную тару.

- Если планируется отбирать воду из проточного источника, непосредственно перед отбором необходимо пролить воду сильной струёй в течение 3–5 минут.

- Перед отбором проб ёмкости и крышки необходимо 3 раза промыть изнутри водой, подлежащей анализу. Использование моющих средств недопустимо.

- Наполнять тару необходимо тонкой струёй по стенке сосуда «под горлышко». Это снижает насыщение воды кислородом, и предотвращает протекание реакций.

Отбор проб сточных вод проводится по следующим правилам:

- образцы для анализа забираются из перемешанных потоков;

- места отбора проб должны быть безопасными для проведения работ;

- емкости должны быть одноразовыми;

- емкость для собранных образцов должна герметично закрываться.

Перед отбором пробы емкость необходимо 2–3 раза прополоскать той же водой, которая будет взята на анализ. Это поможет избежать изменения показателей из-за возможного загрязнения емкости.

#

9.Температура воды. От чего зависит температура воды. Каким прибором определяется  температура воды. Методика отбора проб воды для замера температуры воды

Объектом изучения могут быть пробы воды из различных водоемов и пробы водопроводной воды.

Первичную оценку качества воды в водоеме проводят, определяя ее температуру . Определение температуры воды необходимо для контроля тепловых загрязнений водоема, поэтому проводить измерения следует в нескольких точках, отстоящих друг от друга на несколько сот метров.

Для выполнения работы вам понадобится следующее оборудование и материалы: термометр, колба вместимостью 250 мл с пробкой, пробирка высотой 15-20 см, шкала миллиметровая или линейка.

Методика определения температуры воды

- Погрузите термометр непосредственно в воду водоема не менее чем на одну треть шкалы и выдержите в погруженном состоянии не менее 5 минут. Не вынимая термометра из воды, произведите отсчет показаний (с точностью до половины минимального деления).

- Определите температуру воды (t°С) в нескольких местах водоема, отстоящих друг от друга не менее чем на несколько сот метров.

- Рассчитайте разницу в значениях температуры (t°С).