Типы отбираемых проб и их применение: точечные, периодические, непрерывный отбор, отбор проб сериями, составная проба, проба большого объема.

Отбор точечных проб применяют, когда поток воды не однороден; значения определяемых показателей не постоянны. Точечные пробы предпочтительнее, если цель программы отбора проб – оценить качество воды по отношению к нормативам содержания (предельно допустимых концентраций)

Периодический отбор - периодические пробы времязависящие - периодические пробы потокозависящие - периодические пробы объемозависящие. Пробы отбирают в одну или более емкостей. За фиксированное время (используя устройство отсчета времени начала и окончания отбора) в каждую емкость для отбора проб отбирается один и тот же установленный объем.

Непрерывный отбор: - непрерывные пробы, отобранные при постоянной скорости потока - непрерывные пробы, отобранные при непостоянной скорости потока. Пробы позволяют получить все сведения о показателях воды за период отбора проб. Это наиболее точный метод отбора проб проточной воды, если скорость потока и концентрация определяемых показателей изменяются значительно

Отбор проб сериями: - пробы глубинного профиля - пробы профиля площади. Серия проб воды, отобранных на различных глубинах исследуемой воды в конкретном месте.

Составная проба. Составная проба может быть получена вручную или автоматически независимо от метода отбора проб (например, непрерывно взятые пробы могут быть соединены вместе для получения составных проб). Составные пробы применяют в случаях, когда требуются усредненные данные о составе воды

Пробы большого объема. Пробы объемом от 50 л  до нескольких кубических метров. Пробу отбирают в емкость (цистерну) пропусканием измеренного объема через фильтр в зависимости от определяемого показателя. При подаче воды под давлением для контроля потока применяют регулирующий клапан. Насос располагают после фильтра и после измерителя.