21.Окисляемость. Виды окисляемости. Какие показатели характеризует окисляемость воды.

Окисляемость воды – это показатель содержания в воде органических и минеральных веществ, выражается количеством кислорода в мг для окисления 1 л воды.

Виды окисляемости воды:

Перманганатная;

Бихроматная;

Йодатная;

Цериевая.

Перманганатная окисляемость характерна для природных малозагрязненных вод, а бихроматная - для сильнозрязненных.

Источники окисляемости воды делятся на два типа: природные и антропогенные. К первому типу относятся различные процессы внутри водоемов и поступления извне, выпадения осадков и состав прилегающей почвы. Ко второму типу можно отнести бытовые и промышленные отходы, которые сливаются в реки.

Окисляемость природных вод может меняться в зависимости от времени года (например, в июле и августе происходит обильное гниение водорослей) и территории (на крайнем севере и в Сибири залегают торфяники, оказывающие влияние на внутреннюю среду водоемов.

Окисляемость воды имеет следующие пределы:

Окисляемость питьевой воды – не выше 5 мг/дм3;

Природные источники могут иметь различную степень окисляемости: от 1 до 15 мг/дм3.

#

22.Растворенный кислород. От чего зависит содержание растворенного кислорода в воде? В чем выражается степень насыщения кислородом.

Количество кислорода, растворенного в воде, имеет большое значение для оценки состояния водоема. На его содержание в воде влияют две группы противоположно направленных процессов: одни увеличивают концентрацию кислорода, другие уменьшают ее. Содержание растворенного кислорода подвержено сезонным и суточным колебаниям. Его снижение указывает на резкое изменение биологических процессов в водоемах, а также на загрязнение водоемов. Концентрация кислорода определяет величину окислительно-восстановительного потенциала и в значительной мере направление и скорость процессов химического и биохимического окисления органических и неорганических соединений. Кислородный режим оказывает огромное влияние на жизнь водоема. Минимальное содержание растворенного кислорода, обеспечивающее нормальное развитее рыб, составляет около 5 мг/дм3 , понижение до 2 мг/дм3 вызывает массовую гибель  рыбы. Концентрация растворенного кислорода в воде водоемов питьевого и культурно-бытового пользования в пробе, отобранной до 12 часов дня, должна быть не менее 4 мг/дм3 в любой период года; для водоемов рыбохозяйственного назначения – не должна быть ниже 4 мг/дм3 в зимний период (при ледоставе) и 6 мг/дм3 - в летний.

#

23.Щелочность. Формы щелочности. Какие вещества определяют щелочность воды.

Щелочностью воды называют содержание в ней веществ, вступающих в реакцию с сильными кислотами. К этим веществам относят:

1) сильные основания

2) слабые основания

3) анионы слабых кислот

При титровании сильной кислотой, реакции протекающие между нею и различными веществами, обуславливающими щелочность воды.

При оттитровывании сильных оснований кислотой реакция среды будет нейтральной.

Общая щелочность поверхностных вод обычно связана с присутствием в ней гидрокарбонатов щелочноземельных металлов. В этом случае значение рН воды не превышает 8,3.

Растворимые карбонаты и гидроксиды повышают значение рН. В этом случае  титруют соляной кислотой в присутствии индикатора фенолфталеина или потенциометрическим методом до рН = 8,3. Количественное содержание этих ионов называется свободной щелочностью.

Определение щелочности полезно при дозировании химических веществ, необходимых для обработки вод в целях водоснабжения, а также при реагентной очистке некоторых сточных вод.