Пояснительная записка к заданию

Исходные данные:

База данных в формате Excel (db_STD_v1)

Топооснова.dxf

План расположения профилей КМФ.jpg

Геологические разрезы РЛ 1-5

Импортировать данные в ММ.

- Создать Новый Проект " Фамилия_имя" (как разделитель использовать нижнее подчеркивание)

- Из файла Excel импортировать данные, проверить и создать геологическую БД.

- Произвести импорт данных из файла Топооснова.dxf. Произвести визуальную проверку импортированных данных, при необходимости произвести корректировку данных и построить ЦМП (с применением расширенных опций).

- Привязать растровое изображение «КМФ.jpg» и опираясь на рисунок, оцифровать профильные линии.

- Визуализировать данные базы: траектории скважин, номера и глубины скважин

- Привязать растровые изображения геологических разрезов по профилям.

- С использованием оцифрованных профильных линий создать контрольный файл разрезов.

- Выполнить расчет композитов используя функцию по содержанию расширенный или по содержаниям ГКЗ (подобрать параметры кондиций, до общей сходимости с данными предшествующих работ)

- Оконтурить рудные тела в разрезах.

- Создать каркасы рудных тел. Проверить и объединить в набор.

- Получить объемы и тоннаж по каркасам рудных тел

Итоги:

- База данных

- ЦМП поверхности

- Разрезы, созданные с помощью контрольного файла разрезов

- Оконтуренные в разрезах рудные тела

- Набор каркасов рудных тел

- Отчёт Содержания и тоннаж по каркасной модели

Всем формам необходимо дать названия и сохранить.