БИЛЕТ №1

- Взвешивание реактивов. Каким методом производится взвешивание реактивов.

- Измерение объёмов жидкостей с помощью пипетки (процесс наполнения и опорожнения пипетки).

- Определите жесткость воды, если концентрация раствора трилона Б  25 ммоль/м, множитель разбавления исходной пробы воды при консервировании F=1, коэффициент поправки к концентрации раствора трилона Б К=1,03,  объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование Vтр=25 см3, объем пробы воды, взятой для анализа Vпр= 100 см3.  Сравнить полученный результат с нормативной величиной (ПДК =7 мг-экв/л)

БИЛЕТ №2

- Фильтрование. Оборудование. Процесс фильтрования.

- Измерение объёмов жидкостей с помощью бюретки (процесс наполнения и опорожнения бюреток).

- Определите концентрацию сухого остатка (мг/л), если масса чашки с сухим остатком 197,54 мг, масса пустой чашки 160,38 мг, объем воды, взятый для определения сухого остатка V=100 см3. Предельно допустимая концентрация  (ПДК) для питьевой воды 1000 мг/л. Сравнить полученный результат с нормативной величиной ПДК.

БИЛЕТ №3

- Привила отбора проб питьевой и сточной воды.

- Буферные растворы. Определение. Классификация буферных систем.

- Определите реакцию среды при следующих значениях:   рН – 10,2; рН -4,6; рН- 13,5; рН -3,4; рН-7,0; рН- 8,2; рН- 14,0;  рН- 2,3;  рН- 9,64; рН – 5,3

БИЛЕТ №4

1.Температуа воды. От чего зависит температура воды. Каким прибором определяется  температура воды.

2.Определение сухого остатка весовым методом.

### 3. Определить концентрацию остаточного хлора, определенного йодометрическим методом, Х – содержание суммарного остаточного хлора в мг/л, где υ – количество использованного раствора тиосульфата калия (1,2 мл), К – поправочный коэффициент нормальности этого раствора, 0,177 – содержание активного хлора, соответствующее 1 мл 0,005 н. раствора тиосульфата калия, V – объём, взятый для анализа (100 мл). Сравнить с ПДК остаточного хлора 0,05 мг/л

.

БИЛЕТ №5

1.Запах воды. Чем определяется запах воды? Группы запахов.

2. Жесткость воды. Типы жесткости.

3. Определите общую щелочность воды (X), если  VТ – объем титранта, 28,0 см3 ; НТ – концентрация титранта, 0,05 моль-экв./дм3 ; Vпробы – объем пробы, 100 см3

БИЛЕТ №1

- Химиялық зертханада жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.

- Тамшуырдың көмегімен сұйықтық көлемін өлшеу (тамшуырды толтыру және босату процесі).

- Келесі мәндердегі ортаның реакциясын анықтаңыз:

рН – 10,2; рН -4,6; рН- 13,5; рН -3,4; рН-7,0; рН- 8,2; рН- 14,0;  рН- 2,3;  рН- 9,64 рН – 5,3

БИЛЕТ №2

- Өлшеуіш ыдыстың жалпы сипаттамасы.

- Бюреткамен сұйықтық көлемін өлшеу (бюреткаларды толтыру және босату процесі).

- Судың жалпы сілтілігін (X) анықтаңыз, егер VТ – титранттың көлемі, 25,6 см3 ; NT – титранттың концентрациясы, 0,05 моль-экв./ дм3 ; Vсынама 100 см3;

БИЛЕТ №3

- Өлшеуіш ыдыстарды пайдалану ережесі.

- Тамшуырларды калибрлеу. Ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар. Калибрлеу тәртібі.  Нәтижелерді математикалық өңдеу.

- Судың жалпы сілтілігін (X) анықтаңыз, егер VТ – титранттың көлемі, 4,8 см3; NT – титранттың концентрациясы, 0,1 моль-экв./ дм3 ; Vсынама100 см3

БИЛЕТ №4

- Өлшеуіш ыдыстарды тексеру.

- Су сынамаларын алу. Су сынамаларын алу мақсаты. Сынама алуға арналған жабдыққа қойылатын талаптар.

- Ерітіндінің көлемі (125 мл) және еріген заттың мөлшері (48 мг) белгілі болса6 ерітіндінің қалыпты концентрациясын анықтаңыз (мг/л)..

БИЛЕТ №5

1.Сұйықтық көлемін өлшеу ережелері. Реактивтер мен жабдықтар.

2. Су сынамаларын тасымалдау. Су сынамаларын сақтау.

3. 1дм3 28% NaОН ерітіндісін дайындауға қажетті еріген заттың массасын анықтаңыз.