Методы удаления примесей из воды

Фильтрация (механическое удаление)

Ультрафильтрация

Обратный осмос, нанофильтрация

Коагуляция

Десорбция газов и летучих веществ, эвапорация труднолетучих веществ

Перевод ионов в малорастворимые соединения

Окисление хлором, озоном, перманганатом.

Адсорбция на гидроксидах и дисперсных материалах.

Адсорбция на активных углях и других материалах иксация на твёрдой фазе ионитов

Агрегация при помощи флокулянтов (анионных и катионных)

Ассоциация молекул

Моляризация и комплексообразование лотация

Электрофоретические методы

Экстракция органическими растворителями

Сепарация ионов при различном фазовом состоянии воды

Электролиз синезелёных водорослей

Бактерицидное воздействие

Вирулицидное воздействие

Биохимический распад

Использование подвижности ионов в электрическом поле

Силы, удерживающие примеси в воде

Гидродинамические

Электростатические

Вандерваальсовые

Ионные силы растворов

Физико-химические показатели качества природных вод.

Под качеством природной воды в целом понимается характеристика её состава и свойств, определяющая её пригодность для конкретных видов водопользования,при этом критерии качества представляют собой признаки, по которым производится оценка качества воды.

Взвешенные примеси. Взвешенные твёрдые примеси, присутствующие в природных водах, состоят из частиц глины, песка, ила, суспендированных органических и неорганических веществ, планктона и различных микроорганизмов. Взвешенные частицы влияют на прозрачность воды. Содержание в воде взвешенных примесей, измеряемое в мг/л, даёт представление о загрязнённости воды частицами в основном условным диаметром более 1·10–4 мм – табл. 3. При содержании в воде взвешенных веществ менее 2 – 3 мг/л или больше указанных значений, но условный диаметр частиц меньше 1·10–4 мм, определение загрязненности воды производят косвенно по мутности воды.

Мутность и прозрачность. Мутность воды вызвана присутствием тонкодисперсных примесей, обусловленных нерастворимыми или коллоидными неорганическими и органическими веществами различного происхождения. Качественное определение проводят описательно: мутность не заметна (отсутствует), слабая опалесценция, опалесценция, слабомутная, мутная и сильная муть. Опалесценция [опал + лат. escentia («слабое действие», свечение)] – физ. явление рассеяния света мутной средой, обусловленное её оптической неоднородностью; наблюдается, например, при освещении большинства коллоидных растворов. Наряду с мутностью, особенно в случаях, когда вода имеет незначительные окраску и мутность, и их определение затруднительно, пользуются показателем «прозрачность».

Мера прозрачности – высота столба воды, при которой можно наблюдать опускаемую в воду белую пластину определенных размеров (диск Секки) или различать на белой бумаге шрифт определенного размера и типа (шрифт Снеллена). Результаты выражаются в сантиметрах. Прозрачная более 30 Маломутная более 25 до 30 Средней мутности более 20 до 25 Мутная более 10 до 20 Очень мутная менее 10

Запах воды. Характер и интенсивность запаха природной воды определяют органолептически. По характеру запахи делят на две группы: естественного происхождения (живущие и отмершие в воде организмы, загнивающие растительные остатки и др.) – табл. 5; искусственного происхождения (примеси промышленных и сельскохозяйственных сточных вод). Интенсивность запаха по оценивают в шестибалльной шкале. Запахи второй группы (искусственного происхождения) называют по определяющим запах веществам: хлорный, бензиновый и т.д. Примерный род запаха  Ароматический Огуречный, Цветочный  Болотный, Илистый, Тинистый ,Гнилостный, Фекальный, Сточный, Древесный Запах морской щепы, Древесной коры,  Землистый, Прелый, Запах свежевспаханной земли, Глинистый,  Плесневый, Затхлый, Застойный, Рыбный, Запах рыбьего жира, Сероводородный ,Запах тухлых яиц, Травянистый, Запах скошенной травы, Сена, Неопределённый.

Запахи естественного происхождения, не подходящие под предыдущие определения Характеристика вод по интенсивности запахав баллах.

0 Запаха нет Отсутствие ощутимого запаха

1 Очень слабый Запах, не замечаемый потребителем, но обнаруживаемый опытным исследователем

2 Слабый Запах, не привлекающий внимания потребителя, но обнаруживаемый им, если указать на него

3 Заметный Запах, легко обнаруживаемый и могущий дать повод относиться к воде с неодобрением

4 Отчётливый Запах, обращающий на себя внимание и делающий воду неприятной для питья

5 Очень сильный Запах сильный настолько, что делает воду непригодной для питья

Вкус и привкус. Интенсивность вкуса и привкуса в соответствии определяется также по шестибалльной шкале.  Различают четыре вида вкусов: солёный, горький, сладкий, кислый.

Качественную характеристику оттенков вкусовых ощущений – привкуса – выражают описательно: хлорный, рыбный, горьковатый и так далее.

0 Нет Вкус и привкус не ощущаются

1 Очень слабая Вкус и привкус сразу не ощущаются потребителем, но обнаруживаются при тщательном тестировании

2 Слабая Вкус и привкус замечаются, если обратить на это внимание

3 Заметная Вкус и привкус легко замечаются и вызывают неодобрительный отзыв о воде

4 Отчётливая Вкус и привкус обращают на себя внимание и заставляют воздержаться от питья

5 Очень сильная Вкус и привкус настолько сильны, что делают воду непригодной к употреблению

Наиболее распространённый солёный вкус воды чаще всего обусловлен растворённым в воде хлоридом натрия, горький – сульфатом магния, кислый – избытком свободного диоксида углерода и т.д. Порог вкусового восприятия солёных растворов характеризуется такими концентрациями (в дистиллированной воде), мг/л: NaCl – 165; CaCl2 – 470; MgCl2 – 135; MnCl2 – 1,8; FeCl2 – 0,35; MgSO4 – 250; CaSO4 – 70; MnSO4 – 15,7; FeSO4 – 1,6; NaHCO3 – 450.

По силе воздействия на органы вкуса ионы некоторых металлов выстраиваются в следующие ряды: катионы: NH4 +  Na+  К + ; Fe2+  Mn2+  Mg2+  Ca2+ ; анионы: ОН–  NO3 –  Cl–  НСО3 2– SО42– .

Цветность. Показатель качества воды, характеризующий интенсивность окраски воды и обусловленный содержанием окрашенных соединений, выражается в градусах платинокобальтовой шкалы и определяется путем сравнения окраски испытуемой воды с эталонами. Цветность природных вод обусловлена главным образом присутствием гумусовых веществ и соединений трехвалентного железа, колеблется от единиц до тысяч градусов.

Градус платино-кобальтовой шкалы Очень малая до 25 Малая более 25 до 50 Средняя более 50 до 80 Высокая более 80 до 120 Очень высокая более 120

Минерализация. Минерализация – суммарное содержание всех найденных при химическом анализе воды минеральных веществ. Минерализация природных вод, определяющая их удельную электропроводность, изменяется в широких пределах. Большинство рек имеет минерализацию от нескольких десятков миллиграммов в литре до нескольких сотен. Предел пресных вод – 1000 мг/л – установлен в связи с тем, что при минерализации более этого значения вкус воды неприятен – солёный или горько-солёный.

Характеристика вод по минерализации,  г/л :

Пресные до 1 Солоноватые более 1 до 25 Солёные более 25 до 50 Рассолы более 50 10 .

Граница между солоноватыми и солёными водами принята на том основании, что при минерализации около 25 г/кг температура замерзания воды и температура наибольшей плотности морской воды совпадают, и при этом меняются некоторые свойства воды. Граница 50 г/кг между солёными водами и рассолами обусловлена тем, что солёность больше этого значения не бывает в морях; такая солёность характерна только для солёных озёр и некоторых подземных вод.

Жёсткость. Жёсткость воды обусловливается наличием в воде ионов кальция (Са2+), магния (Mg2+), стронция (Sr2+), бария (Ва2+), железа (Fe3+), марганца (Mn2+). Но общее содержание в природных водах ионов кальция и магния несравнимо больше содержания всех других перечисленных ионов – и даже их суммы. Поэтому под жёсткостью понимают сумму количеств ионов кальция и магния – общая жёсткость, складывающаяся из значений карбонатной (временной, устраняемой кипячением) и некарбонатной (постоянной) жёсткости. Первая вызвана присутствием в воде гидрокарбонатов кальция и магния, вторая наличием сульфатов, хлоридов, силикатов, нитратов и фосфатов этих металлов. Классификация воды по жёсткости , ммоль/л

Очень мягкая до 1,5 Мягкая более 1,5 до 4,0 Средней жёсткости более 4 до 8 Жёсткая более 8 до 12 Очень жёсткая более 12

Щёлочность. Щёлочностью воды называется суммарная концентрация содержащихся в воде анионов слабых кислот и гидроксильных ионов (выражена в ммоль/л), вступающих в реакцию при лабораторных исследованиях с соляной или серной кислотами с образованием хлористых или сернокислых солей щелочных и щелочноземельных металлов Различают следующие формы щёлочности воды: бикарбонатная (гидрокарбонатная), карбонатная, гидратная, фосфатная, силикатная, гуматная – в зависимости от анионов слабых кислот, которыми обусловливается щёлочность. Щёлочность природных вод, рН которых обычно < 8,5, зависит от присутствия в воде бикарбонатов, карбонатов, иногда и гуматов. Щёлочность других форм появляется в процессах обработки воды. Так как в природных водах почти всегда щёлочность определяется бикарбонатами, то для таких вод общую щёлочность принимают равной карбонатной жёсткости.

Окисляемость перманганатная измеряется мгО/л, если учитывается масса иона кислорода в составе перманганата калия, пошедшего на окисление «органики», или мг KMnО4/л, если оценивается количество перманганата калия, пошедшего на окисление «органики.

Характеристика вод по перманганатной окисляемости

Единица измерения, мгО/л . Очень малая до 4 Малая более 4 до 8 Средняя более 8 до 12 Высокая более 12 до 20 Очень высокая более 20

Биохимическая потребность в кислороде (БПК5, БПКполн), мгО2/л. Биохимическая потребность в кислороде (БПК) – показатель, определяемый при окислении «органики» природных вод не химическими веществами, а биохимическими воздействиями в аэробных условиях. Чаще определяют биохимическое потребление кислорода за пять суток – БПК5, и, как правило, этот показатель в поверхностных водах находится в пределах 0,5  4,0 мгО2/л.

Степень загрязнения (класс чистоты) БПК5, мгО2/л.

Очень чистая 0,5  1,0 Чистая 1,1  1,9 Умеренно загрязнённая 2,0  2,9 Загрязнённая 3,0  3,9 Грязная 4,0  10,0 Очень грязная более 10,0 При определении БПК5 (температура воды 20 °С, рН = 6  8, обеспечен достаточный доступ кислорода к пробе воды) окисляется примерно 70 % легкоокисляющихся органических веществ, за 10  20 сут – соответственно 90 и 99 % (как правило, но не всегда). Поэтому, когда определяют БПКполн, имеют в виду, что процесс окисления длится 15  20, в редких случаях – до 35 сут.

Растворённый кислород. Поступление кислорода в водоём происходит путём растворения его при контакте с воздухом (абсорбции), а также в результате фотосинтеза водными растениями. Содержание растворённого кислорода зависит от температуры, атмосферного давления, степени турбулизации воды, минерализации воды и др. В поверхностных водах содержание растворённого кислорода может колебаться от 0 до 14 мг/л. В артезианской воде кислород практически отсутствует. Артезианские воды – напорные подземные воды, заключённые в водоносных пластах горных пород между водоупорными слоями. Обычно встречаются в пределах определённых геологических структур (впадин, мульд, флексур и др.), образуя артезианские бассейны.

Водородный показатель (рН). Величина pH – один из важнейших показателей качества воды для определения её стабильности, накипеобразующих и коррозионных свойств, прогнозирования химических и биологических процессов, происходящих в природных водах. Если рассматривать воду без примесей, то физическая сущность рН может быть описана следующим образом. Вода, хотя и весьма незначительно, – приблизительно одна миллионная часть молекул – диссоциирует (распадается) на ионы водорода H+ и гидроксила ОН– по уравнению: Н2О  H + + ОН– . Но такое же количество молекул воды одновременно снова образуется. Следовательно, состав воды при определённой температуре и в отсутствие примесей не изменяется. Увеличение концентрации водородных ионов вызывает соответствующее уменьшение гидроксид-ионов и наоборот. Для оценки кислотности и щёлочности среды удобно пользоваться не концентрацией водородных ионов, а водородным показателем рН.

Классификация вод по рН Значение рН Сильнокислая до 3,0 Кислая более 3,0 до 5,0 Слабокислая более 5,0 до 6,5 Нейтральная более 6,5 до 7,5 Слабощелочная более 7,5 до 8,5 Щелочная более 8,5 до 9,5 Сильнощелочная более 9,5

Тяжёлые металлы. Тяжёлые металлы выделяются из общей группы металлов по специфической вредности для живых организмов. Понятие «тяжёлые металлы» не относится к строго определённым. Разные авторы в составе группы тяжёлых металлов указывают разные химические элементы. В экологических публикациях в эту группу включают около 40 элементов с атомной массой более 50 атомных единиц. Н. . Реймерс относит к тяжёлым металлы с плотностью более 8 г/см3 , выделяя при этом подгруппу благородных металлов. Таким образом, к собственно «тяжёлым» отнесены медь, никель, кадмий, кобальт, висмут, ртуть, свинец.