1.Определить количество вагонов с коагулянтом, необходимое для хранения в течении месяца.

Исходные данные:

Объем сточной воды 85000 м3/ сут. Количество взвешенных веществ в воде 54 мг/л, щелочность 0,85 мг-экв/л, эквивалентная масса коагулянта Al2  (SO4)3 -57. Коэффициент для извести (по CaO) – 28. Содержание активной части 50 %.

2.  Определяются расчетные расходы городских сточных вод.

Исходные данные:

- число жителей в городе – 200 тыс. человек; норма водоотведения, qн - 230 л/с

- на 1 чел; расход производственных сточных вод, - 52000 м3/сут; Кgen max =1,55:

Кgen min =0.62

- Определение концентрации бытовых сточных вод.

Исходные данные:

- норма загрязнения, г/сут на чел по взвешенным веществам а= 70 г/сут на чел;

– норма водоотведения, n = 240 л/сут на человека.

– норма загрязнения, г/сут на чел по БПК20 b =40 г/сут на чел