Для привода производственного механизма используется электродвигатель постоянного тока параллельного (независимого) возбуждения типа , выбираемый в соответствии с вариантом задания по таблице 3.1.

Двигатель получает питание от сети напряжением 220 В.

Таблица 3.1 - Варианты к задаче 1

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кВт | 8 | 19 | 125 | 11 | 55 | 100 | 32 | 85 | 25 | 70 |
| , об/мин | 1500 | 600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 600 |

Разгон двигателя до основной скорости осуществляется с помощью пускового реостата в несколько ступеней. Значение приведенного к валу двигателя момента статистического сопротивления выбирается по таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Варианты задания к задаче 1

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,75 | 0,65 | 1,1 | 1,15 | 0,6 | 1,0 |

Регулирование скорости двигателя выше основной осуществляется ослаблением магнитного двигателя.

Требуется:

- Выбрать по каталогам и справочникам требуемый двигатель и выписать все его технические данные.

- Построить пусковую диаграмму и рассчитать сопротивление пускового реостата.

Рассчитать и построить механическую и электромеханическую характеристики двигателя при ослабленном потоке, соответствующем максимально допустимой скорости вращения двигателя.

Построить механическую характеристику и определить величину добавочного сопротивления в цепи якоря при динамическом торможении двигателя. Начальная скорость торможения равна номинальной, начальный тормозной момент при номинальном магнитном потоке равен .

3.1 Методические указания к задаче 1

- Пусковую диаграмму построить в абсолютных единицах из условия форсированного пуска, т.е. при полном использовании перегрузочной способности двигателя. Расчет сопротивлений ступеней пускового реостата выполнить аналитическим методом.

- Расчет характеристик и сопротивлений пускового реостата проводить в соответствии с рекомендациями [2, 3].

- Электромеханические  и механические  характеристики при ослабленном магнитном потоке и при динамическом торможении построить совместно с естественной характеристикой двигателя.

- Ослабленное значение магнитного потока определить из условия:

| , |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | - | номинальное напряжение двигателя; |  |
|  |  | - | номинальный ток двигателя; |  |
|  |  | - | сопротивление цепи якоря двигателя, приведенное к рабочей температуре до ; |  |
|  |  | - | максимальная скорость двигателя. |  |

- В этой задаче и во всех последующих прежде, чем приступить к решению, необходимо привести сопротивление обмоток машин к рабочей температуре  (в зависимости от типа машины) [2].