ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА

МЕТОДОМ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА

Мостовой переход является особым участком автомобильной дороги. Он включает в себя комплекс ответственных инженерных сооружений, состоящих из пролётных строений и опор мостов, подходов к ним с укреплёнными насыпями, а также комплекс регуляционных и защитных сооружений. Возведение мостов требует высокоточной геодезической обеспеченности.

При разбивочной работе на участках мостов и путепроводов используют методы триангуляции, трилатерации и полигонометрии, а также создают специальные построения, учитывающие особенности поставленной задачи и местных условий.

Требуемая точность измерений при разбивочной работе на мостовых переходах зависит в основном от длины сооружений и типа пролётных строений. Если для сооружений длиной до 100 м допустимая точность линейных измерений принимается 1: 5000, то для мостов длиной более 100 м она не должна превышать

∆L=i=1nli100002+0,5n,                                   (1)

где li – длина i-го пролёта моста, см;

n – число пролётов.

Для выполнения работ с такой точностью используют высокоточные оптические и электронные теодолиты, лазерные дальномеры, инварные ленты и т.д. Применение приборов типа теодолита 4Т30П не обеспечивает достижения такой точности. Однако в ходе учебной практики освоение техники линейно-угловых измерений, необходимой при разбивочных работах на участках мостового перехода, с такими приборами вполне достижимо. Цель решения задачи: определение длины мостового перехода (по его оси) путём линейно-угловых измерений методом геодезического четырёхугольника.

Задают: ось мостового перехода с двумя точками А и В.

Необходимый полевой комплект:

1) стальная лента – 1 шт.;

2) теодолит – 1 шт.;

3) штатив – 1 шт.;

4) вехи – 3 шт.;

5) нитяной отвес – 1 шт.;

6) колышки – 4 - 5 шт.

Последовательность решения задачи:

1 Двойным измерением лентой откладывают два приблизительно параллельных базиса b1 и b2 примерно одинаковой длины (в пределах 70 -      150 м, что зависит от предполагаемой длины мостового перехода) в одну сторону от заданных точек А и В и фиксируют колышками точки C и D (рисунок 1).

2 Устанавливают теодолит над точкой А, а на точках В, С и D выставляют вехи.

3 Наведя на основание вехи В, по горизонтальному кругу теодолита (скажем, при круге «лево», КЛ) берут отсчёт bЛ.

4 Открепляют алидаду (лимб трогать нельзя!), переводят перекрестие сетки нитей на низ вехи С, берут отсчёт сЛ и, снова открепляя алидаду, наводят на веху D и берут аналогичный отсчёт dЛ.

Рисунок 1. Схема геодезического четырёхугольника

5 Вычисляют углы βЛ1 и βЛ2 при первом полуприёме:

βЛ1 = bЛ – сЛ (при bЛ < сЛ βЛ1 = bЛ + 360° – сЛ);

βЛ2 = сЛ – dЛ (при сЛ < dЛ βЛ1 = сЛ + 360° – dЛ).

Аналогично берут отсчёты bП, сП и dП и вычисляют углы βП1 и βП2.

6 Сравнивая точность угловых измерений с допустимой точностью (т.е. |βЛ1 – βП1| ≤ 2t), вычисляют углы:

β1=12β1Л+β1П;    β2=12β2Л+β2П.

7 Устанавливая теодолит последовательно над точками D, С и В и вехи в соответствующие точки, определяют все последующие углы β3, β4, β5, β6, β7 и β8.

8 Взятые отсчёты и вычисленные углы заносят в таблицу 1.

Таблица 1

| № станции | Наблюдаемые точки | Отсчеты по кругу |  | Углы β из полуприемов | Углы β из приема | Поправки ν | Исправленные углы βИСПР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | круг | отсчёты |  |  |  |  |
| А | В | Л | 151° 12΄ 00˝ |  | β1 = |  |  |
|  |  | П | 331° 12΄ 30˝ |  |  |  |  |
|  | С | Л | 174° 18΄ 30˝ |  |  |  |  |
|  |  | П | 354° 20΄ 00˝ |  | β2 = |  |  |
|  | D | Л | 240° 27΄ 30˝ |  |  |  |  |
|  |  | П | 60° 29΄ 00˝ |  |  |  |  |
| D | A | Л | 17° 18΄ 00˝ |  | β3 = |  |  |
|  |  | П | 197° 17΄00˝ |  |  |  |  |
|  | B | Л | 84° 23΄ 00˝ |  |  |  |  |
|  |  | П | 264° 22΄ 30˝ |  | β4 = |  |  |
|  | C | Л | 107° 32΄ 30˝ |  |  |  |  |
|  |  | П | 287° 32΄ 30˝ |  |  |  |  |
| C | D | Л | 205° 37΄ 00˝ |  | β5 = |  |  |
|  |  | П | 25° 38΄30˝ |  |  |  |  |
|  | A | Л | 229° 12΄ 30˝ |  |  |  |  |
|  |  | П | 49° 13΄ 00˝ |  | β6 = |  |  |
|  | B | Л | 295° 46΄ 00˝ |  |  |  |  |
|  |  | П | 115° 46΄ 30˝ |  |  |  |  |
| B | C | Л | 285° 48΄ 00˝ |  | β7 = |  |  |
|  |  | П | 105° 48΄00˝ |  |  |  |  |
|  | D | Л | 352° 28΄ 30˝ |  |  |  |  |
|  |  | П | 172° 28΄ 00˝ |  | β8 = |  |  |
|  | A | Л | 16° 05΄ 30˝ |  |  |  |  |
|  |  | П | 196° 05΄ 30˝ |  |  |  |  |

b1 = 71,06 м; b2 = 69,88 м.

9 Вычисляют общую угловую невязку:

ω1 = Σβi – 360°;

10 Вычисляют невязку разности сумм пар углов противоположных треугольников:

ω2 = (β1 + β8) – (β4 + β5); ω3 = (β2 + β3) – (β6 + β7);

11 Вычисляют поправки ко всем углам νi:

Осуществляют контроль вычислений поправок:

Σνi = – ω1; (ν1 + ν8) – (ν4 + ν5) = – ω2; (ν2 + ν3) – (ν6 + ν7) = – ω3;

12 Вычисляют исправленные углы по формуле:

βiИСП = βi + νi;

13 Вычисляют длину мостового перехода АВ с двух сторон:

14 Вычисляют относительную невязку δАВ

При достижении требуемой точности (например, 1: 2000, в случае использования землемерной ленты и теодолита 4Т30П) принимают за окончательную длину мостового перехода:

АВ = АВСР = ½(АВ1 + АВ2).