6 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1 Основные свойства материалов

1.1 НАИБОЛЕЕ ПЛОТНОУПАКОВАННАЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МЕТАЛЛА

1) ОЦК

2) ГЦК

3) ГПУ

1.2 ЭЛЕМЕНТЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ХАРАКТЕРНА ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ

1) неметаллы

2) металлы

3) полуметаллы

1.3 СПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛА ОБРАЗОВЫВАТЬ РАЗНЫЕ ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК

1) анизотропия

2) текстура

3) полиморфизм

1.4 НЕРАВНОМЕРНОСТЬ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛА В РАЗЛИЧНЫХ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАЗЫВАЮТ

1) ликвацией

2) анизотропией

3) текстурой

1.5 ЛИНЕЙНЫЙ ДЕФЕКТ СТРОЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ

1) дислокация

2) вакансия

3) граница зерна

1.6 РАССТОЯНИЯ (А, В, С) МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ БЛИЖАЙШИХ АТОМОВ В ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКЕ НАЗЫВАЮТ

1) плотностями упаковки

2) периодами решетки

3) координационными числами

1.7 ДВОЙНИКИ, КАК ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К ВИДУ

1) точечных

2) линейных

3) поверхностных

1.8 ДЕФЕКТ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ КРАЙ ЛИШНЕЙ ПОЛУПЛОСКОСТИ

1) вакансия

2) дислокация

3) граница блока

1.9 СВОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ СУЩЕСТВЕННО ЗАВИСЯШЕЕ ОТ ПЛОТНОСТИ ДИСЛОКАЦИЙ

1) электросопротивление

2) прочность

3) анизотропия.

1.10 РАДИУС КОНЦЕНТРАТОРА НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ МАКСИМАЛЕН

1) KCU

2) KCV

3) KCT

1.11 ИЗМЕНЯЕТСЯ ЛИ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МЕТАЛЛА С УВЕЛИЧЕНИЕМ СТЕПЕНИ ЕГО ХОЛОДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ

1) остается постоянной

2) увеличивается

3) уменьшается

1.12 ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА НОВЫХ РАВНООСНЫХ ЗЕРЕН ИЗ ДЕФОРМИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ

1) рекристаллизация

2) возврат

3) полигонизация

1.13 ИЗМЕНЯЕТСЯ ЛИ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ПРИ НАКЛЕПЕ МЕТАЛЛА

1) не меняется

2) понижается

3) повышается

1.14 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ РАВНОВЕСНОЙ И РЕАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЛАВЛЕНИЯ

1) степень переохлаждения

2) степень перегрева

3) температурный гистерезис

1.15 РАЗНИЦА МЕЖДУ РАВНОВЕСНОЙ И РЕАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

1) степень переохлаждения

2) степень перегрева

3) температурный гистерезис

1.16 РАЗНИЦА МЕЖДУ РЕАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПЛАВЛЕНИЯ И РЕАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ

1) степень переохлаждения

2) степень перегрева

3) температурный гистерезис

1.17 ДЕФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ ПРОВОДЯТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ, ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ НАЗЫВАЮТ

1) остаточной

2) холодной

3) горячей

1.18 МЕТАЛЛ  А  ИМЕЕТ ОЦК РЕШЕТКУ,  В – ГЦК,  С – ГПУ. НАИМЕНЕЕ ПЛАСТИЧНЫМ ИЗ НИХ БУДЕТ

1) А

2) В

3) С

1.19 ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ДЕФОРМАЦИИ СПЛАВОВ 1) (0,3 – 0,4) Тпл

2) (0,7 – 0,75) Тпл

3) (0,1 – 0,2) Тпл

1.20 ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЗЕРЕН МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ОТНОСИТСЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

1) алитирование

2) модифицирование

3) легирование

1.21 ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА НОВЫХ РАВНООСНЫХ ЗЕРЕН ИЗ ДЕФОРМИРОВАННЫХ

1) возврат

2) рекристаллизация

3) полигонизация

1.22 ИЗЛОМ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

1) усталостный

2) хрупкий

3) вязкий

1.23 ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, ВЫЗВАННОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ

1) отдых

2) полигонизация

3) наклеп

1.24 ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НАКЛЕПАННОГО МЕТАЛЛА

1) отдых

2) возврат

3) рекристаллизационный отжиг

1.25 С УВЕЛИЧЕНИЕМ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ СТЕПЕНЬ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

1) не изменяется

2) возрастает

3) убывает