Задание РК 2

ОПТИМИЗАЦИЯ ОЧЕРЕДНОСТИ ОБРАБОТКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПОРТУ

Задание:

1. Определить оптимальную очередность обработки прибывших в речной порт: грузового теплохода (Т), баржи (Б), железнодорожных вагонов (В).

В речной порт под выгрузку и погрузку прибывают транспортные единицы: железнодорожные вагоны (В), теплоход (Т) и баржа (Б). Каждая из прибывших транспортных единиц проходит последовательно две фазы обслуживания - выгрузку груза на причале 1 и погрузку на причале 2. Причал 1 и причал 2 имеют грузовой фронт для подачи и уборки вагонов и береговые причальные фронты для баржи и теплохода. По условию задачи принимается, что на причале 1 выгрузку грузов из вагонов, баржи и теплохода производит один портальный кран и на причале 2 - один портальный кран для погрузки грузов в вагон, баржу и теплоход. Необходимо выбрать оптимальную очередность подачи транспортных единиц на причал 1 под выгрузку и причал 2 - под погрузку.

Когда транспортные единицы последовательно обрабатываются на нескольких причалах (грузовых фронтах), оптимальную очередность обслуживания можно выбрать непосредственным сравнением расходов по вариантам. В общем виде критерием эффективности являются эксплуатационные расходы:

(15)

где:    Сj - стоимость 1 часа простоя j-й транспортной единицы в порту, руб;

tij - продолжительность нахождения j-й транспортной единицы в I-й фазе обслуживания (ожидание обработки, грузовая операция), ч;

I=1,…., m - число грузовых фронтов (причалов);

j=1,…., k - число транспортных единиц.

перевалка груз речной железнодорожный

При трех транспортных единицах возможны следующие шесть вариантов очередности обслуживания:

1. В > Т > Б

2. В > Б > Т

3. Т > В > Б

4. Т > Б > В

5 Б > В > Т

6. Б > Т > В

Таблица 8 -  Исходные данные для задания

По результатам расчетов сделать выводы.