Задание 4   (оцениваемое)   100 баллов

Регрессионные модели оптимизации процессов металлургии.

Анализ уравнения регрессии (интерпретация); предложения по оптимизации процесса плавки Ванюкова.

Исследуется автогенный процесс плавки Ванюкова: влияние глубины штейновой ванны, расхода кислорода и времени работы печи под дутьем на содержание меди в штейне.

План эксперимента – полный факторный эксперимент  23 (ПФЭ).   Получено уравнение регрессии, в котором функция отклика - содержание меди в штейне;   факторы – три выше указанных: h, м; VO2 , м3/т шихты; , %. Полученное уравнение регрессии позволяет определить влияние факторов как при индивидуальном их влиянии на содержании меди в штейне, так и их совместное влияние.

По данным практики на Норильском горно-металлургическом комбинате (НГМК)  для построения плана были выбраны следующие условия опытов:

Таблица 15 - Факторы и интервалы варьирования

| Факторы | значение фактора в центре u io | интервал варьирования i |
| --- | --- | --- |
| u 1 – глубина штейновой ванны, h, м u 2 – расход кислорода, м 3/ т (шихты) u 3 – время работы печи под дутьем, % | 0,9 200 90 | 0,1 30 5 |

Отклик – у – массовая доля меди в штейне, %.

Уравнение регрессии в кодированный переменных (1):

у = 48,19 – 1,69х1 + 2,44х2+ 1,31х3 + 0,06х1х 2 – 0,31х1х3 – 0,19х2х3 +  0,19х1х2х3. (1)

Задание 4   Анализ предлагаемой модели (1) (интерпретация). Предложения по оптимизации процесса плавки Ванюкова.