6 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

- Өрт сөндірудің автоматты жүйесін есептеу

Нұсқалардағы берілген алғашқы мәліметтер бойынша өрт сөндірудің автоматты жүйесінің параметрлерін есептеу қажет.

Шешуі:

1 қосымшаға байланысты нұсқада берілген алғашқы мәліметтерге сәйкес бөлменің (өндірістің) түрі қайсы санатқа жататыны анықталады.

Дренчерлік қондырғының есебіне қажетті параметрлер 2-қосымшадан анықталады.

Бөлменің ауданы S төмендегі өрнекпен анықталады:

S = а ×в, м2

мұндағы, а – бөлменің ені, м

в – бөлменің ұзындығы, м

Су шашыратқыштардың қажетті саны келесі формуламен табылады:

N = S / Sшр , дана

Sшр – бір шашыратқышпен қорғалатын аудан, м2 (қосымша 2)

Шашыратқыштардың арасындағы ара қашықтық DВ 2-қосымша бойынша қабылданады.

Құбырдағы судың қажетті қарқындылығы төмендегі өрнекпен табылады:

Lтр = L × S, л/с

мұндағы, L – сумен шашыратудың қарқындылығы, л/с (қосымша 2)

Бір дренчер арқылы судың қарқындылығы  төмендегі өрнекпен анықталады:

л/с

Кесте 1 - Нұсқалар бойынша есепке арналған алғашқы мәліметтер

| Нұсқа № | Бөлменің түрі | Бөлменің ені, м | Бөлменің ұзындығы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бояу бөлмесі | 3 | 15 |
| 2 | Компрессорлық станциялардың бөлмесі | 5 | 14 |
| 3 | Жанатын қаптамадағы жанбайтын материалдар қоймалары | 6 | 18 |
| 4 | Ағаш өңдеу бөлмесі | 4 | 21 |
| 5 | Қатты жанғыш материалдар қоймалары | 3 | 30 |
| 6 | Лактар өндірісінің бөлмесі | 2 | 15 |
| 7 | Резеңке техникалық бұйымдар | 5 | 12 |
| 8 | Целлюлоза-қағаз және баспа өндірісінің бөлмелері | 7 | 5 |
| 9 | Кітапханалардың бөлмесі | 4 | 14 |
| 10 | Былғары және тері өндірісінің бөлмесі | 3 | 17 |

- Қосымша 1 – Бөлмелердің түріне байланысты санаттар

| Санат | Бөлмелердің түрлері |
| --- | --- |
| 1. | Кітап қоймаларының, кітапханалардың, цирктердің, жанатын мұражай құндылықтарын, қор қоймаларын, мұражайлар мен көрмелердің, сурет галереяларының, концерттік және киноконцерт залдарының, ЭЕМ, дүкендер, басқармалар ғимараттарының, қонақ үйлер мен ауруханалар бөлмелері (өрт жүктемесі – до 200 МДж/м2); |
| 2. | Бояу, сіңдіру, сырлау, майсыздандыру, консервациялау және консервациялау, қоспа дайындау, бөлшектерді тез тұтанатын сұйықтықтарды (ТТС) және жанғыш сұйықтықтарды (ЖС) қолдана отырып жуудың бөлмелері; ағаш өңдеу, тоқыма, трикотаж, тоқыма-галантерея, целлюлоза-қағаз және баспа өндірісінің бөлмелері; мақта, тігін өнеркәсібі, аяқ киім, былғары және тері өндірісі, жасанды және пленка материалдарын өндіруге арналған бөлмелер; резеңке-техникалық бұйымдарды қолдана отырып өндірістерге, автомобильдерге қызмет көрсететін кәсіпорындарға арналған бөлмелер (өрт жүктемесі – 200…2000 МДж/м2); |
| 3. | Резеңке-техникалық өндірістің бөлмелері; |
| 4. | Жанғыш табиғи және синтетикалық талшықтар мен пластмассаларды өндіруге, өңдеуге және жасауға арналған бөлмелер; нитро негіздегі кинопленкалар, бояу және кептіру камералары, ашық бояу және кептіру учаскелері; тез тұтанатын сұйықтықтарды (ТТС) және жанғыш сұйықтықтарды (ЖС) қолданылатын бояу, лак және желім дайындау өндірістерінің бөлмелері; компрессорлық станциялардың, регенерациялау станцияларының, гидрирлеу, экстракциялау станцияларының машина залдары және жанғыш газдар, бензин, спирттер, эфирлер және басқа да ТТС және ЖС өңдейтін басқа да өндірістердің бөлмелері (өрт жүктемесі – 2000 МДж/м2 жоғары); |
| 5. | Жанатын қаптамадағы жанбайтын материалдар қоймалары; |
| 6. | Қатты жанғыш материалдар қоймалары; |
| 7. | Лактар, бояулар, тез тұтанатын сұйықтықтар, жанғыш сұйықтықтар, пластмасса, резеңке, резеңке техникалық бұйымдар, каучук, шайыр сақтау қоймалары. |

- Қосымша 2 - Дренчерлік қондырғылардың параметрлері

| Бөлмелердің санаты | Орналасу биіктігі, м | Шашыратудың қарқындылығы, л/с |  | Бір шашыратқышпен қорғалатын аудан, м2 | Сумен өрт сөндіру қондырғысының жұмыс ұзақтығы, мин | Шашыратқыштардың арасындағы ара қашықтық, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумен | Көбіктен-діргіштің ерітіндісі-мен |  |  |  |
| 1 | - | 0,08 | - | 12 | 30 | 4 |
| 2 | - | 0,12 | 0,08 | 12 | 60 | 4 |
| 3 | - | 0,24 | 0,12 | 12 | 60 | 4 |
| 4 | - | 0,3 | 0,15 | 12 | 60 | 4 |
| 5 | 1 дейін | 0,08 | 0,04 | 9 | 60 | 3 |
|  | 1..2 | 0,16 | 0,08 | 9 | 60 | 3 |
|  | 2..3 | 0,24 | 0,12 | 9 | 60 | 3 |
|  | 3..4 | 0,32 | 0,16 | 9 | 60 | 3 |
|  | 4..5,5 | 0,4 | 0,32 | 9 | 60 | 3 |
| 6 | 1 дейін | 0,16 | 0,08 | 9 | 60 | 3 |
|  | 1..2 | 0,32 | 0,2 | 9 | 60 | 3 |
|  | 2..3 | 0,4 | 0,24 | 9 | 60 | 3 |
|  | 3..4 | 0,4 | 0,32 | 9 | 60 | 3 |
|  | 4..5,5 | - | 0,4 | 9 | 60 | 3 |
| 7 | 1 дейін | - | 0,1 | 9 | - | 3 |
|  | 1..2 | - | 0,2 | 9 | - | 3 |
|  | 2..3 | - | 0,3 | 9 | - | 3 |
|  | 3..5,5 | - | 0,4 | 9 | - | 3 |