Определить параметры обмотки электромагнитного реле.

2	Пояснения к работе

2.1 Краткие теоретические сведения:

1) Длина окна намотки:

LK = b -  a' -  b'   , (мм),	(5)

где LК – длина окна намотки;

b – наружный размер намотки;

a' и b' – толщина щек катушки.

2) Внутренний диаметр намотки:

ДВН = dC + 2h  , (мм)				(6)

где ДВН – внутренний диаметр намотки;

dС – диаметр сердечника;

h – высота окна.

3) Наружный диаметр:

Д НАР = Д ВН + 2dC , (мм)	(7)

где ДНАР - наружный диаметр,

4) Площадь окна:

QО = dC LK ,     (мм2)	(8)

где QО – площадь окна,

5) Средняя длина витка:

, (мм)	(9)

где LСР – средняя длина витка.

6) Диаметр обмотки провода равен:

, (м)	(10)

где d – диаметр обмотки провода;

ρ –  удельное сопротивление материала провода;

F – намагничивающая сила;

U – напряжение в обмотке,

LСР – средняя длина витка ,(м).

2.2 Пример расчета:

Исходные данные:

b = 90 мм; dc = 8 мм; U = 12 В; a' = 2 мм; b' = 4 мм; ρ= 0,0175 Омм;

F= 307,6 Н; h = 0,25 мм.

Определить:   Lk ,  Двн ,  Днар ,  QО,  Lср,   d  - ?

Решение:

1) LK = 90- 2 - 4 =84,(мм) ;

2) ДВН =8 + 2  0,25 = 8,5 ,(мм);

3) ДНАР= 8,5 + 2  8 = 24,5  ,(мм);

4) Q0=8  84 = 672 ,(мм2);

5) LCP =(3,14  (24,5 + 8,5)) /2 = 51,8 (мм) = 51,8  10-3  ,(м);

6) 							,(м) .

3.	Задание:

3.1 Рассчитать параметры обмотки реле. Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1

| № варианта | b, (мм) | dс, (мм) | U, (В) | a', (мм) | b', (мм) | ρ , (Омм) | F , (Н) | h , (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 10 | 14 | 4 | 6 | 0,0275 | 97,035 | 0,35 |
| 2 | 70 | 15 | 16 | 6 | 8 | 0,0375 | 955,895 | 0,45 |
| 3 | 60 | 20 | 18 | 8 | 1 | 0,0475 | 500,123 | 0,55 |
| 4 | 110 | 25 | 20 | 10 | 12 | 0,0575 | 569,176 | 0,65 |
| 5 | 130 | 30 | 22 | 12 | 14 | 0,0675 | 718,264 | 0,75 |

3.2 Произвести расчет

LK=________________________________________________________

___________________________________________________________

ДВН=_______________________________________________________

___________________________________________________________

ДН=________________________________________________________

___________________________________________________________

Q0=________________________________________________________

___________________________________________________________

Lср=_______________________________________________________

___________________________________________________________

d=_________________________________________________________

___________________________________________________________

3.3 Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2

| LК ,(мм) | ДВН , (мм) | ДН ,(мм) | QО ,мм2 | Lср ,(м) | d ,(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Контрольные вопросы к практической работе №4

1. Что такое реле?

2. Классификация реле.

3. Основные параметры реле.

4.  Какие этапы работы электромагнитного реле существуют?

5. В чем различие нейтральных и поляризованных электромагнитных реле?