7 Практикалық жұмыс

Техногенді бұзылыс нысандарын жоюдың қоршаган орта күйіне ықпалын зерттеу әдістері мен алгашқы нәтижелері

Жарылыс (сынақтар) жүргізілген аймақтарда техногенді бұзылыс нысандарының (көздерінің) пайда болуы белгілі заңдылықтармен анықталады. Олардың қоршаған орта элементтерін радиобелсенді заттармен ластау көзі болып келгендігі мамандар қауымына аян. Осындай жағдайларға тоқтам жасау мақсатында техногенді бүзылыс нысандарын (көздерін) жоюдың қоршаған орта элементтерінің радиобелсенді заттармен ластану деңгейін объективті түрде (бағалау) анықтау үшін экологиялық жұмыстар жүргізіліп келеді. Осы мақсатта, радиациялық қауіпсіздік және экология институтының мамандары, бүрыңғы Семей сынақ полигон аумағында орналасқан басты тәжірибе алаңдарының төңірегіндегі радиациялық жағдайды зерттеу жүмыстарын ұйымдастырып отыр. Олар мұрағаттық ақпараттарды талдай отырып, алынған мәліметтерді кеңінен әрі тереңірек толықтыру үшін арнайы далалық және зертханалық ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындап келетіндігі белгілі болды. Техногенді бұзылыс нысандарының аумағындағы радиациялық ахуалды бағалау үшін қоршаған орта элементтерінің радиобелсенді заттармен ластану деңгейі анықталады екен. Бұл мақсатта үш түрлі әдіс қолданылған көрінед: 1) радиометрлік және дозиметрлік өлшеулер жүргізу әдісі; 2) қоршаган орта компоненттерінің сынамасын алу әдісі; 3) зертханалық жағдайда жүргізілетін гамма-спектрометрлік және радиохимиялық әдістер. Далалық жағдайда радиоэкологиялық өлшемдер жүргізу арқылы экспозициялық мөлшерлеу қуаты (ЭДҚ), альфа және бета бөлшектері ағынының тығыздығы өлшенеді, сонымен бірге топырақ, су, өсімдік сынамалары алынады. Өлшеу жүргізілген және сынама алынған жерлердің координаттарын анықтау үшін Галилео спутниктік навигация жүйесі қолданады. Барша зерттеулер аттестаңияланған әдістемелік нұсқау бойынша орындалады. Пайдаланған құралдар мен өлшеу қондырғылары Алматының стандарттау, метрология және сертификаттау орталығында арнайы мемлекеттік тексерістен өтуге тиісті. Экспозициялық мөлшерлеу қуаты жер бетінен 3 см жә не 1,0 м биіктікте «Синтекс» дозиметрімен анықталады, ал альфа мен бета бөлшектері ағынының тыгыздығы КРА-1 жэне КРБ-1 радиометрімен елшенеді. Топырақ сынамасы 10:10 см ауданында қажетті тереңдікке шейін, тиісті горизонттарына сәйкес арнайы күрекшенің көмегімен алынады.

Ол үшін «Квадрат», «Конверт», «Піспе», «Үшбүрыш» тәсілдері қолданады. Табиғи орта нысандарының радиобелсенді заттармен ластану деңгейін анықтау үшін арнайы белгіленген зертханаларда аттестацияланған әдістемелік нүсқауларға сәйкес гаммаспектрометрлік және радиохимиялық талдаудан өтеді. Сол сияқты, осы күрделі экологиялық жағдайдағы қоршаған орта компоненттерінің ахуалын бағалау арқылы зерттеу аймағының ластану деңгейін индикаторлық нысан ретінде тиісті белгіні табу мақсаты да болды. Зерттеу аймағына “Дегелен” таулы алқабындағы радиобелсенді өте лас және орташа лас үңгірлер мен құдықтар төңірегі, «Атом» көлінің маңайы және бақылау нүктесі ретінде радиобелсенді заттармен ластанбаған таза жерлер зерттеу нысандары болып таңдалды. Жалпы, биоэкологиялық және түрлі биологиялық зерттеулер талабына сәйкес небір өлшемдердің нәтижесін пайдаланғанда табиғи сынамаларды алу, далалық және зертханалық талдау жүргізу әдістемелерінің біркелкілігіне баса назар аударылатыны белгілі. Сондықтан, далалы және зертханалық жагдайда жүргізілген зерттеулерде у - сәулелендіргіш радионуклидтерді анықгау ісі кешенді түрде орындалды. Кешенді әдісті қолдану ісі далада тікелей гаммаспектрометрлік өлшем жүргізумен қатарлас зертханада сынаманы зертханалық талдаудан өткізу арқылы орындалады. Нәтижелері өзара салыстыру жолымен тексерістен өткізіледі. Сондай-ақ, полигон аумағьшдағы техногендік бұзылыс нысандарының көзін жоюды әртүрлі тәсілдермен орындауға байланысты олардың экологиялық бағасын белгілеу үшін аталған зерттеу өлшемдерін жүргізу ісі белгілі әдістемелік тәртіппен орындалды. Сондай-ақ, жер астында молынан әрі терең жүргізілген ядролық сынақ жұмыстарының нәтижесінде, үңгірлерден шығатын газдар мен ыза суларының жер бетіне көтерілуі байқалған және сол аймақпен көршілес жатқан алқаптарды да радиобелсенді заттардың ластайтындығы анықталған еді. Осы жағдайларға және басқа да себептерге байланысты тау үңгірлері мен даладағы арнайы жарылысқа деп қазылған құдықтарды  жабу жұмыстары жүргізілді. Қазіргі кезде, олардың жабылған күйде болуы сол техногенді аймақтың экологиялық жағдайының сәл де болса, жақсаратындығына сенім артады. Дегенмен, көптеген жабылған үңгірлердің маңайында, тау жартастарының арасынан ыза суының сыртқа сыздықтап болса да шығып жатқандығы да пайда болған жылғалардан байқалады. Олармен бірге радиобелсенді заттардың жер бетіне шығуы да әбден мүмкін - ау деген қауіппен, бүгінгі күні техногенді бұзылыс жүрген жерлерде мониторингілік зерттеу жүмыстары жүргізілуде. Осындай жүмыстардың негізгілері Дегелең таулы алқабында орналасқан үңгірлерде ядролық сынақтар жүргізілген «Г» алаңында атқарылған болатын. Полигонның жабылуы жайлы ел Президентінің жарлығы жария етілгеннен соң іле-шала техногенді бұзылыс нысандарын жою мәселесі қолға алына бастады. Бүл іске АҚШ мемлекетінің қорғаныс министрліғіне қарасты мекемелердің мамандары қатынасып, қаржылай көмек берді. Олай етпеске болмайтыны, көршілес ауылдардағы азаматтар металл жинастыру мақсатында үңгірлерге ешбір рұқсатсыз кіруі орын алды. Нәтижесінде, үңгір  ішіндегі улы газдармен уланып, небір ауыр жағдайларға тап болуы байқалды. Тау ішіндегі үңгірлерді жабу ісі әртүрлі тәсілдерді қолдану арқылы жүзеге асты. Мұндай ауқымды істер экологиялық тараптан бұрын соңды әлемдік тарихта атқарылмаған болатын. Сөйтіп, үш елдің ( Қазахстан, Ресей, АҚШ) бірлескен үжымдық бағдарламасы үңгірлерді жабуда келесідей тәсілдерді қолдану арқылы орындалған еді.

1) қопарғыш затты үңгірдің үстінен салынған зарядтармен жару арқылы кіре берісін құлату тәсілі ( қысқаша: Үңгірдің үстінен жару); 2) қопарғыш затпен шпуралық зарядтар салынған тік қазылған ұңғыма ішіне салып, жару тәсілі (қысқаша: Тік ұңғымада ішінен жару); 3) қопарғыш затпен шпуралық зарядтар салынған, тік қазылған ұңғыманың ішіне салып, құйма құйып, бірге жару тәсілі (қысқаша: Тік ұңғыма + құймалы жару): 4) үңгірдің ішкі жағынан қопарғыш затпен шпуралық зарядтар салынған тік ұңғымаларда және құйма тығын орнату арқылы бірге жару тәсілі; 5) қопарғыш затпен шпуралық зарядтар салынған үңгірдің ішкі жағынан тік ұңғымаларда комбинациялы жолмен жару тәсілі; 6) үңгірдің сырт жағынан қопарғыш затпен шпуралық зарядтар салынған көлденең ұңғымаларда: Әртүрлі тәсілдермен жойылған үңгірлерді жаппай тұрып өлшенген радиациялық параметрлердің орташа шамалары арасында аса бір алшақтық жоқ: ұңғымалардың кезін жою ісі қоршаған ортаның экологиялық күйін біршама жақсартып, сол аумақты өндіріс орнына айналдыру мүмкіндігі барын анық көрсетті.

Тапсырма:

- Техногенді бүзылыс нысандарын жоюдың қоршаган орта күйіне ықпалын зерттеу әдістері сипаттама реферат дайындау

- Техногенді бұзылыс деген не?