МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Конструктивные элементы зданий

- монолитные

- строительные изделия

- несущие и ограждающие

- сборные

2. Вертикальные воздействия на здания

- силовые и несиловые

- механические

- снеговые

- ветровые

3. Понятие «подвальный этаж»

- Расположен между крышей и перекрытием

- Расположен выше уровня земли

- Этаж, полностью или большей частью, заглубленный в землю

- Отдельный этаж

4. Что такое “цокольный этаж”

- Этаж, уровень пола которого заглублен от уровня тротуара более чем на половину высоты помещения

- Этаж большей своей частью заглубленный в землю

- Этаж, уровень пола которого заглублен от уровня тротуара не более чем на половину высоты помещения

- Наземный этаж

5. Что такое “надземный этаж”?

- этаж, расположенный выше уровня земли

- заглубленный этаж

- подвальный этаж

- цокольный этаж

6. Понятие “чердачный этаж”

- последний этаж

- подземный этаж

- этаж, расположенный между крышей и чердачным перекрытием

- этаж внутри чердачного пространства

7. По способу изготовления и заглубления в грунт различают следующие виды свай:

а)   сборные, монолитные, забивные, вдавливаемые, завинчиваемые, буронабивные,

буроопускные, виброштампованные;

б)   сваи-стойки, висячие сваи;

в)   сборные, монолитные, забивные, набивные, буронабивные;

г)   сборные, монолитные, забивные, набивные, буронабивные, сваи с уширенной пятой;

д)   сборные, монолитные, забивные, набивные.

8. Несущие части каркасного здания

- самонесущие стены

- навесные стены

- фундаменты, колонны, ригели

- перегородки

9. По назначению лифты в жилых и общественных зданиях подразделяются на:

а)   пассажирские, грузовые, больничные, магазинные, грузовые малые;

б)   пассажирские, грузо-пассажирские, больничные; магазинные, скоростные

в)   пассажирские, грузовые, подвесные наружные, больничные;

г)   пассажирские, грузо-пассажирские, больничные, скоростные;

д)   пассажирские, грузовые, больничные, грузовые малые.

10. Определение “фундамент”

- подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- подвальная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- наземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- цокольная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- Силовые и несиловые воздействия на здание.

- Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Типы стен

- несущие, самонесущие, ненесущие

- навесные, ограждающие, силовые

- перегородки, гипсокартон, бетон

- окна, двери, ворота

2. Этаж здания

- Помещение водонапорных башен

- Совокупность помещений, полы которых расположены в одном уровне

- Часть внутреннего объема

- Помещение для обслуживания оборудования

3. Определение “фундамент”

- цокольная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- наземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- подвальная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

4. Определение “основание”

- грунт в природном состоянии

- грунт, непосредственно воспринимающий нагрузки от фундамента

- горизонтальный грунт и рельеф

- укрепленный грунт и ростверк

5. Типы фундаментов бескаркасных зданий

- специальные, углубленные, мелкие

- сплошные стены, широкие, высокие

- сплошные, ленточные, ленточные из столбов

- отдельные столбы, деревянные

6. Определение “перекрытие”

- ограждающие конструкции, разделяющие здание на этажи

- горизонтальные конструкции, разделяющие здание на этажи

- потолки, разделяющие здание на этажи

- изолирующие конструкции, разделяющие здание на этажи

7. Типы перекрытий по месту расположения

- междуэтажные, чердачные, надподвальные

- акустические, чердачные, надподвальные

- декоративные, чердачные, надподвальные

- подвесные, чердачные, надподвальные

8. Определение “ферма”

- теплозащитная часть крыши

- несущий элемент покрытия

- утепленная часть крыши

- покрывающая часть крыши

9. Определение “перегородки”

- ограждающие стены подвала

- утепленные стены всех зданий

- внутренние стены, разделяющие здание на помещения

- совмещенные стены и фундаменты

10. Определение “лестницы”

- узлы для вертикальных стен, коммуникаций в зданиях и сооружениях

- отгораживающие стены коммуникаций в зданиях и сооружениях

- инженерные коммуникации для вертикальных перемещений

- наклонные поверхности коммуникаций в зданиях и сооружениях

2. 4.	Приемы конструктивных решений большепролётных зданий.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Части зданий для освещения

- полотна, витражи, арки

- обслуживающие полотна, полы

- скатные плоскости, ендовы

- окна, фонари, витражи

2. Определение “витраж”

- значительные по площади проемы в стенах, заполненные светапрозрачными изделиями

- проемы в стенах, заглубленные в фундамент и основание

- полотна в стенах, заглубленные в фундамент и окно

- ограждающие проемы, заглубленные в фундамент

3. Несущий остов здания

- основание здания, воспринимающая и передающая на фундамент все виды воздействий

- вертикальные стены и колонны, все виды воздействий

- пространственная система, воспринимающая  все виды воздействий

- перекрытия, покрытия, все виды воздействий

4. Классификаций зданий

- гражданские, промышленные, сельскохозяйственные

- одно, многоэтажные, малоэтажные

- жилые, средние, нежилые

- общественные, частные, коттеджные

5. Здания по числу этажей

- повышенной этажности, небоскребы, гибкие, засоленные

- многоэтажные, малоэтажные, пространственные, межферменные

- малоэтажные, средней этажности, многоэтажные, повышенной этажности, высотные, небоскребы.

- одноэтажные, повышенной этажности, экологичные, цокольные

6. Определение “здание массового строительства”

- отапливаемые по типовым проектам

- проектируемые по типовым проектам

- зрелищные по типовым проектам

- комплексные, комфортные по типовым проектам

7. Определения “уникальные здания”

- жилые, нежилые, строящиеся

- многоэтажные, промышленные, реконструируемые

- склады, эллинги, ангары

- возводимые по индивидуальным проектам

8. Основные требования к зданию

- индивидуальность, целесообразность, экономичность

- функциональность, надежность, комфортность, экономичность

- выразительность, целесообразность, экономичность

- безопасность, экономичность, целесообразность, экономичность

9. Определение “надежность”

- способность зданий сохранять заданные качества, материалы

- способность зданий сохранять деформации, состояния

- способность зданий безотказно выполнять заданные функции в течение всего периода эксплуатации

- способность зданий сохранять морозостойкость, жесткость, наклонность

10. Сколько степеней огнестойкости зданий

- 3

- 6

- 5

- 7

2. Основания искусственные и естественные. Требования.

Нагрузки на фундамент. От чего зависит глубина заложения фундамента.

Схема для определения глубины заложения фундамента

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. В чем выражается минимальный предел огнестойкости конструкций

- в часах

- в минутах

- в высокой температуре

- в продуктах горения

2. К чему относятся понятие “горючесть” в основном

- к строительным конструкциям

- к строительным материалам

- к строительным элементам

- к строительным поверхностям

3. Сколько классов зданий по капитальности

- 5

- 6

- 3

- 4

4. Понятие “брандмауэр”

- противопожарная стена

- перегородка, пол

- отсек, шов

- капитальная стена, кирпич

5. Определение “типизация”

- техническое направление в строительстве, позволяющее строить здания и сооружения по типовым проектам

- экономичные конструктивные решения и расчет и конструирование

- индивидуальные конструктивные решения и расчет смет

- качественные конструктивные решения и расчет площадей

6. Понятие “пролет”

- допускаемый размер конструкции перекрытия или покрытия

- расстояние в плане между координационными осями здания по направлению основной несущей конструкции перекрытия или покрытия

- небольшие конструктивные размеры конструкции перекрытия или покрытия

- расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа

7. Типы размеров для элементов здания

- планировочные, расчетные, пролетные

- плоскостные, пространственные

- координационные, конструктивные, натурные

- основные, безразмерные, гибкие

8. Приведите определение понятия “покрытие”

- изолирующие слои, воспринимаемые нагрузки от ветра и сейсмики

- совмещенные конструкции, воспринимаемые нагрузки от ветра и сейсмики

- самонесущие конструкции, воспринимаемые нагрузки от ветра и сейсмики

- верхняя часть здания, защищающая ее от атмосферных  воздействий

9. Приведите значение понятия “потолок”

- нижняя плоскость перекрытия

- оконные блоки перекрытия

- дверные коробки перекрытия

- надподвальная конструкция перекрытия

10. Назовите схемы основных типов крыш

- купольная, арочная, луковичная

- чердачная, бесчердачная, совмещенное покрытие

- плоская, срезная, наклонная

- фахверковая, висячая, каркасная

2. Классификация перекрытий. Конструкции перекрытий.

3. Начертите  и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Назовите основные типы зданий по назначению

- анфиладные, общественные и производственные, арочные

- галерейные, общественные и производственные, коридорные

- жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные

- секционные, общественные и производственные, смежные

2. Какие здания относятся к высотным

- выше 25 этажей

- высотой в 11-16 этажей

- высотой в 17-25 этажей

- высотой в 10 этажей

3. Приведите определение понятия «пол»

- навесные конструкции стен

- несущие конструкции фундамента

- лотковые панели каналов

- верхняя поверхность перекрытия

4. Инсоляция это:

- несущий остов здания малоэтажного

- облучение предмета прямыми солнечными лучами

- озеленение солнечными лучами

- надстройка мансарды и крыши

5. С какой целью устраивают отмостки

- для дренажа дождевых и талых вод

- для защиты от напора дождевых и талых вод

- с целью защиты от грунтовых вод и грязи

- для защиты цоколя от воздействия дождевых и талых вод

6. Каково назначение кровли

- придание зданию выразительности и цвета, формы

- Защита крыши и покрытия  от атмосферных осадков и солнца

- создание надстройки над этажом, стропила

- для устройства стропил в перекрытии и пола

7. Приведите основные типы несущего остова зданий

- треугольные, прямоугольные, квадратные

- каркасный, ствольный, комбинированный, бескаркасный

- перекрестный, плоскостной, сплошной

- наклонные, гибкие, жесткие, связные

8. К плоским покрытиям относятся:

- покрытия с уклоном кровель до 2,5 %

- покрытия с уклоном 5 %

- покрытия с уклоном 10%

- покрытия с уклоном свыше 10%

9. Под несущие стены в доме фундамент должен быть

- столбчатый

- свайный

- ленточным

- на песчаной подушке

10. Приведите понятие «мансардный этаж».

- этаж, выгороженный внутри чердачного пространства

- этаж, заглубленный в землю

- этаж, расположенный выше уровня земли

- этаж, предназначенный для инженерного оборудования

2.	Элементы скатных крыш. Конструктивные схемы деревянных стропильных крыш.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Несущие элементы здания:

- перегородки, дверные проемы, ворота, тельфер

- кровли, оконные блоки, фахверки, фонарь

- лестницы, пандусы, коммуникации, дренаж

- фундаменты, перекрытия, стены,  каркас, крыша, покрытие и т.д.

2. Приведите  основные по назначению лестницы

- главные, чердачные, подвальные, аварийные, пожарные, входные

- винтовые, с забежными ступенями, проступи

- одномаршевые, двухмаршевые, скользящие

- трехмаршевые, комбинированные, стенные, брандмауэрные

3. Как размещают пожарные и аварийные лестницы зданий

- внутри зданий и не доводят до уровня земли на 2,5 м

- на верхней площадке лестничной клетки и не доводят до уровня земли на 2,5 м

- устраивают лестницы стремянки в здании и не доводят до уровня земли на 2,5 м

- выносят наружу, делают прямым и не доводят до уровня земли на 2,5 м

4. Материалы фундаментов малоэтажных зданий

- бутобетон, бетон, железобетон, кирпич

- сборный, монолитный, кирпич

- мелкий, глубокий, кирпич

- ленточный, столбчатый, кирпич

5. Этаж здания

- Часть внутреннего объема

- Совокупность помещений, полы которых расположены в одном уровне

- Помещение для обслуживания оборудования

- Помещение водонапорных башен

6. Определение “надземный этаж”

- этаж, расположенный выше уровня земли

- заглубленный этаж

- подвальный этаж

- цокольный этаж

7. Сейсмическими называют районы, подверженные

- потоплению

- замораживанию

- землетрясениям

- перегреванию

8. Назначение несущих конструктивных элементов здания?

- воспринимать потоки тепла

- воспринимать шум и вибрацию

- воспринимать все нагрузки силового характера

- воспринимать атмосферные осадки

9. Определение “надежность”

- способность зданий сохранять заданную водонепроницаемость

- способность зданий в течение всего периода эксплуатации работать без отказа

- способность зданий сохранять деформации

- способность зданий сохранять морозостойкость

10. Назовите материалы основных типов свай

- купольная, бесчердачная

- плоская, бесчердачная

- фахверковая, бесчердачная

- железобетонные, монолитные

2.  Основные конструктивные элементы лестниц, материалы и основные требования, предъявляемые к лестницам.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Как организуется наружный водосток малоэтажных зданий?

- желобами в нижней части кровли и навесными водосточными трубами

- накладными трубами желобами

- держателями, трубами

- сливами, трубами

2. Приведите определение “зонирование”

- проходное пространство между дверьми

- шлюзы в здании между дверьми

- разделение территорий по функциям

- надстрой к зданию между дверьми

3. Типы конструктивных каркасных систем

- безригельные несущие стены, оболочковая

- многоэтажные стены, безригельный каркас

- с поперечным, продольным, перекрестным расположением ригелей; безригельный каркас

- треугольная рама, безригельный каркас, смешанная

4. Каркасная система с перекрестным расположением ригелей применяется

- для многоэтажных каркасных зданий в сейсмических районах

- для малоэтажных гостиниц

- для изменяемых систем фундамента

- для сельских зданий

5. Обеспечение пространственной жесткости зданий

- шарнирной системой

- связями, диафрагмами и ядрами жесткости

- горизонтальными системами

- колоннами, шарнирами

6. Понятие “огнестойкость” здания

- способность здания сопротивляться разрушению

- способность здания сопротивляться деформациям

- способность здания сопротивляться усталостным напряжениям

- способность здания сопротивляться воздействию огня

7. Типы несущих остовов

- каркасный, бескаркасный, с неполным каркасом, смешанный

- плоскостной, пилонный, смешанный

- стержневой, перекрестный , смешанный

- узкий, широкий, средний, смешанный

8. Понятие “сборные конструкции”

- пластинчатые строительные конструкции

- различно-этажные строительные конструкции

- металлические решетчатые конструкции

- бетонные и железобетонные строительные конструкции, выполняемые в заводских условиях

9. По материалу стеновые панели бывают

- деревобетонные, фибровые

- цементно-фибролитные

- из легкого и тяжелого бетонов

- минераловатные, утепленные

10. Толщина кирпичных стен

- 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 кирпича

- 100..120 кирпича

- 50..100 кирпича

- 50..70 кирпича

2. Плитный и свайный фундамент. Описание и узлы.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Как организуется наружный водосток малоэтажных зданий?

- желобами в нижней части кровли и навесными водосточными трубами

- накладными трубами желобами

- держателями, трубами

- сливами, трубами

2. Приведите определение “зонирование”

- проходное пространство между дверьми

- шлюзы в здании между дверьми

- разделение территорий по функциям

- надстрой к зданию между дверьми

3. Типы конструктивных каркасных систем

- безригельные несущие стены, оболочковая

- многоэтажные стены, безригельный каркас

- с поперечным, продольным, перекрестным расположением ригелей; безригельный каркас

- треугольная рама, безригельный каркас, смешанная

4. Каркасная система с перекрестным расположением ригелей применяется

- для многоэтажных каркасных зданий в сейсмических районах

- для малоэтажных гостиниц

- для изменяемых систем фундамента

- для сельских зданий

5. Обеспечение пространственной жесткости зданий

- шарнирной системой

- связями, диафрагмами и ядрами жесткости

- горизонтальными системами

- колоннами, шарнирами

6. Понятие “огнестойкость” здания

- способность здания сопротивляться разрушению

- способность здания сопротивляться деформациям

- способность здания сопротивляться усталостным напряжениям

- способность здания сопротивляться воздействию огня

7. Типы несущих остовов

- каркасный, бескаркасный, с неполным каркасом, смешанный

- плоскостной, пилонный, смешанный

- стержневой, перекрестный , смешанный

- узкий, широкий, средний, смешанный

8. Понятие “сборные конструкции”

- пластинчатые строительные конструкции

- различно-этажные строительные конструкции

- металлические решетчатые конструкции

- бетонные и железобетонные строительные конструкции, выполняемые в заводских условиях

9. По материалу стеновые панели бывают

- деревобетонные, фибровые

- цементно-фибролитные

- из легкого и тяжелого бетонов

- минераловатные, утепленные

10. Толщина кирпичных стен

- 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 кирпича

- 100..120 кирпича

- 50..100 кирпича

- 50..70 кирпича

2. Ленточный и столбчатый фундамент. Описание и узлы.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Назовите основные типы зданий по назначению

- анфиладные, общественные и производственные, арочные

- галерейные, общественные и производственные, коридорные

- жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные

- секционные, общественные и производственные, смежные

2. Какие здания относятся к высотным

- выше 25 этажей

- высотой в 11-16 этажей

- высотой в 17-25 этажей

- высотой в 10 этажей

3. Приведите определение понятия «пол»

- навесные конструкции стен

- несущие конструкции фундамента

- лотковые панели каналов

- верхняя поверхность перекрытия

4. Инсоляция это:

- несущий остов здания малоэтажного

- облучение предмета прямыми солнечными лучами

- озеленение солнечными лучами

- надстройка мансарды и крыши

5. С какой целью устраивают отмостки

- для дренажа дождевых и талых вод

- для защиты от напора дождевых и талых вод

- с целью защиты от грунтовых вод и грязи

- для защиты цоколя от воздействия дождевых и талых вод

6. Каково назначение кровли

- придание зданию выразительности и цвета, формы

- Защита крыши и покрытия  от атмосферных осадков и солнца

- создание надстройки над этажом, стропила

- для устройства стропил в перекрытии и пола

7. Приведите основные типы несущего остова зданий

- треугольные, прямоугольные, квадратные

- каркасный, ствольный, комбинированный, бескаркасный

- перекрестный, плоскостной, сплошной

- наклонные, гибкие, жесткие, связные

8. К плоским покрытиям относятся:

- покрытия с уклоном кровель до 2,5 %

- покрытия с уклоном 5 %

- покрытия с уклоном 10%

- покрытия с уклоном свыше 10%

9. Под несущие стены в доме фундамент должен быть

- столбчатый

- свайный

- ленточным

- на песчаной подушке

10. Приведите понятие «мансардный этаж».

- этаж, выгороженный внутри чердачного пространства

- этаж, заглубленный в землю

- этаж, расположенный выше уровня земли

- этаж, предназначенный для инженерного оборудования

2.	Конструкции стен из кирпича и камня.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Типы стен

- несущие, самонесущие, ненесущие

- навесные, ограждающие, силовые

- перегородки, гипсокартон, бетон

- окна, двери, ворота

2. Этаж здания

- Помещение водонапорных башен

- Совокупность помещений, полы которые расположены в одном уровне

- Часть внутреннего объема

- Помещение для обслуживания оборудования

3. Определение “фундамент”

- цокольная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- наземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- подвальная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

4. Определение “основание”

- грунт в природном состоянии

- грунт, непосредственно воспринимающий нагрузки от фундамента

- горизонтальный грунт и рельеф

- укрепленный грунт и ростверк

5. Типы фундаментов бескаркасных зданий

- специальные, углубленные, мелкие

- сплошные стены, широкие, высокие

- сплошные, ленточные, ленточные из столбов

- отдельные столбы, деревянные

6. Определение “перекрытие”

- ограждающие конструкции, разделяющие здание на этажи

- горизонтальные конструкции, разделяющие здание на этажи

- потолки, разделяющие здание на этажи

- изолирующие конструкции, разделяющие здание на этажи

7. Типы перекрытий по месту расположения

- междуэтажные, чердачные, надподвальные

- акустические, чердачные, надподвальные

- декоративные, чердачные, надподвальные

- подвесные, чердачные, надподвальные

8. Определение “ферма”

- теплозащитная часть крыши

- несущий элемент покрытия

- утепленная часть крыши

- покрывающая часть крыши

9. Определение “перегородки”

- ограждающие стены подвала

- утепленные стены всех зданий

- внутренние стены, разделяющие здание на помещения

- совмещенные стены и фундаменты

10. Определение “лестницы”

- узлы для вертикальных стен, коммуникаций в зданиях и сооружениях

- отгораживающие стены коммуникаций в зданиях и сооружениях

- инженерные коммуникации для вертикальных перемещений

- наклонные поверхности коммуникаций в зданиях и сооружениях

2. Железобетонные плоские крыши. Конструкции бесчердачных крыш. Крыши с холодным чердаком.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Определение “перегородки”

- ограждающие стены подвала

- утепленные стены всех зданий

- внутренние стены, разделяющие здание на помещения

- совмещенные стены и фундаменты

2. Определение “ферма”

- теплозащитная часть крыши

- несущий элемент покрытия

- утепленная часть крыши

- покрывающая часть крыши

3. Этаж здания

- Помещение водонапорных башен

- Совокупность помещений, полы которые расположены в одном уровне

- Часть внутреннего объема

- Помещение для обслуживания оборудования

4. Инсоляция это:

- несущий остов здания малоэтажного

- облучение предмета прямыми солнечными лучами

- озеленение солнечными лучами

- надстройка мансарды и крыши

5. Обеспечение пространственной жесткости зданий

- шарнирной системой

- связями, диафрагмами и ядрами жесткости

- горизонтальными системами

- колоннами, шарнирами

6. Понятие “огнестойкость” здания

- способность здания сопротивляться разрушению

- способность здания сопротивляться деформациям

- способность здания сопротивляться усталостным напряжениям

- способность здания сопротивляться воздействию огня

7. Типы несущих остовов

- каркасный, бескаркасный, с неполным каркасом, смешанный

- плоскостной, пилонный, смешанный

- стержневой, перекрестный , смешанный

- узкий, широкий, средний, смешанный

8. Назначение несущих конструктивных элементов здания?

- воспринимать потоки тепла

- воспринимать шум и вибрацию

- воспринимать все нагрузки силового характера

- воспринимать атмосферные осадки

9. Определение “надежность”

- способность зданий сохранять заданные качества, материалы

- способность зданий сохранять деформации, состояния

- способность зданий безотказно выполнять заданные функции в течение всего периода эксплуатации

- способность зданий сохранять морозостойкость, жесткость, наклонность

10. Назовите материалы основных типов свай

- купольная, бесчердачная

- плоская, бесчердачная

- фахверковая, бесчердачная

- железобетонные, монолитные

2. Балконы, эркеры, лоджии. Зарисовать эскизно.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Конструктивные элементы зданий

- монолитные

- строительные изделия

- несущие и ограждающие

- сборные

2. Вертикальные воздействия на здания

- силовые и несиловые

- механические

- снеговые

- ветровые

3. Понятие «подвальный этаж»

- Расположен между крышей и перекрытием

- Расположен выше уровня земли

- Этаж, полностью или большей частью, заглубленный в землю

- Отдельный этаж

4. Что такое “цокольный этаж”

- Этаж, уровень пола которого заглублен от уровня тротуара более чем на половину высоты помещения

- Этаж большей своей частью заглубленный в землю

- Этаж, уровень пола которого заглублен от уровня тротуара не более чем на половину высоты помещения

- Наземный этаж

5. Что такое “надземный этаж”?

- этаж, расположенный выше уровня земли

- заглубленный этаж

- подвальный этаж

- цокольный этаж

6. Понятие “чердачный этаж”

- последний этаж

- подземный этаж

- этаж, расположенный между крышей и чердачным перекрытием

- этаж внутри чердачного пространства

7. По способу изготовления и заглубления в грунт различают следующие виды свай:

а)   сборные, монолитные, забивные, вдавливаемые, завинчиваемые, буронабивные,

буроопускные, виброштампованные;

б)   сваи-стойки, висячие сваи;

в)   сборные, монолитные, забивные, набивные, буронабивные;

г)   сборные, монолитные, забивные, набивные, буронабивные, сваи с уширенной пятой;

д)   сборные, монолитные, забивные, набивные.

8. Несущие части каркасного здания

- самонесущие стены

- навесные стены

- фундаменты, колонны, ригели

- перегородки

9. По назначению лифты в жилых и общественных зданиях подразделяются на:

а)   пассажирские, грузовые, больничные, магазинные, грузовые малые;

б)   пассажирские, грузо-пассажирские, больничные; магазинные, скоростные

в)   пассажирские, грузовые, подвесные наружные, больничные;

г)   пассажирские, грузо-пассажирские, больничные, скоростные;

д)   пассажирские, грузовые, больничные, грузовые малые.

10. Определение “фундамент”

- подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- подвальная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- наземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- цокольная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- Силовые и несиловые воздействия на здание.

- Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Типы стен

- несущие, самонесущие, ненесущие

- навесные, ограждающие, силовые

- перегородки, гипсокартон, бетон

- окна, двери, ворота

2. Этаж здания

- Помещение водонапорных башен

- Совокупность помещений, полы которых расположены в одном уровне

- Часть внутреннего объема

- Помещение для обслуживания оборудования

3. Определение “фундамент”

- цокольная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- наземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- подвальная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

4. Определение “основание”

- грунт в природном состоянии

- грунт, непосредственно воспринимающий нагрузки от фундамента

- горизонтальный грунт и рельеф

- укрепленный грунт и ростверк

5. Типы фундаментов бескаркасных зданий

- специальные, углубленные, мелкие

- сплошные стены, широкие, высокие

- сплошные, ленточные, ленточные из столбов

- отдельные столбы, деревянные

6. Определение “перекрытие”

- ограждающие конструкции, разделяющие здание на этажи

- горизонтальные конструкции, разделяющие здание на этажи

- потолки, разделяющие здание на этажи

- изолирующие конструкции, разделяющие здание на этажи

7. Типы перекрытий по месту расположения

- междуэтажные, чердачные, надподвальные

- акустические, чердачные, надподвальные

- декоративные, чердачные, надподвальные

- подвесные, чердачные, надподвальные

8. Определение “ферма”

- теплозащитная часть крыши

- несущий элемент покрытия

- утепленная часть крыши

- покрывающая часть крыши

9. Определение “перегородки”

- ограждающие стены подвала

- утепленные стены всех зданий

- внутренние стены, разделяющие здание на помещения

- совмещенные стены и фундаменты

10. Определение “лестницы”

- узлы для вертикальных стен, коммуникаций в зданиях и сооружениях

- отгораживающие стены коммуникаций в зданиях и сооружениях

- инженерные коммуникации для вертикальных перемещений

- наклонные поверхности коммуникаций в зданиях и сооружениях

2. 4.	Приемы конструктивных решений большепролётных зданий.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Части зданий для освещения

- полотна, витражи, арки

- обслуживающие полотна, полы

- скатные плоскости, ендовы

- окна, фонари, витражи

2. Определение “витраж”

- значительные по площади проемы в стенах, заполненные светапрозрачными изделиями

- проемы в стенах, заглубленные в фундамент и основание

- полотна в стенах, заглубленные в фундамент и окно

- ограждающие проемы, заглубленные в фундамент

3. Несущий остов здания

- основание здания, воспринимающая и передающая на фундамент все виды воздействий

- вертикальные стены и колонны, все виды воздействий

- пространственная система, воспринимающая  все виды воздействий

- перекрытия, покрытия, все виды воздействий

4. Классификаций зданий

- гражданские, промышленные, сельскохозяйственные

- одно, многоэтажные, малоэтажные

- жилые, средние, нежилые

- общественные, частные, коттеджные

5. Здания по числу этажей

- повышенной этажности, небоскребы, гибкие, засоленные

- многоэтажные, малоэтажные, пространственные, межферменные

- малоэтажные, средней этажности, многоэтажные, повышенной этажности, высотные, небоскребы.

- одноэтажные, повышенной этажности, экологичные, цокольные

6. Определение “здание массового строительства”

- отапливаемые по типовым проектам

- проектируемые по типовым проектам

- зрелищные по типовым проектам

- комплексные, комфортные по типовым проектам

7. Определения “уникальные здания”

- жилые, нежилые, строящиеся

- многоэтажные, промышленные, реконструируемые

- склады, эллинги, ангары

- возводимые по индивидуальным проектам

8. Основные требования к зданию

- индивидуальность, целесообразность, экономичность

- функциональность, надежность, комфортность, экономичность

- выразительность, целесообразность, экономичность

- безопасность, экономичность, целесообразность, экономичность

9. Определение “надежность”

- способность зданий сохранять заданные качества, материалы

- способность зданий сохранять деформации, состояния

- способность зданий безотказно выполнять заданные функции в течение всего периода эксплуатации

- способность зданий сохранять морозостойкость, жесткость, наклонность

10. Сколько степеней огнестойкости зданий

- 3

- 6

- 5

- 7

2. Основания искусственные и естественные. Требования.

Нагрузки на фундамент. От чего зависит глубина заложения фундамента.

Схема для определения глубины заложения фундамента

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. В чем выражается минимальный предел огнестойкости конструкций

- в часах

- в минутах

- в высокой температуре

- в продуктах горения

2. К чему относятся понятие “горючесть” в основном

- к строительным конструкциям

- к строительным материалам

- к строительным элементам

- к строительным поверхностям

3. Сколько классов зданий по капитальности

- 5

- 6

- 3

- 4

4. Понятие “брандмауэр”

- противопожарная стена

- перегородка, пол

- отсек, шов

- капитальная стена, кирпич

5. Определение “типизация”

- техническое направление в строительстве, позволяющее строить здания и сооружения по типовым проектам

- экономичные конструктивные решения и расчет и конструирование

- индивидуальные конструктивные решения и расчет смет

- качественные конструктивные решения и расчет площадей

6. Понятие “пролет”

- допускаемый размер конструкции перекрытия или покрытия

- расстояние в плане между координационными осями здания по направлению основной несущей конструкции перекрытия или покрытия

- небольшие конструктивные размеры конструкции перекрытия или покрытия

- расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа

7. Типы размеров для элементов здания

- планировочные, расчетные, пролетные

- плоскостные, пространственные

- координационные, конструктивные, натурные

- основные, безразмерные, гибкие

8. Приведите определение понятия “покрытие”

- изолирующие слои, воспринимаемые нагрузки от ветра и сейсмики

- совмещенные конструкции, воспринимаемые нагрузки от ветра и сейсмики

- самонесущие конструкции, воспринимаемые нагрузки от ветра и сейсмики

- верхняя часть здания, защищающая ее от атмосферных  воздействий

9. Приведите значение понятия “потолок”

- нижняя плоскость перекрытия

- оконные блоки перекрытия

- дверные коробки перекрытия

- надподвальная конструкция перекрытия

10. Назовите схемы основных типов крыш

- купольная, арочная, луковичная

- чердачная, бесчердачная, совмещенное покрытие

- плоская, срезная, наклонная

- фахверковая, висячая, каркасная

2. Классификация перекрытий. Конструкции перекрытий.

3. Начертите  и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Назовите основные типы зданий по назначению

- анфиладные, общественные и производственные, арочные

- галерейные, общественные и производственные, коридорные

- жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные

- секционные, общественные и производственные, смежные

2. Какие здания относятся к высотным

- выше 25 этажей

- высотой в 11-16 этажей

- высотой в 17-25 этажей

- высотой в 10 этажей

3. Приведите определение понятия «пол»

- навесные конструкции стен

- несущие конструкции фундамента

- лотковые панели каналов

- верхняя поверхность перекрытия

4. Инсоляция это:

- несущий остов здания малоэтажного

- облучение предмета прямыми солнечными лучами

- озеленение солнечными лучами

- надстройка мансарды и крыши

5. С какой целью устраивают отмостки

- для дренажа дождевых и талых вод

- для защиты от напора дождевых и талых вод

- с целью защиты от грунтовых вод и грязи

- для защиты цоколя от воздействия дождевых и талых вод

6. Каково назначение кровли

- придание зданию выразительности и цвета, формы

- Защита крыши и покрытия  от атмосферных осадков и солнца

- создание надстройки над этажом, стропила

- для устройства стропил в перекрытии и пола

7. Приведите основные типы несущего остова зданий

- треугольные, прямоугольные, квадратные

- каркасный, ствольный, комбинированный, бескаркасный

- перекрестный, плоскостной, сплошной

- наклонные, гибкие, жесткие, связные

8. К плоским покрытиям относятся:

- покрытия с уклоном кровель до 2,5 %

- покрытия с уклоном 5 %

- покрытия с уклоном 10%

- покрытия с уклоном свыше 10%

9. Под несущие стены в доме фундамент должен быть

- столбчатый

- свайный

- ленточным

- на песчаной подушке

10. Приведите понятие «мансардный этаж».

- этаж, выгороженный внутри чердачного пространства

- этаж, заглубленный в землю

- этаж, расположенный выше уровня земли

- этаж, предназначенный для инженерного оборудования

2.	Элементы скатных крыш. Конструктивные схемы деревянных стропильных крыш.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Несущие элементы здания:

- перегородки, дверные проемы, ворота, тельфер

- кровли, оконные блоки, фахверки, фонарь

- лестницы, пандусы, коммуникации, дренаж

- фундаменты, перекрытия, стены,  каркас, крыша, покрытие и т.д.

2. Приведите  основные по назначению лестницы

- главные, чердачные, подвальные, аварийные, пожарные, входные

- винтовые, с забежными ступенями, проступи

- одномаршевые, двухмаршевые, скользящие

- трехмаршевые, комбинированные, стенные, брандмауэрные

3. Как размещают пожарные и аварийные лестницы зданий

- внутри зданий и не доводят до уровня земли на 2,5 м

- на верхней площадке лестничной клетки и не доводят до уровня земли на 2,5 м

- устраивают лестницы стремянки в здании и не доводят до уровня земли на 2,5 м

- выносят наружу, делают прямым и не доводят до уровня земли на 2,5 м

4. Материалы фундаментов малоэтажных зданий

- бутобетон, бетон, железобетон, кирпич

- сборный, монолитный, кирпич

- мелкий, глубокий, кирпич

- ленточный, столбчатый, кирпич

5. Этаж здания

- Часть внутреннего объема

- Совокупность помещений, полы которых расположены в одном уровне

- Помещение для обслуживания оборудования

- Помещение водонапорных башен

6. Определение “надземный этаж”

- этаж, расположенный выше уровня земли

- заглубленный этаж

- подвальный этаж

- цокольный этаж

7. Сейсмическими называют районы, подверженные

- потоплению

- замораживанию

- землетрясениям

- перегреванию

8. Назначение несущих конструктивных элементов здания?

- воспринимать потоки тепла

- воспринимать шум и вибрацию

- воспринимать все нагрузки силового характера

- воспринимать атмосферные осадки

9. Определение “надежность”

- способность зданий сохранять заданную водонепроницаемость

- способность зданий в течение всего периода эксплуатации работать без отказа

- способность зданий сохранять деформации

- способность зданий сохранять морозостойкость

10. Назовите материалы основных типов свай

- купольная, бесчердачная

- плоская, бесчердачная

- фахверковая, бесчердачная

- железобетонные, монолитные

2.  Основные конструктивные элементы лестниц, материалы и основные требования, предъявляемые к лестницам.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Как организуется наружный водосток малоэтажных зданий?

- желобами в нижней части кровли и навесными водосточными трубами

- накладными трубами желобами

- держателями, трубами

- сливами, трубами

2. Приведите определение “зонирование”

- проходное пространство между дверьми

- шлюзы в здании между дверьми

- разделение территорий по функциям

- надстрой к зданию между дверьми

3. Типы конструктивных каркасных систем

- безригельные несущие стены, оболочковая

- многоэтажные стены, безригельный каркас

- с поперечным, продольным, перекрестным расположением ригелей; безригельный каркас

- треугольная рама, безригельный каркас, смешанная

4. Каркасная система с перекрестным расположением ригелей применяется

- для многоэтажных каркасных зданий в сейсмических районах

- для малоэтажных гостиниц

- для изменяемых систем фундамента

- для сельских зданий

5. Обеспечение пространственной жесткости зданий

- шарнирной системой

- связями, диафрагмами и ядрами жесткости

- горизонтальными системами

- колоннами, шарнирами

6. Понятие “огнестойкость” здания

- способность здания сопротивляться разрушению

- способность здания сопротивляться деформациям

- способность здания сопротивляться усталостным напряжениям

- способность здания сопротивляться воздействию огня

7. Типы несущих остовов

- каркасный, бескаркасный, с неполным каркасом, смешанный

- плоскостной, пилонный, смешанный

- стержневой, перекрестный , смешанный

- узкий, широкий, средний, смешанный

8. Понятие “сборные конструкции”

- пластинчатые строительные конструкции

- различно-этажные строительные конструкции

- металлические решетчатые конструкции

- бетонные и железобетонные строительные конструкции, выполняемые в заводских условиях

9. По материалу стеновые панели бывают

- деревобетонные, фибровые

- цементно-фибролитные

- из легкого и тяжелого бетонов

- минераловатные, утепленные

10. Толщина кирпичных стен

- 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 кирпича

- 100..120 кирпича

- 50..100 кирпича

- 50..70 кирпича

2. Плитный и свайный фундамент. Описание и узлы.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Как организуется наружный водосток малоэтажных зданий?

- желобами в нижней части кровли и навесными водосточными трубами

- накладными трубами желобами

- держателями, трубами

- сливами, трубами

2. Приведите определение “зонирование”

- проходное пространство между дверьми

- шлюзы в здании между дверьми

- разделение территорий по функциям

- надстрой к зданию между дверьми

3. Типы конструктивных каркасных систем

- безригельные несущие стены, оболочковая

- многоэтажные стены, безригельный каркас

- с поперечным, продольным, перекрестным расположением ригелей; безригельный каркас

- треугольная рама, безригельный каркас, смешанная

4. Каркасная система с перекрестным расположением ригелей применяется

- для многоэтажных каркасных зданий в сейсмических районах

- для малоэтажных гостиниц

- для изменяемых систем фундамента

- для сельских зданий

5. Обеспечение пространственной жесткости зданий

- шарнирной системой

- связями, диафрагмами и ядрами жесткости

- горизонтальными системами

- колоннами, шарнирами

6. Понятие “огнестойкость” здания

- способность здания сопротивляться разрушению

- способность здания сопротивляться деформациям

- способность здания сопротивляться усталостным напряжениям

- способность здания сопротивляться воздействию огня

7. Типы несущих остовов

- каркасный, бескаркасный, с неполным каркасом, смешанный

- плоскостной, пилонный, смешанный

- стержневой, перекрестный , смешанный

- узкий, широкий, средний, смешанный

8. Понятие “сборные конструкции”

- пластинчатые строительные конструкции

- различно-этажные строительные конструкции

- металлические решетчатые конструкции

- бетонные и железобетонные строительные конструкции, выполняемые в заводских условиях

9. По материалу стеновые панели бывают

- деревобетонные, фибровые

- цементно-фибролитные

- из легкого и тяжелого бетонов

- минераловатные, утепленные

10. Толщина кирпичных стен

- 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 кирпича

- 100..120 кирпича

- 50..100 кирпича

- 50..70 кирпича

2. Ленточный и столбчатый фундамент. Описание и узлы.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Назовите основные типы зданий по назначению

- анфиладные, общественные и производственные, арочные

- галерейные, общественные и производственные, коридорные

- жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные

- секционные, общественные и производственные, смежные

2. Какие здания относятся к высотным

- выше 25 этажей

- высотой в 11-16 этажей

- высотой в 17-25 этажей

- высотой в 10 этажей

3. Приведите определение понятия «пол»

- навесные конструкции стен

- несущие конструкции фундамента

- лотковые панели каналов

- верхняя поверхность перекрытия

4. Инсоляция это:

- несущий остов здания малоэтажного

- облучение предмета прямыми солнечными лучами

- озеленение солнечными лучами

- надстройка мансарды и крыши

5. С какой целью устраивают отмостки

- для дренажа дождевых и талых вод

- для защиты от напора дождевых и талых вод

- с целью защиты от грунтовых вод и грязи

- для защиты цоколя от воздействия дождевых и талых вод

6. Каково назначение кровли

- придание зданию выразительности и цвета, формы

- Защита крыши и покрытия  от атмосферных осадков и солнца

- создание надстройки над этажом, стропила

- для устройства стропил в перекрытии и пола

7. Приведите основные типы несущего остова зданий

- треугольные, прямоугольные, квадратные

- каркасный, ствольный, комбинированный, бескаркасный

- перекрестный, плоскостной, сплошной

- наклонные, гибкие, жесткие, связные

8. К плоским покрытиям относятся:

- покрытия с уклоном кровель до 2,5 %

- покрытия с уклоном 5 %

- покрытия с уклоном 10%

- покрытия с уклоном свыше 10%

9. Под несущие стены в доме фундамент должен быть

- столбчатый

- свайный

- ленточным

- на песчаной подушке

10. Приведите понятие «мансардный этаж».

- этаж, выгороженный внутри чердачного пространства

- этаж, заглубленный в землю

- этаж, расположенный выше уровня земли

- этаж, предназначенный для инженерного оборудования

2.	Конструкции стен из кирпича и камня.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Типы стен

- несущие, самонесущие, ненесущие

- навесные, ограждающие, силовые

- перегородки, гипсокартон, бетон

- окна, двери, ворота

2. Этаж здания

- Помещение водонапорных башен

- Совокупность помещений, полы которые расположены в одном уровне

- Часть внутреннего объема

- Помещение для обслуживания оборудования

3. Определение “фундамент”

- цокольная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- наземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- подвальная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

- подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от надземной части и передающая на грунт

4. Определение “основание”

- грунт в природном состоянии

- грунт, непосредственно воспринимающий нагрузки от фундамента

- горизонтальный грунт и рельеф

- укрепленный грунт и ростверк

5. Типы фундаментов бескаркасных зданий

- специальные, углубленные, мелкие

- сплошные стены, широкие, высокие

- сплошные, ленточные, ленточные из столбов

- отдельные столбы, деревянные

6. Определение “перекрытие”

- ограждающие конструкции, разделяющие здание на этажи

- горизонтальные конструкции, разделяющие здание на этажи

- потолки, разделяющие здание на этажи

- изолирующие конструкции, разделяющие здание на этажи

7. Типы перекрытий по месту расположения

- междуэтажные, чердачные, надподвальные

- акустические, чердачные, надподвальные

- декоративные, чердачные, надподвальные

- подвесные, чердачные, надподвальные

8. Определение “ферма”

- теплозащитная часть крыши

- несущий элемент покрытия

- утепленная часть крыши

- покрывающая часть крыши

9. Определение “перегородки”

- ограждающие стены подвала

- утепленные стены всех зданий

- внутренние стены, разделяющие здание на помещения

- совмещенные стены и фундаменты

10. Определение “лестницы”

- узлы для вертикальных стен, коммуникаций в зданиях и сооружениях

- отгораживающие стены коммуникаций в зданиях и сооружениях

- инженерные коммуникации для вертикальных перемещений

- наклонные поверхности коммуникаций в зданиях и сооружениях

2. Железобетонные плоские крыши. Конструкции бесчердачных крыш. Крыши с холодным чердаком.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Д.Серикбаева

Школа архитектуры и строительства и энергетики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

дисциплина «Архитектура»

специальность 6B07305 «Строительство»

1. Определение “перегородки”

- ограждающие стены подвала

- утепленные стены всех зданий

- внутренние стены, разделяющие здание на помещения

- совмещенные стены и фундаменты

2. Определение “ферма”

- теплозащитная часть крыши

- несущий элемент покрытия

- утепленная часть крыши

- покрывающая часть крыши

3. Этаж здания

- Помещение водонапорных башен

- Совокупность помещений, полы которые расположены в одном уровне

- Часть внутреннего объема

- Помещение для обслуживания оборудования

4. Инсоляция это:

- несущий остов здания малоэтажного

- облучение предмета прямыми солнечными лучами

- озеленение солнечными лучами

- надстройка мансарды и крыши

5. Обеспечение пространственной жесткости зданий

- шарнирной системой

- связями, диафрагмами и ядрами жесткости

- горизонтальными системами

- колоннами, шарнирами

6. Понятие “огнестойкость” здания

- способность здания сопротивляться разрушению

- способность здания сопротивляться деформациям

- способность здания сопротивляться усталостным напряжениям

- способность здания сопротивляться воздействию огня

7. Типы несущих остовов

- каркасный, бескаркасный, с неполным каркасом, смешанный

- плоскостной, пилонный, смешанный

- стержневой, перекрестный , смешанный

- узкий, широкий, средний, смешанный

8. Назначение несущих конструктивных элементов здания?

- воспринимать потоки тепла

- воспринимать шум и вибрацию

- воспринимать все нагрузки силового характера

- воспринимать атмосферные осадки

9. Определение “надежность”

- способность зданий сохранять заданные качества, материалы

- способность зданий сохранять деформации, состояния

- способность зданий безотказно выполнять заданные функции в течение всего периода эксплуатации

- способность зданий сохранять морозостойкость, жесткость, наклонность

10. Назовите материалы основных типов свай

- купольная, бесчердачная

- плоская, бесчердачная

- фахверковая, бесчердачная

- железобетонные, монолитные

2. Балконы, эркеры, лоджии. Зарисовать эскизно.

3. Начертите и назовите узел, обозначив каждый элемент.