Контрольная работа 2

Вариант выбираете по списку

ЗАДАНИЕ 1. Выполнить анализ переходного процесса в цепи первого порядка. Схема цепи изображена на рис.1 в обобщенном виде. Начальные условия нулевые.

b

a

uab

i1

i2

i3

u1

u2

u3

u4

u5

E

u6

u7

t=0

1

2

3

4

5

6

7

Рис.1

Перед исследованием необходимо составить схему цепи, воспользовавшись информацией таблицы. В качестве примера на рис. 2 изображена схема с параметрами 24-го варианта таблицы 1.

| 24 | 330 | R1=R3=R5=R7=1,25 кОм | - | C2=6 мкФ | i3(t); u3(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

t = 0

i3(t) = ?

E=330 B

R1=1250 Ом

С2=610-6 Ф

1250 Ом

R7

R5=1250 Ом

R3=1250 Ом

u3(t) = ?

В данном варианте четвертого и шестого элементов нет, поэтому они закорочены.

Рис. 2

Методом, рекомендованным преподавателем, рассчитать i(t), u(t) в момент коммутации и после нее. Представить обе величины графиками в интервале времени 0  5 [c].

Таблица 1

| Вариант | E [B] | R [кОм] | L [мГн] | C [мкФ] | Искомые величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | R1=R2=0,1 | L6=100 | - | i1(t); u6(t) |
| 2 | 110 | R1=R6=0,15 | L2=150 | - | i2(t); u6(t) |
| 3 | 120 | R1=R3=0,2 | - | C6=10 | i2(t); u1(t) |
| 4 | 130 | R1=R7=0,25 | - | C2=1 | i1(t); u7(t) |
| 5 | 140 | R1=R2=R4=0,3 | L7=200 | - | i2(t); u7(t) |
| 6 | 150 | R1=R3=R7=0,35 | L2=250 | - | i2(t); u7(t) |
| 7 | 160 | R1=R2=R6=0,4 | - | C4=20 | i2(t); u6(t) |
| 8 | 170 | R1=R3=R7=0,45 | - | C2=2 | i3(t); u2(t) |
| 9 | 180 | R1=R2=R4=R6=0,5 | L7=300 | - | i1(t); uab(t) |
| 10 | 190 | R1=R2=R4=R5=0,55 | L7=350 | - | i3(t); u2(t) |
| 11 | 200 | R1=R3=R5=R7=0,6 | - | C6=30 | i2(t); uab(t) |
| 12 | 210 | R1=R2=R4=R5=0,65 | - | C7=3 | u1(t); u7(t) |
| 13 | 220 | R1=R6=R7=0,7 | L2=400 | - | i1(t); u6(t) |
| 14 | 230 | R1=R2=R3=0,75 | L6=450 | - | i2(t); u6(t) |
| 15 | 240 | R1=R5=R7=0,8 | - | C2=40 | i2(t); u7(t) |
| 16 | 250 | R1=R2=R3=0,85 | - | C6=4 | i1(t); u2(t) |
| 17 | 260 | R1=R2=R3=R4=R6=0,9 | L7=500 | - | i2(t); uab(t) |
| 18 | 270 | R1=R2=R3=R4=R5=0,95 | L6=550 | - | i3(t); u1(t) |
| 19 | 280 | R1=R2=R3=R4=R6=1,0 | - | C7=50 | i2(t); uab(t) |
| 20 | 290 | R1=R2=R3=R4=R5=1,05 | - | C6=5 | i3(t); u3(t) |
| 21 | 300 | R1=R2=R3=R4=1,1 | L7=600 | - | i3(t); u2(t) |
| 22 | 310 | R1=R3=R5=R7=1,15 | L2=650 | - | i1(t); u2(t) |
| 23 | 320 | R1=R2=R3=R4=1,2 | - | C6=60 | i3(t); u2(t) |
| 24 | 330 | R1=R3=R5=R7=1,25 | - | C2=6 | i3(t); u3(t) |
| 25 | 340 | R1=R5=R6=1,3 | L3=700 | - | i1(t); u3(t) |
| 26 | 350 | R1=R2=R6=1,35 | L5=750 | - | i2(t); u6(t) |
| 27 | 360 | R1=R3=R6=R7=1,4 | - | C5=70 | i1(t); u5(t) |
| 28 | 370 | R1=R2=R6=R7=1,45 | - | C3=7 | i2(t); u3(t) |
| 29 | 380 | R1=R2=R5=R6=1,5 | L7=800 | - | i1(t); u6(t) |
| 30 | 390 | R1=R3=R6=R7=1,55 | L2=850 | - | i3(t); u4(t) |