Практическая работа №4

3.2 Характеристика конструктивных слоев

Дополнительные слои основания - слои между основанием и грунтом земляного полотна. Дополнительные слои основания выполняют морозозащитную, дренирующую и теплоизолирующую функции.

Наиболее распространенным материалом для дренирующих слоев является песок. Чем крупнее песок и меньше в нем пылевато-глинистых частиц, тем выше его фильтрующие и водоотводящие свойства. Для дренирующих слоев желательны пески с коэффициентом фильтрации не менее 3 м/сут.

Для устройства подстилающего слоя песок должен иметь зерна размером до 5 мм и модуль крупности не ниже 1,8. Истинная плотность зерен песка должна быть в пределах 2000-2600 кг/м3.

Зерновой состав песка должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93*.

Содержание в песке пылеватых частиц не должно превышать 5% по массе, величина водопоглощения песка не должна превышать 6% по массе. Содержание глины не допускается.

Песок не должен содержать компоненты и примеси в виде:

- серы, сульфидов не более 1% по массе;

- слюды не более 2% по массе;

-  угля и древесных отходов не более 1% по массе;

- свободных волокон асбеста не более 0,25% по массе;

- кирпичного боя, стекла, рубероида, картона, арматуры и другого строительного мусора.

Песчаный дополнительный слой представлен мелким песком. Средняя толщина около 0,37 м.

Нижний слой основания дорожной одежды представлено песчанно-гравийной смеси, укрепленной золой уноса. Толщина ПГС основания 0,16 м.

Гравийно-песчаная смесь содержит 40 % гравия и 60 % песка.

Для устройства дополнительных слоев оснований дорожных одежд пригодны все типы ЗШС по зерновому составу с величиной потери массы при прокаливании, соответствующей низкому содержанию горючих веществ, удовлетворяющие требованиям нормативного документа. В наибольшей степени пригодна крупнозернистая (К) и среднезернистая (С) ЗШС.

Верхний слой покрытия представлено асфальтобетоном мощностью 0,07 м. Ширина дорожной одежды составляет 8,0 м. Обочины укреплены ПГС.

В соответствии с категорией строящейся дороги принимаем мелкозернистый горячий, плотный асфальтобетон, тип Б, марки 1, толщиной 0,07 м. Характеристика верхнего слоя асфальтобетона сведены в таблицу 3.2.1.

Таблица 3.2.1 -  Характеристика верхнего слоя асфальтобетона

| 1 Тип Б. | 40-50% |  |
| --- | --- | --- |
| 2 Максимальный размер зерен | 20 мм. |  |
| 3 Процентное соотношение: |  |  |
| щебень | 45% |  |
| песок | 43% |  |
| минеральный порошок |  | 12% |
| битум |  | 5% |
| 4 Темпиратура укладки |  | 120˚С |
| 5 Темпиратура смеси |  | 145-155˚С |
| 6 Прочность щебня |  | 1200 |
| 7 Морозоустойчивость щебня |  | Мр 50 |
| 8 Пористость |  | 19% |
| 9 Марка смеси |  | 1 |
| 10 Водостойкость |  | 0,7 |
| 11 Прочность песка |  | 800 |

3.3 Расчет объемов работ и потребности в материалах при строительстве дорожных одежд

Расчет потребности основных строительных материалов, необходимых для строительства дорожной одежды, производят исходя из геометрических параметров каждого конструктивного слоя или по нормам [11]. Если исходить из геометрических параметров, то требуемое количество материала определяется из зависимостей:

- для материалов, оперируемых по объему (м3)

- для материалов, оперируемых по массе (т)

- для материалов, оперируемых по расходу (т)

где Sп – площадь поперечного сечения конструктивного слоя, м2;

L – протяженность захватки (дороги и т. д.), м;

B – ширина конструктивного слоя по верху, м;

kзу – коэффициент запаса на уплотнение (таблица 3.3.1);

kп – коэффициент потерь, равный для зернистых несвязных материалов 1,04, укрепленных каменных материалов – 1,03, бетонных и асфальтобетонных смесей – 1,02, вяжущих – 1,01;

ρ – плотность материала в плотном теле, т/м3;

R – расход материала, т/м2.

При выполнении расчетов для сводной ведомости объемов работ следует иметь в виду следующие обстоятельства:

- объем работ по строительству дополнительных слоев оснований из песка, песчано-гравийной смеси, щебня, шлака принято рассчитывать в «м3», остальных слоев дорожной одежды – в «м2». При этом, если поперечное сечение слоя трапецеидальное, то ширина его исчисляется по средней линии;

- в показатели объемов работ по строительству оснований и покрытий включать площади укрепительных полос (если, конечно, они имеют конструкцию, аналогичную конструкции дорожной одежды).

Для комплексных материалов (асфальтобетонных, цементобетонных смесей и других), определяют потребность не только самого этого комплексного материала, но и его составляющих (включая потребность материалов на подгрунтовку основания).

При определении потребности вяжущего для укрепления каменных материалов, приготовления асфальтобетонных или цементобетонных смесей, сначала определяют потребность самого комплексного материала, а затем, исходя из процентного соотношения минеральных материалов и вяжущего, определяют потребность последнего.

Данные о потребности дорожно-строительных материалов сводят в таблицу 3.3.2.

Таблица 3.3.1 - Ориентировочные значения насыпной плотности и коэффициента запаса на уплотнение материалов

Таблица 3.3.1 – Объемы работ по конструктивным слоям

| Материал конструктивного слоя | Расчетные параметры |  |  |  | Объем работ, м3/т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B, м | h, м | Ky | γ, т/м | на 1 км | на всю дорогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Мелкозернистый горячий асфальтобетон тип Б, марка 2 щебень - 45% песок - 47% мин. порошок - 8% битум БНД 60/90 - 5% |  |  |  |  |  |  |

| 2 Горячий черный щебень 20-40 см - 85% 10-20 - 10% 5-10 -5% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4 Расчет дальности возки материалов и производительности машин

4.1 Определение зон действия карьеров

Если строящийся участок обслуживает одно производственное предприятие (карьер), необходимость в установлении границ зоны его обслуживания отпадает – оно обслуживает весь участок.

Если же предприятий 2 - 3, то эту задачу решают, исходя из условия равноудаленности границы зон обслуживания от предприятий №1 и №2 (см. рис. 4.1.1). При этом для упрощения расчетов подразумевается, что оба предприятия имеют одинаковые условия приготовления или разработки материала и его транспортирования на трассу (за исключением длины подъездных путей).

Рисунок 4.1.1 – Схема к расчету зон обслуживания производственных предприятий

Х=l2+l-l12, км

Для графического определения необходимо в масштабе вычертить дорогу и подъездные пути до карьеров, условно перенеся их на одну сторону от дороги (рис. 4.1.2). Из карьеров проводят лучи под углом 45° к горизонту. Проекция точки пересечения лучей соседних карьеров на дорогу (0) будет являться грузоразделяющей точкой, отстоящей на одинаковом расстоянии от карьеров. Если лучи пересекают подъездные пути до какого-либо карьера (в рассмотренном случае до карьера N3), то это говорит о том, что данный карьер находится на значительном удалении от дороги или вблизи другого месторождения и его разработка экономически невыгодна.

Рис. 4.1.2 – Графический метод определения зоны обслуживание карьеров

Среднюю дальность транспортирования материала из карьера находят по формуле:

,

где    l1, l2 - протяженность участков дороги, обслуживаемых карьером, км;

l0 - расстояние от карьера до строящейся дороги, км.

Усредненное значение дальности транспортирования грунта из карьеров вычисляют по формуле:

,

где   Lобщ- длина строящейся дороги, км.

4.2 Выбор местоположения производственного предприятия

После установления зон экономической целесообразности использования карьеров определяют средневзвешенную дальность возки материалов и выбирается месторасположение производственного предприятия. При перевозке материалов из точки в точку, например, карьер - производственное предприятие (асфальтобетонный завод (АБЗ) или цементобетонный завод (ЦБЗ)).

Задача оптимального размещения предприятий с учетом максимального их приближения к источникам сырья и потребителям.

Размещение производственного предприятия должно обеспечивать минимальную средневзвешенную стоимость франко-трасса, приготовленных на предприятиях полуфабрикатов и изделий.

Место расположения производственного предприятия принимают исходя из технико-экономического сравнения двух или трех вариантов (или по другой методике). При выборе вариантов необходимо учитывать, что пункты возможного расположения производственного предприятия должны отвечать следующим условиям:

- находиться вблизи источников получения основных материалов, т. е. у железнодорожных станций, карьеров и пр.;

- размещаться как можно ближе к строящейся дороге и иметь удобные подъезды к ней;

- иметь достаточные по размерам удобные площадки для размещения оборудования, складов материалов и других сооружений.

При выборе площадки для строительства производственного предприятия учитывают также географические и гидрогеологические условия района строительства, существующую транспортную сеть, обеспеченность района энергоресурсами и водой.

С учетом приведенных выше условий возможного расположения завода и на основании данных, по вариантам заданий, составляют план-схему (рис. 4.2.1), на которую наносят длину дороги, местоположение железнодорожной станции, гравийных и песчаных карьеров, подъездные пути и намечают 2-3 варианта места расположения производственного предприятия (АБЗ или ЦБЗ).

Рис. 4.2.1 – План-схема вариантов размещения производственного предприятия

Рассмотрим несколько вариантов расположения производственного предприятие (АБЗ) на строящейся дороге.

Вариант 1 – ПК 0+00

Вариант 2 – ПК120+00

Выбор лучшего из этих вариантов осуществляется путем сравнения общих затрат Qобщ на транспортировку материалов для приготовления асфальтобетона (Qзав) и вывозку продукции АБЗ (Qвыв).

Qобщ = Qзав + Qвыв,

Qзав = qщlщ + qпlп + qмпlмп + qбlб,

Qвыв = qа/бlа/б,

где qщ, qп, qмп, qб, qа/б – количество щебня, песка, минерального порошка, битума и асфальтобетона в тоннах на 1 пог. м

lщ , lп , lмп , lб, lа/б – дальность транспортирования щебня, песка, минерального порошка битума и асфальтобетона, м.