8 СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ

8.1 Основные теоретические сведения

Механизм – это система тел, предназначенная для преобразования движения одного или нескольких твердых тел в требуемое движение других тел. Твердые тела, входящие в состав механизма, называют звеньями. В каждом механизме можно выделить одно неподвижное звено (стойку) и подвижные звенья.

В механизме звенья соединяются между собой подвижно. Подвижное соединение каждых двух звеньев механизма называется кинематической парой. Различают высшие и низшие кинематические пары. В высшей кинематической паре звенья соприкасаются в точке или по линии, а в низшей – по поверхности.

Систему звеньев образующие между собой кинематические пары называют кинематической цепью. Различают простые и сложные кинематические цепи. Простой называется такая кинематическая цепь, у которой каждое звено входит не более чем в две кинематические пары. В сложной кинематической цепи имеется хотя бы одно звено входящее более чем в две кинематические пары.

Число степеней свободы кинематической цепи механизма, относительно звена принятого за неподвижное, называется степенью подвижности W, которая для плоских механизмов определяется по формуле П.Л. Чебышева

W = 3n-2P5-P4,

где n – число подвижных звеньев механизма; P5 – число пар пятого класса; P4 – число пар четвертого класса.

Простейшая кинематическая цепь, у которой относительная степень подвижности равна нулю, называется группой Ассура или присоединенной группой.

По классификации И.И. Артоболевского класс механизма определяется наивысшим классом входящей в механизм структурной группы Асура. Класс группы определяется наивысшим классом контура входящим в состав группы. В свою очередь класс контура определяет число кинематических пар, образующих замкнутый контур. Порядок группы определяется числом кинематических пар, которыми группа присоединяется к стойке, ведущему звену или к другой структурной группе.

8.2 Постановка задачи

Для заданного плоского рычажного механизма (рисунок 1) требуется определить степень его подвижности, разбить механизм на группы Ассура, определить порядок и класс структурной группы, определить класс механизма.

Рисунок 1

О

5

О

3

О

10

О

1

О

4

О

2

О

6

О

9

О

7

О

8

8.3 Пример выполнения задания

Выполняем нумерацию звеньев механизма. Номерами 1-7 обозначим подвижные звенья механизма и номером 8 неподвижное звено (стойка). Буквами обозначим кинематические пары. Кинематические пары O, A, B, C, E, F, K, N – вращательные, D, M – поступательные (рисунок 2).

7

О

1

K

С, D

F

M

N

E

3

2

8

4

5

6

8

8

8

A, B

Рисунок 2

Степень подвижности механизма определим по формуле Чебышева

W = 3n - 2P5 - P4 = 3 · 7 - 2 · 10 = 1

Теперь разобьём весь механизм на группы Ассура. Так как степень подвижности всего механизма W = 1, выделяем одно ведущее звено (начальный механизм) (рисунок 3, а).

Звенья 2 и 3 образуют группу второго класса второго порядка – диаду (рисунок 3, б). Степень подвижности группы должна быть нулевой.

Звенья 4, 5, 6 и 7 образуют группу третьего класса третьего порядка – триаду (рисунок 3, в).

Рисунок 3

K

F

M

N

E

4

5

6

8

7

8

A

а)

О

1

8

ω1

в)

В

С, D

3

2

8

б)

Так как в механизм входит структурная группа третьего класса, следовательно, весь механизм третьего класса. Структурная формула механизма имеет вид: I  → II (2, 3)  → III (4, 5, 6,7).