6 ПРЯМАЯ ЗАДАЧА ДИНАМИКИ

6.1 Постановка задачи

Точка М движется в плоскости oxy согласно уравнениям: х = f (t), м; у = f (t), м. В соответствии с условием задачи определить силу F, действующую на  точку в момент времени t, или массу точки m. Необходимые для решения данные приведены в таблице 1.

Таблица  1 – Исходные данные

| Задание | х = f (t), м | у = f (t), м | Вариант | t1, с | m, кг | F, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2t3 + 4t2 – 8t | 2t4 + 6t2 – 5 | 1 | 0,5 | 5 | ? |
| 2 | 2t4 - 3t2 + 2 | t3– 4t | 2 | 1 | ? | 30 |
| 3 | t4 + 2t3 + t | t2 – 1 | 3 | 1,5 | 2 | ? |
| 4 | t2 + 4t + 5 | 2t3 + 6t2 + 1 | 4 | 0,5 | ? | 120 |
| 5 | 3t2 + 8t – 6 | 6t3 - 6t2 – 12 | 5 | 1 | 0,5 | ? |
| 6 | 4t3 - 6t + 8 | t3 + 4t2 – 1 | 6 | 1,5 | ? | 50 |
| 7 | 3t3 + 6t2 – 9t | 3t2 + 6t + 8 | 7 | 0,5 | 1 | ? |
| 8 | 4t2 - 4t + 8 | t3 + t2 + t | 8 | 1 | ? | 100 |
| 9 | 4t3 - 6t | 9t2 + 8t | 9 | 1,5 | 4 | ? |
| 10 | 2t4 - 4t3 | t4 + 1 | 10 | 0,5 | ? | 150 |

6.2 Пример выполнения задания

Точка, массой m = 3 кг движется в плоскости oxy согласно уравнениям: х = 3t4 + 6t3 – 9, м;  у = 3t2 - 6t + 8 м. Определить силу F, действующую на  точку в момент времени t = 0,5 с.

Решение. Определяем ускорение движения точки

ах = (3t4 + 6t3 – 9)'' =  (12t3 + 18t2)' = 36t2 + 36t = 36 ∙0,52 + 36 ∙0,5 = 27 рад/с2

ау = (3t2 - 6t + 8)'' =  (6t - 6)' = 6 рад/с2

27,66 рад/с2

По основному уравнению динамики  определяем силу, действующую на материальную точку

F = m ∙а = 3 ∙ 27,66 = 83 Н