3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ ОПОР

3.1 Постановка задачи

Определить реакции опор А и В горизонтальной балки  (рисунок 1), если на неё действуют две сосредоточенные силы F1 и F2. Числовые данные для расчёта приведены в таблице 1.

Таблица 1- Исходные данные

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F1, Н | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| F2, Н | 900 | 400 | 600 | 700 | 500 | 800 | 400 | 200 | 300 | 100 |
| a, м | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| b м | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| c, м | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| α, град. | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 | 30 |
| β, град. | 60 | 45 | 30 | 30 | 60 | 45 | 45 | 30 | 60 | 60 |

а

β

A

b

B

F2

с

F1

α

1

2

а

α

A

b

B

F2

c

F1

β0

a

A

b

B

F2

c

F1

β

α

4

F1

a

α

A

b

B

F2

c

β

10

a

β

A

b

B

F2

c

F1

α

5

F2

a

β

A

b

B

c

F1

α

7

a

A

b

B

F2

c

F1

α

9

a

α

A

b

B

F2

c

F1

3

a

β

A

b

B

F2

c

F1

6

α

a

A

b

B

c

F1

α

8

F2

Рисунок 1

3.2 Пример выполнения задания

a

β

A

XA

B

F2

c

F1

α

b

YA

YB

x

y

Определить реакции опор А и В балки для схемы изображенной на рисунке 2, если на неё действуют две сосредоточенные силы F1= 400 Н и F2 = 600 Н,  a = 2 м, b = 6 м,  с = 4 м, α = 600, β = 300.

Рисунок 2

Решение.	Рассмотрим равновесие балки. Проведем координатные оси х и y, и изобразим действующие  на балку силы и реакции опор А и В (рисунок 2).

Для определения YA составим уравнение суммы моментов относительно опоры В:

Σ МВ (Fi) = 0   -YA (b+c) + F1· sin α·(a+b+c) + F2· sin β·c = 0

Откуда

YA = F1· sin α·(a+b+c) + F2· sin β·c / (b+c) =

400 · sin 600 · (2 +6+4) +600 · sin 300  · 4  / (6+4) =535,7 H.

Для определения YВ составим уравнение суммы моментов относительно опоры А:

Σ МА  (Fi) = 0   YВ (b+c) - F2· sin β·b + F1· sin α·a = 0

Откуда

YВ = F2· sin β·b - F1· sin α·a /(b+c)  =

600 · sin 300 ·6 – 400 · sin 600·2  / (6+4) = 110,7 H.

Для определения ХВ составим уравнение суммы проекций на ось х:

Σ Fiх = 0              ХA + F1· соs α – F2· соs β = 0

откуда

ХA = -F1· соs α + F2· соs β = - 400· соs 600 + 600· соs 300 = 319,6 Н.

Проверка:

Σ Fi у = 0              YA + YВ – F1· sin α - F2· sin β = 0

535,7 + 110,7 – 400 · sin 600 – 600 · sin 300 = 0.

Если значения реакций опор получаются с отрицательным знаком, это означает, что их предварительное направление на схеме было указано неверно.