9 ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНОВ СКОРОСТЕЙ И УСКОРЕНИЙ

9.1 Постановка задачи

Для заданной схемы рычажного механизма (рисунок 1 а, б) в соответствии с номером положения механизма (предпоследняя цифра шифра) требуется: построить план положения механизма, используя при этом данные таблицы 1; построить план скоростей и определить скорости точек; построить план ускорений и определить ускорения точек.

Таблица 1 – Исходные данные

| Величина | Номер схемы (последняя цифра шифра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОА, мм | 60 | 90 | 100 | 80 | 40 | 125 | 50 | 100 | 60 | 80 |
| АВ, мм | 150 | 280 | 300 | 240 | 160 | 360 | 200 | 320 | 120 | 200 |
| АК, мм | 175 | 330 | 150 | 120 | 240 | 400 | 250 | 350 | 30 | 50 |
| ВС, мм | 150 | 200 | 180 | - | - | 320 | 250 | - | - | 120 |
| ОС, мм | 120 | 240 | 280 | - | - | 250 | 150 | - | - | 160 |
| ω1, рад/с | 40 | 20 | 25 | 40 | 60 | 20 | 15 | 30 | 50 | 30 |

Примечания: 1. При выборе исходных данных величины обозначенные «-», для схемы задания не нужны;

2. При построении плана положения механизма, разбивка положения ведущего звена выполнена через 300 градусов.

К

2

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

С

О

С

1

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

К

Рисунок 1, а

Рисунок 1, б

К

9

В

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

А

О

С

3

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

К

5

К

5

В

А

10

ω1

1

3

2

4

6

7

8

9

О

К

7

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

С

К

4

В

10

ω1

3

2

4

5

6

7

8

9

А

О

1

С

10

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

К

О

С

6

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

К

О

К

8

В

А

10

ω1

1

3

2

4

5

6

7

8

9

О

9.2 Пример выполнения задания

Исходные данные к рисунку 2: ОА = 40 мм,  АВ = 80 мм,  АК= 40 мм, ω1 = 50 рад/с.

Решение. 1) Построение плана положения механизма.

По исходным данным в масштабе µl вычерчиваем схему механизма (рисунок 2, а ), при этом масштаб определяем по формуле:

µl = lОА / |ОА| = 0,04 / 20 = 0,002 м/мм,

где: lОА – действительный размер первого звена, м; |ОА| - длина отрезка ОА произвольно принятая при построении на чертеже, мм.

Далее определяем остальные размеры звеньев механизма на чертеже

|АВ| = lAB / µl = 0,08 / 0,002 = 40 мм

|АК| = lAK / µl = 0,04 / 0,002 = 20 мм.

Выбрав положение звена 1 и отмерив его длину, отмеряем длину второго звена |АВ| до пересечения с линией х-х движения звена 3. Затем отмеряем длину |АК|. Для механизмов имеющих опору С, необходимо предварительно отмерить расстояние |ОС|, а положение точки В найти пересечением дуг радиусами |АВ| и |СВ|, соответственно.

2) Для определения скоростей точек строим план скоростей.

Скорость точки А определяем по формуле:

VA = ω1 · lОА = 50 · 0,04 = 2 м/с.

Вектор скорости VA направляем из произвольной точки р (полюс плана скоростей) перпендикулярно звену ОА в сторону направления угловой скорости ω1 (рисунок 2, б ). Масштаб плана скоростей получим по формуле:

µv = VА / pa = 2 / 50 = 0,04 м/c/мм,

где: ра – отрезок, изображающий на плане скоростей скорость точки А (принимается произвольно).

Скорость точки В определяем графическим решением векторных уравнений:

VВ = VA + VВА

VВ = VЕ + VВЕ

где: Е – точка неподвижной направляющей х-х, с которой совпадает точка в ползуна 3.

В уравнениях вектор VA известен по величине и по направлению            (     ОА), векторы  VВА и VВЕ  известны  только  по  направлению (VВА      АВ, VВА // х-х), VЕ = 0, так как направляющая х-х неподвижна. На плане скоростей через точку а проводим направление вектора VВА. Скорость точки Е находится в полюсе (т.к. равна нулю), следовательно, направление вектора VВЕ проводим через полюс р. Точка пересечения этих двух линий дает точку в, а отрезок рв определяет скорость точки В. Согласно векторным уравнениям обозначим направления векторов.

Скорость точки К находим используя метод подобия плана скоростей плану механизма. Точка К принадлежит звену АВ, поэтому продолжив линию распределения скоростей точек звена АВ, в масштабе отложим положение точки К, и соединив с полюсом получим отрезок рк определяющий скорость точки К (все скорости точек механизма должны быть направлены из полюса).

// хх

а

в

VA

VBA

VB

ОА

АВ

б)

р, е

к

VК

а)

х

х

К

В, Е

ω1

А

О

3

1

2

в

π, е

аA

аВ

аК

аВА

аВА n

аВА τ

// хх

ОА

АВ

а

к

вn

в)

Рисунок 2

Действительные значения скоростей точек механизма определяем используя масштаб плана скоростей:

VВ = рв · µv = 70 · 0,04 = 2,8 м/с,

VК = рк · µv = 65 · 0,04 = 2,6 м/с,

VВА = ав · µv = 30 · 0,04 = 1,2 м/с.

Определяем угловую скорость звена 2

ω2  = VВА / lОА = 1,2 / 0,08 = 15 рад/с.

3) Для определения ускорений точек строим план ускорений.

Так как ω1 = const , поэтому полное ускорение точки А, совершающей вращательное движение определяем по формуле:

аA = ω12  · lОА = 502 · 0,04 = 100 м/с2.

Из произвольной точки π (полюс плана ускорений) на плане ускорений (рисунок 2, в) откладываем вектор произвольной длины, соответствующий ускорению точки А, направленный параллельно ОА и направленный от точки А к О. Масштаб плана ускорений получим по формуле:

µа = аА / πa = 100 / 40 = 2,5 м/c2/мм,

где: πа – отрезок, изображающий на плане ускорений ускорение точки А (принимается произвольно).

Ускорение точки В определяем графическим решением векторных уравнений:

аВ = аA + аnВА+ аτВА

аВ = аЕ + аВЕ

где аnВА – нормальное ускорение точки В вокруг А (//АВ и направлено от В к А); аτВА  - касательное ускорение точки В вокруг А (      АВ).

аnВА = ω22  · lАВ =  15 2 · 0,08 = 18 рад/с2,

авn = аnВА / µа = 18 / 2,5 = 7,2 мм.

Из точки а на плане ускорений проводим линию, соответствующую направлению ускорения аnВА и  откладываем на ней отрезок авn, а через точку вn – линию соответствующую ускорению аτВА. Т.к. ползун движется поступательно (// х-х), а ускорение аЕ = 0, то через полюс плана проводим линию соответствующую его ускорению. Точка пересечения двух линий даст искомую точку в. Ускорение точки К определяем аналогичным способом, также как и при определении скорости.

Действительные ускорения точек будут равны:

аВ = πв  · µа = 20 · 2,5 = 50 рад/с;

аК = πк  · µа = 60 · 2,5 = 150 рад/с.