2  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  «СТАТИЧЕСКОЕ  УРАВНОВЕШИВАНИЕ  ПЛОСКИХ  РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ»

2.1 Цель работы

Углубление и закрепление теоретических знаний, развитие умений и практических навыков уравновешивания вращающихся звеньев и рычажных механизмов. Ознакомление с методами уравновешивания главного вектора сил инерции шарнирного 4-х звенного механизма.

2.2 Краткие теоретические сведения

Современные машины, как правило, быстроходны. Силы инерции подвижных звеньев механизмов (динамическая нагрузка) нередко превышают рабочие усилия, они переменны по величине и направлению, являются источником вибраций, шума и дополнительных напряжений в кинематических парах и звеньях. При проектировании машин стремятся полностью или частично погасить переменную составляющую давления механизма на фундамент.

Известно, что для полного устранения динамического давления механизма на фундамент необходимо, чтобы главный вектор  и главный момент сил инерции  были равны нулю в любой момент движения механизма:

и

Иногда ограничиваются выполнением только первого условия , которое равносильно условию постоянства положения центра масс подвижных звеньев механизма. Задача решается путем подбора масс противовесов и их положений на звеньях механизма, при котором силы инерции этих противовесов оказывают на опоры звеньев воздействия, равные и противоположные воздействиям, создаваемым силами инерции подвижных звеньев механизма.

Распределение масс подвижных звеньев механизма, переводящее его центр масс в точку, неподвижную относительно стойки, называют статическим уравновешиванием масс механизма. Статического уравновешивания () достаточно для звеньев, имеющих малую протяженность вдоль оси вращения (шкивы, маховики, зубчатые колеса и т.п.). Для звеньев другой формы (например, для валов или барабанов) должны быть выполнены оба условия формулы (1). Статическое уравновешивание обеспечивается, если с помощью противовесов центр масс подвижных звеньев приводится в опорные стойки механизма.

2.3 Исходные данные для расчета

Схема рычажного механизма (рисунок 1), размеры и массы его звеньев, места установки противовесов и положения центров масс подвижных звеньев выбираются из таблицы 1 в соответствии с номером варианта (для этого задания вариант определяется по сумме двух последних цифр номера зачетки), закрепленным за студентом.

Таблица 1 – Варианты исходных данных для работы

| Номер варианта | Схема рычажного механизма | Размеры звеньев, м |  | Масса звеньев, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ; ; |  |  |
| 1 | Рисунок 1,а | 0,1 |  | 1,5 |  |
| 2 |  | 0,15 |  | 2,0 |  |
| 3 |  | 0,20 |  | 2,5 |  |
| 4 | Рисунок 1,б | 0,1 |  | 1,8 |  |
| 5 |  | 0,15 |  | 2,2 |  |
| 6 |  | 0,20 |  | 2,6 |  |
| 7 | Рисунок 1,в | 0,1 |  | 2,0 |  |
| 8 |  | 0,15 |  | 2,4 |  |
| 9 |  | 0,20 |  | 2,8 |  |
| 10 | Рисунок 1,г | 0,1 |  | 3,0 |  |
| 11 |  | 0,15 |  | 3,5 |  |
| 12 |  | 0,20 |  | 3,8 |  |
| 13 | Рисунок 1,а | 0,25 |  | 2,5 |  |
| 14 |  | 0,30 |  | 3,0 |  |
| 15 |  | 0,35 |  | 3,5 |  |
| 16 | Рисунок 1,б | 0,25 |  | 2,8 |  |
| 17 |  | 0,30 |  | 3,5 |  |
| 18 |  | 0,35 |  | 4,0 |  |

С

S3

S1

О

S2

A

В

С

S3

S1

О

S2

A

В

С

S3

S1

О

S2

A

В

С

S3

S1

О

S2

A

В

а)								б)

в)								г)

Рисунок 1 – Плоские рычажные механизмы

Радиусы установки противовесов  следует определять из соотношения

2.4 Пример расчета

Ниже, в качестве примера, выполнено статическое уравновешивание кривошипно-шатунного механизма (рисунок 2). В таблице 2 приведены необходимые для решения задачи статического уравновешивания размеры и массы подвижных звеньев исследуемого механизма.

Таблица 2 – Размерные и весовые характеристики звеньев

| Размерные характеристики звеньев, м |  |  |  |  |  | Массы звеньев, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,15 | 0,4 | 0,075 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

При статическом уравновешивании массы противовесов  и   подбирают такими, чтобы центр масс подвижных звеньев переместился бы в точку О стойки 4 (рисунок 2).

S1

О

4

A

4

В

S2

2

3

1

S1

О

A

В

S2

а)					        	            б)

Рисунок 2 – Уравновешивание кривошипно-ползунного механизма

Первый противовес устанавливается на продолжении звена АВ, масса противовеса  подбирается такой, чтобы центр масс ,  и  находился в точке А, при этом выполняется условие

,

откуда

.

Второй противовес (рисунок 2) устанавливается на продолжении кривошипа ОА. Масса противовеса  определяется из условия, что центр масс подвижных звеньев и противовесов находится в точке О, при этом выполняется условие

,

откуда

Таким образом, установкой двух противовесов  и   обеспечиваем статическое уравновешивание кривошипно-ползунного механизма, фундамент машины будет разгружен от действия инерционных сил.