Задание №11

План перекрытия.

План перекрытий (фрагмент монтажного плана перекрытий) изображают в виде разреза горизонтальной плоскостью в уровне верха конструкции данного перекрытия /Приложение Е, рисунок Е.1/.

На плане перекрытия показывают:

- Стены, колонны, столбы с маркировкой их осей и размеров между

ними;

- Элементы перекрытия – панели, ригели, плиты, площадки, козырьки,

монолитные участки и т.п. с маркировкой;

- Обозначение монтажных узлов, разрезов и сечений, вентиляционных

каналов и необходимых отверстий;

- Для зданий со стенами из кирпича или местных материалов показывают

элементы, обеспечивающие жёсткость конструкции перекрытия – анкеры,

накладки, металлические соединительные детали с маркировкой.

4.2.8 Архитектурные и конструктивные детали

Архитектурные и конструктивные детали разрабатываются в количестве,

указанном в задании на проектирование или по рекомендации руководителя

проектирования (4 – 5 деталей).

Детали вычерчиваются в стадии рабочих чертежей /Приложение Ж,

рисунок Ж.1; Ж.2; Ж.3, Ж4/.

Для детальной разработки как пример могут быть выбраны следующие

элементы здания:

- Вертикальный разрез по наружной стене с указанием узлов примыкания

перекрытий, заполнение оконных проемов, карнизного узла с кровлей,

цокольного узла и др.;

- Узел сопряжения перекрытий с внутренними опорами;

- Элемента кровли и стропил при чердачных перекрытиях или

конструкция плоской крыши с деталями устройства водостоков, ограждения и

т.п.;

- Архитектурно-конструктивные детали лестниц с проработкой основных

узлов сопряжения и устройства перил;

- Архитектурно-конструктивное решение балконов, лоджий главного

входа;

- Детальная разработка различного типа оконных переплетов или

оконных панелей, витражей или витрин;

- Конструктивное решение подвесных потолков (при их наличии в

проектируемом здании).

Узлы могут сопровождаться дополнительными видами, разрезами,

сечениями и уточняющими узлами в том же увеличенном масштабе. Указанные

изображения помещают на листе с основным изображением листа, фрагмента.

Схема генплана.

Генеральный план /Приложение И, рисунок И.1, И.2/ разрабатывается

отдельно на подрамнике или на листах чертежей проекта.

На чертеже генерального плана показывают:

- Существующие и проектируемые здания и сооружения;

- Площадки различного назначения;

- Проезды, пешеходные дорожки;

- Зеленые насаждения;

- Площадь или проспект (улица), к которой примыкает участок;

- Условные обозначения к чертежу;

- Размеры:

а) общие отведенного участка

б) привязки здания к красным линиям

в) разрывов между соседними зданиями.

- Экспликация зданий и сооружений

В левом верхнем углу (над участком генплана) наносят розу ветров.

Кроме этого, подсчитываются технико-экономические показатели по

участку здания:

- площадь участка, га;

- площадь застройки, м2;

- площадь используемой территории, м2;

- площадь дорог, проездов и тротуаров, м2;

- площадь озеленения, м2;

- процент застройки участка.__